# Занятие 1.1

Сенсоры и данные в умном доме. Типы датчиков (движения, температуры, качества воздуха, тока, сна, вибрации). Природа сигналов, шум, частота опроса, проблемы качества данных в реальном времени.

Лекционный материал формирует компетенции:

BD-1 (способен осуществлять поиск, сбор, очистку и предварительный анализ данных) с индикатором BD-1.2: обосновывает способы и варианты применения методов предварительного анализа данных в задачах искусственного интеллекта, включая их математическое или алгоритмическое преобразование и адаптацию к специфике задачи;

ML-2. (jсновы машинного обучения, способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения, включая подготовку данных, оценку качества моделей и работу с признаками) с индикатором ML-2.2: применяет методы предварительной обработки данных и работы с признаками.

Цель лекции

Сформировать у студентов представление о сенсорах умного дома как об источниках данных для систем искусственного интеллекта, а также освоить базовые способы оценки качества, статистического анализа, визуализации и предварительной обработки сенсорных данных.

Задачи лекции

В ходе изучения материала необходимо:

- Рассмотреть основные типы сенсоров, применяемых в системах умного дома.

- Установить связь между измеряемой физической величиной, электрическим сигналом и цифровыми данными.

- Изучить особенности формирования временных рядов сенсорных измерений.

- Рассмотреть влияние частоты опроса, дискретизации, квантования и шумов на качество данных.

- Освоить вычисление основных статистических характеристик.

- Рассмотреть способы визуализации сенсорных данных.

- Изучить причины возникновения пропусков, выбросов, дубликатов и временной несогласованности.

- Рассмотреть базовые методы очистки данных и формирования признаков.

Раздел 1 - Данные как основа интеллектуального умного дома

В традиционной системе автоматизации датчик используется преимущественно для непосредственного управления исполнительным устройством. Например, термостат сравнивает измеренную температуру с заданным порогом и включает отопление.

В интеллектуальном умном доме назначение сенсора шире. Полученные измерения накапливаются, сопоставляются с другими источниками данных и используются для:

- распознавания событий;

- прогнозирования состояний;

- обнаружения аномалий;

- классификации поведения;

- оценки комфорта;

- оптимизации энергопотребления;

- формирования входных признаков моделей машинного обучения.

Таким образом, сенсор является не только элементом контура управления, но и источником данных.

Рисунок 1 – Обобщенный путь формирования сенсорных данных

Для специалиста по искусственному интеллекту важно понимать весь приведённый путь. Ошибка может возникнуть не только в программе или модели, но и на более раннем этапе:

- сенсор установлен в неправильном месте;

- физическая величина измеряется косвенным способом;

- измерительный канал имеет шум;

- значения округляются;

- данные передаются с задержкой;

- часть сообщений теряется;

- часы устройств не синхронизированы;

- единицы измерения записываются непоследовательно.

Модель машинного обучения не исправляет автоматически ошибки сбора данных. Напротив, она может найти ложные закономерности и использовать их при принятии решений.

Основные типы сенсоров умного дома

Датчики температуры и параметров микроклимата

Температура является одной из наиболее часто измеряемых величин в умном доме. Её используют в системах:

- отопления;

- кондиционирования;

- вентиляции;

- защиты оборудования от перегрева;

- контроля холодильного оборудования;

- оценки тепловых потерь;

- управления тёплыми полами;

- прогнозирования энергопотребления.

Температурные датчики различаются по физическому принципу работы.

Резистивные датчики

Сопротивление чувствительного элемента изменяется при изменении температуры. К этой группе относятся:

- термисторы NTC и PTC;

- платиновые термопреобразователи сопротивления, например Pt100 и Pt1000.

NTC-термисторы имеют нелинейную зависимость сопротивления от температуры. Для преобразования сопротивления в температуру требуется калибровочная зависимость или таблица.

Полупроводниковые датчики

В них используется зависимость параметров полупроводникового перехода от температуры. Датчик может формировать аналоговое напряжение либо сразу выдавать цифровое значение.

Примеры популярных датчиков

DS18B20 — цифровой температурный датчик с интерфейсом 1-Wire. Он поддерживает программируемое разрешение от 9 до 12 бит, а заявленная изготовителем погрешность в диапазоне от –10 до +85 °C составляет ±0,5 °C. Каждый экземпляр имеет уникальный адрес, поэтому к одной линии можно подключать несколько датчиков.

DS18B20 удобен для:

- распределённого измерения температуры;

- контроля батарей отопления;

- мониторинга труб;

- холодильных установок;

- учебных проектов на Arduino, ESP32 и Raspberry Pi.

BME280 — цифровой комбинированный сенсор, измеряющий температуру, относительную влажность и атмосферное давление. Он поддерживает цифровые интерфейсы I²C и SPI. Один физический модуль формирует сразу несколько взаимосвязанных временных рядов.

В системах умного дома BME280 может использоваться для оценки:

- микроклимата помещения;

- работы вентиляции;

- изменения влажности после принятия душа;

- вероятности образования конденсата;

- косвенных признаков открытия окон и дверей.

SHT31 и другие датчики семейства SHT применяются для измерения температуры и влажности. Они удобны в задачах, где влажность является основной измеряемой величиной.

LM35 формирует аналоговое напряжение, связанное с температурой. При работе с таким датчиком требуется аналого-цифровое преобразование. Качество результата зависит не только от самого датчика, но и от:

- разрешения АЦП;

- стабильности опорного напряжения;

- помех в проводах;

- качества питания;

- алгоритма преобразования кода АЦП в градусы.

Форма данных

После оцифровки температурные измерения обычно представляют собой временной ряд:

| Время | Температура, °C |
| --- | --- |
| 2026-09-10 08:00:00 | 21,8 |
| 2026-09-10 08:01:00 | 21,9 |
| 2026-09-10 08:02:00 | 22,0 |
| 2026-09-10 08:03:00 | 22,0 |
| 2026-09-10 08:04:00 | 22,1 |

Температура является непрерывной физической величиной, однако в цифровой системе она представляется конечным числом уровней. Поэтому одинаковое сохранённое значение не обязательно означает, что реальная температура оставалась строго постоянной. Изменение могло быть меньше разрешения датчика.

Основные проблемы температурных измерений

- Тепловая инерция. Датчик реагирует на изменение температуры не мгновенно.

- Самонагрев. Электронные компоненты могут нагревать чувствительный элемент.

- Неправильное размещение. Датчик у окна, батареи или корпуса контроллера может измерять локальную температуру, не характерную для помещения.

- Прямое солнечное излучение. Корпус датчика нагревается сильнее воздуха.

- Различие показаний экземпляров. Два датчика одного типа могут иметь постоянное смещение.

- Округление. Из-за ограниченного разрешения возникает ступенчатый график.

- Редкая частота опроса. Кратковременные процессы могут не фиксироваться.

Датчики движения и присутствия

Датчики движения используются для:

- управления освещением;

- охранной сигнализации;

- определения активности жильцов;

- автоматизации вентиляции;

- оценки занятости помещений;

- построения моделей поведения.

Необходимо различать понятия движение и присутствие. Человек может находиться в комнате, но некоторое время не двигаться. Поэтому отсутствие события от датчика движения не всегда означает отсутствие человека.

Пассивные инфракрасные датчики

Наиболее распространённым типом является PIR-датчик — passive infrared sensor.

PIR-датчик реагирует не на видимое изображение человека, а на изменение распределения инфракрасного излучения в контролируемой зоне. Перед чувствительным элементом обычно находится линза Френеля, разбивающая пространство на зоны.

Популярные примеры:

- HC-SR501;

- Panasonic EKMB и EKMC;

- AM312.

HC-SR501 часто применяется в учебных и макетных системах. Как правило, его выход является бинарным:

0 — движение не обнаружено;
1 — движение обнаружено.

Фактически выход может оставаться в состоянии 1 некоторое время после обнаружения движения. Поэтому последовательность единиц не означает, что сенсор многократно фиксировал отдельные движения.

Рисунок -2 принцип формирования сигнала PIR-датчика

Типичные ошибки PIR-датчиков

- нагретый воздушный поток от отопителя;

- быстрое изменение температуры;

- движение животных;

- колебание штор;

- неправильная ориентация;

- перекрытие зоны предметами;

- отсутствие реакции на неподвижного человека.

Другие способы определения присутствия

Микроволновые и миллиметроволновые радары излучают электромагнитный сигнал и анализируют его отражение. Они способны обнаруживать более слабые движения, включая движения грудной клетки при дыхании.

Ультразвуковые датчики определяют присутствие по изменению отражённого ультразвукового сигнала.

Датчики открытия двери или окна обычно реализуются с помощью геркона и магнита. Они не измеряют присутствие напрямую, но формируют важный контекстный признак.

Датчики качества воздуха

Качество воздуха является многомерным понятием. Оно не может быть полностью описано одним числом.

В умном доме могут измеряться:

- концентрация углекислого газа CO₂;

- концентрация летучих органических соединений VOC или TVOC;

- содержание частиц PM1.0, PM2.5 и PM10;

- температура;

- относительная влажность;

- давление;

- иногда концентрации отдельных газов.

Датчики углекислого газа

Для измерения CO₂ применяются оптические датчики, основанные на поглощении инфракрасного излучения, а также фотоакустические методы.

Популярные примеры:

- MH-Z19B;

- Sensirion SCD30;

- Sensirion SCD40 и SCD41.

SCD40 использует фотоакустический принцип NDIR и дополнительно формирует значения температуры и влажности. Согласно документации производителя, для диапазона 400–2000 ppm заявлена точность ±(50 ppm + 5 % измеренного значения).

В практических задачах показания CO₂ позволяют:

- оценивать эффективность вентиляции;

- определять накопление выдыхаемого воздуха;

- управлять приточной вентиляцией;

- косвенно оценивать занятость помещения.

Однако концентрация CO₂ зависит не только от числа людей, но и от:

- объёма помещения;

- интенсивности воздухообмена;

- открытых окон;

- расположения датчика;

- времени, прошедшего после появления людей.

Поэтому правило «высокий CO₂ означает много людей» не всегда корректно.

Датчики летучих органических соединений

Примеры:

- BME680;

- BME688;

- SGP30;

- SGP40;

- CCS811.

Многие недорогие датчики VOC не определяют концентрацию конкретного вещества. Они оценивают интегральное изменение газового состава и могут выдавать:

- условный индекс качества воздуха;

- эквивалентную концентрацию;

- сопротивление чувствительного элемента;

- оценку TVOC.

На показания влияют:

- духи;

- бытовая химия;

- приготовление пищи;

- спирт;

- краски и растворители;

- влажность и температура.

Датчики частиц

Для контроля мелкодисперсной пыли применяются оптические датчики:

- Plantower PMS5003;

- PMS7003;

- Sensirion SPS30.

Они анализируют свет, рассеянный частицами в воздушном потоке. Результат может содержать несколько каналов:

| Время | PM1.0 | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:00:00 | 4 | 7 | 11 |
| 10:00:10 | 5 | 8 | 12 |
| 10:00:20 | 5 | 9 | 13 |

Многомерность данных

Запись от станции качества воздуха может быть представлена вектором:

_t = [T_t, H_t, CO_{2,t}, TVOC_t, PM2.5_t, PM10_t].

Каждый компонент имеет:

- собственную единицу измерения;

- собственный диапазон;

- собственную погрешность;

- собственную динамику;

- собственную частоту обновления.

Перед анализом такие признаки нельзя механически складывать или сравнивать по абсолютным значениям.

Датчики тока, напряжения и мощности

Контроль электрических параметров используется в умном доме для:

- учёта энергопотребления;

- обнаружения включения приборов;

- поиска аномальных режимов;

- контроля аккумуляторов;

- диагностики оборудования;

- оценки стоимости электроэнергии.

Шунтовые датчики

Ток определяется по падению напряжения на резисторе малого сопротивления — шунте:

Примером является INA219 — цифровой монитор тока и мощности с интерфейсом I²C/SMBus. Он измеряет падение напряжения на шунте и напряжение шины, после чего может выдавать значения напряжения, тока и мощности.

INA219 преимущественно используется в цепях постоянного тока:

- питание контроллеров;

- аккумуляторные системы;

- солнечные панели;

- светодиодные ленты;

- маломощные исполнительные устройства.

Датчики на эффекте Холла

Примеры:

- ACS712;

- ACS758.

Они измеряют магнитное поле, создаваемое током. Между силовой цепью и измерительным трактом может обеспечиваться гальваническая развязка.

Счётчики и измерители переменного тока

Для бытовой сети применяются:

- PZEM-004T;

- токовые трансформаторы SCT-013;

- специализированные микросхемы учёта электроэнергии;

- промышленные счётчики с Modbus.

При анализе переменного тока необходимо различать:

- мгновенное значение;

- действующее значение;

- активную мощность;

- реактивную мощность;

- полную мощность;

- коэффициент мощности;

- накопленную энергию.

Упрощённая формула мощности постоянного тока:

P=UI.

Форма временного ряда

Время        Ток, А    Мощность, Вт
18:00:00      0,18          41
18:00:01      0,19          43
18:00:02      4,72        1050
18:00:03      4,75        1060

Резкое увеличение мощности может соответствовать включению чайника, нагревателя или другого прибора.

Однако одного значения мощности часто недостаточно для точного определения типа устройства. Полезными признаками становятся:

- величина скачка;

- продолжительность работы;

- средняя мощность;

- дисперсия;

- форма переходного процесса;

- время суток;

- периодичность включений.

Типичные проблемы

- постоянное смещение нуля;

- шум около нулевого значения;

- насыщение измерительного диапазона;

- неправильный коэффициент шунта;

- ошибки коэффициента трансформации;

- пропуск коротких импульсов при редком опросе;

- несоответствие знака тока реальному направлению;

- переполнение накопителя энергии.

Сенсоры сна

Системы мониторинга сна могут использовать:

- акселерометры носимых устройств;

- оптические датчики пульса;

- датчики давления под матрасом;

- микрофоны;

- радары;

- датчики движения;

- датчики температуры;

- пульсоксиметры.

Примеры потребительских устройств и технологий:

- носимые часы и фитнес-браслеты;

- Withings Sleep;

- Google Nest Hub с радарным контролем сна;

- системы на основе датчиков давления;

- радиолокационные модули контроля дыхания.

Важно понимать, что «датчик сна» обычно не измеряет фазу сна непосредственно. Он регистрирует физические сигналы:

- движение;

- пульс;

- вариабельность сердечного ритма;

- частоту дыхания;

- звук;

- изменение давления на матрас;

- насыщение крови кислородом.

Затем алгоритм по совокупности признаков оценивает:

- время засыпания;

- пробуждения;

- продолжительность сна;

- периоды активности;

- возможные стадии сна.

Следовательно, стадия сна является не исходным измерением, а результатом работы алгоритма классификации.

Рисунок 3 –формирования оценки сна

Проблемы качества данных сна

- человек снял носимое устройство;

- часы закреплены слишком свободно;

- на кровати находятся два человека;

- рядом находится домашнее животное;

- движения матраса передаются от другого человека;

- датчик ошибочно интерпретирует неподвижное бодрствование как сон;

- данные разных устройств имеют разные временные шкалы;

- производитель не раскрывает алгоритм определения стадий.

Датчики вибрации

Вибрация применяется для контроля:

- стиральной машины;

- насоса;

- вентилятора;

- двигателя;

- дверей и окон;

- трубопроводов;

- бытовых приборов;

- строительных конструкций.

Простые вибрационные датчики

Модули типа SW-420 формируют бинарный сигнал при превышении некоторого уровня вибрации. Они удобны для фиксации события, но не позволяют подробно анализировать форму колебаний.

Акселерометры

Популярные примеры:

- ADXL345;

- LIS3DH;

- MPU6050;

- BMI270.

Акселерометр измеряет ускорение по одной или нескольким осям:

[ (t)=[a_x(t),a_y(t),a_z(t)]. ]

В неподвижном состоянии акселерометр также воспринимает составляющую ускорения свободного падения. Поэтому изменение ориентации датчика может изменить значения по осям даже без вибрации.

Временное и частотное представления

Временной сигнал показывает изменение ускорения во времени. Частотный спектр показывает, какие частоты присутствуют в сигнале.

Рисунок 4 –Временная форма и спектр вибрацинного сигнала

Для базового уровня достаточно понимать, что спектральные признаки позволяют отличать режимы, которые имеют близкую среднюю амплитуду, но различную частотную структуру.

Возможные признаки вибрации

- среднее значение;

- среднее абсолютное значение;

- стандартное отклонение;

- максимальная амплитуда;

- размах;

- среднеквадратическое значение;

- число превышений порога;

- энергия сигнала;

- частота максимального спектрального компонента.

Природа сенсорных сигналов

Непрерывные и дискретные величины

Температура, давление, ток и ускорение изменяются непрерывно. Однако вычислительная система хранит отдельные числовые отсчёты.

Пусть непрерывный сигнал обозначен как:

x(t).

После измерения через равные интервалы времени получаем последовательность:

x[n]=x(nT_s),

где:

- (n) — номер отсчёта;

- (T_s) — период дискретизации;

- (f_s=1/T_s) — частота дискретизации.

Например, если температура измеряется каждые 10 секунд, то:

T_s=10, f_s=0{,}1.

Аналоговые и цифровые датчики

Аналоговый датчик формирует напряжение, ток, сопротивление или другой непрерывный электрический параметр. Для получения числа необходим АЦП.

Цифровой датчик содержит собственную схему преобразования и передаёт готовый цифровой код по интерфейсу:

- I²C;

- SPI;

- 1-Wire;

- UART;

- Modbus;

- CAN;

- беспроводному протоколу.

Цифровой выход не означает отсутствия измерительных ошибок. Внутри цифрового датчика также имеются чувствительный элемент, АЦП, калибровочные коэффициенты и алгоритм обработки.

Дискретизация

Дискретизация — это измерение значения сигнала в отдельные моменты времени.

Если измерения выполняются слишком редко, между двумя отсчётами может произойти важное событие.

Рисунок 5 – Влияние частоты опроса на интерпретацию значений сигнала

Для медленно изменяющейся температуры частота в несколько измерений в минуту может быть достаточной. Для анализа вибрации такая частота непригодна: требуются сотни или тысячи отсчётов в секунду.

Квантование

АЦП может представить сигнал только конечным числом уровней.

Для АЦП с разрядностью (N) количество возможных кодов равно:

L=2^N.

Если 12-разрядный АЦП работает в диапазоне от 0 до 3,3 В, приблизительный шаг квантования:

U=000806.

Даже при полном отсутствии внешних шумов цифровое значение изменяется ступенчато. Разность между истинным значением и ближайшим уровнем называется ошибкой квантования.

Событийные и регулярно опрашиваемые данные

Не все сенсоры формируют данные одинаковым способом.

Регулярные данные

12:00:00    22,3 °C
12:01:00    22,4 °C
12:02:00    22,4 °C

Событийные данные

12:01:14    дверь открыта
12:01:32    движение обнаружено
12:02:05    дверь закрыта

Для совместного анализа событий и регулярных измерений требуется привести их к общей временной шкале. Например, для каждой минуты можно сформировать признак:

motion_count_1min — число событий движения за минуту.

Частота опроса сенсоров

Основные факторы выбора

Частоту опроса выбирают с учётом:

- скорости изменения физического процесса;

- требуемой точности определения времени события;

- длительности интересующих событий;

- возможностей сенсора;

- пропускной способности сети;

- объёма памяти;

- энергопотребления;

- вычислительной нагрузки;

- задачи машинного обучения.

Таблица 1 – Примеры

| Тип данных | Возможная частота сбора | Характер процесса |
| --- | --- | --- |
| Температура помещения | 1 раз в 10–60 с | Медленный |
| Влажность | 1 раз в 10–60 с | Медленный |
| CO₂ | 1 раз в несколько секунд или десятков секунд | Медленный или средний |
| Состояние двери | По событию | Событийный |
| PIR-движение | По событию | Событийный |
| Электрическая мощность | От единиц до сотен измерений в секунду | Зависит от задачи |
| Пульс | Десятки и сотни отсчётов в секунду для исходного сигнала | Быстрый |
| Вибрация | Сотни или тысячи отсчётов в секунду | Быстрый |
| Звук | Тысячи и десятки тысяч отсчётов в секунду | Очень быстрый |

Указанные значения являются ориентировочными. Окончательный выбор определяется задачей.

Например, для расчёта средней комнатной температуры достаточно редких измерений. Для обнаружения кратковременного включения электрического прибора частота один раз в минуту непригодна.

Недостаточная частота

Недостаточная частота приводит к:

- пропуску событий;

- неверной оценке максимума;

- искажению формы сигнала;

- невозможности определить длительность процесса;

- появлению эффекта наложения частот.

Избыточная частота

Слишком частый опрос также нежелателен:

- увеличивается объём данных;

- растёт число почти одинаковых записей;

- повышается нагрузка на сеть;

- увеличивается энергопотребление беспроводного устройства;

- усложняется хранение и обработка;

- возрастает влияние высокочастотного шума.

Высокая частота опроса сама по себе не увеличивает точность датчика. Если датчик физически обновляет результат один раз в секунду, чтение регистра тысячу раз в секунду создаст множество одинаковых значений.

Шум и погрешности сенсорных данных

Реальное измерение можно представить выражением:

y(t)=x(t)+e(t),

где:

- (x(t)) — истинное значение;

- (y(t)) — измеренное значение;

- (e(t)) — совокупная ошибка.

Ошибка может включать случайную и систематическую составляющие.

Случайный шум

При неизменном физическом параметре результаты немного колеблются:

22,4; 22,5; 22,3; 22,4; 22,6; 22,4.

Источники:

- электронный шум;

- нестабильность питания;

- электромагнитные помехи;

- тепловой шум;

- ограниченная повторяемость;

- движение воздуха;

- вибрация конструкции.

Систематическое смещение

Все измерения отличаются от истинного значения примерно на постоянную величину:

y(t)=x(t)+b,

где (b) — смещение.

Например, датчик постоянно показывает температуру на 1,2 °C выше эталонного прибора.

Такое смещение плохо обнаруживается по данным одного сенсора. Требуется:

- эталон;

- сравнение с другими датчиками;

- калибровка;

- анализ физического окружения.

Дрейф

Дрейф — медленное изменение характеристик датчика во времени. Причинами могут быть:

- старение;

- загрязнение;

- изменение влажности;

- деградация чувствительного элемента;

- изменение питающего напряжения.

Дрейф опасен тем, что может выглядеть как реальное медленное изменение наблюдаемого процесса.

Импульсные помехи

Импульсная помеха имеет вид одиночного резкого значения:

22,4; 22,5; 22,4; 87,9; 22,5; 22,4.

Возможные причины:

- ошибка передачи;

- кратковременная наводка;

- неправильное чтение регистра;

- потеря части пакета;

- программная ошибка;

- перезапуск устройства.

Насыщение

Если физическое значение выходит за диапазон датчика, результат достигает минимального или максимального допустимого кода и перестаёт изменяться.

Признаком насыщения является большое количество одинаковых предельных значений.

Залипание сенсора

При отказе сенсор может продолжать выдавать одно и то же значение:

22,7; 22,7; 22,7; 22,7; 22,7; 22,7.

Постоянное значение не всегда означает неисправность. Например, бинарный датчик закрытой двери закономерно может долго выдавать 0. Поэтому проверка должна учитывать природу сигнала.

Проблемы качества данных в реальном времени

Пропущенные значения

Пропуски могут обозначаться как:

- пустое поле;

- NaN;

- NULL;

- специальное число, например –999;

- отсутствие строки;

- отсутствие сообщения за ожидаемый интервал.

Причины:

- потеря связи;

- разряд аккумулятора;

- перезапуск;

- переполнение буфера;

- ошибка сервера;

- временное отключение сенсора;

- отказ интерфейса;

- задержка передачи.

Важно различать:

- значение было измерено, но не сохранилось;

- значение не было измерено;

- сенсор не должен был измерять в этот момент;

- отсутствие значения само по себе является информативным событием.

Дубликаты

Повторная доставка сообщения может создать несколько одинаковых записей:

10:15:20    sensor_4    612 ppm
10:15:20    sensor_4    612 ppm

Необходимо определить, являются ли эти строки:

- дубликатами одного сообщения;

- двумя реальными измерениями;

- результатом округления временной метки.

Ошибки временных меток

В распределённой системе каждое устройство может иметь собственные часы. Возникают:

- смещение времени;

- постепенный уход часов;

- неверный часовой пояс;

- повтор времени при переходе на зимнее время;

- задержка между измерением и получением;

- записи, поступившие не по порядку.

Рекомендуется различать как минимум две временные метки:

- время измерения;

- время получения сервером.

Несогласованность частот

Температура может измеряться один раз в минуту, движение — по событию, а ток — сто раз в секунду.

Перед объединением требуется выбрать общую временную сетку, например одну минуту, и определить правило агрегации:

- среднее значение;

- минимум;

- максимум;

- последнее значение;

- число событий;

- доля времени в активном состоянии.

Ошибки единиц измерения

В одном источнике температура может храниться в градусах Цельсия, в другом — Фаренгейта. Давление может быть выражено в:

- паскалях;

- гектопаскалях;

- миллиметрах ртутного столба.

Мощность может быть записана в ваттах или киловаттах.

До статистического анализа необходимо привести значения к единым единицам.

Некорректные категории

Бинарное состояние может быть представлено различными способами:

0 / 1
false / true
OFF / ON
closed / open
нет / да

Перед анализом категории кодируются единообразно.

Задержки и нарушение порядка

В реальном времени сообщение может поступить позже сообщений, сформированных после него. Если строки сортируются только по времени получения, последовательность событий будет искажена.

Кейс 1. Интеллектуальное определение присутствия человека

Классический подход

Используется только PIR-датчик.

если PIR = 1

включить свет

Проблема

Человек сел читать книгу.

Через минуту PIR перестал видеть движение.

Свет выключился.

Современный AI-подход

Используются одновременно

- PIR;

- mmWave-радар;

- открытие двери;

- BLE смартфона;

- Wi-Fi устройства;

- уровень шума;

- история поведения.

Получается вектор признаков

| Признак | Значение |
| --- | --- |
| PIR | 0 |
| mmWave | 1 |
| Door | Closed |
| Smartphone | Present |
| Noise | 28 dB |
| Time | 21:15 |

Затем применяется градиентный бустинг или нейронная сеть.

Следующий шаг оценка, например вероятность присутствия P(person)=0.97

Решение

Свет не выключается.

Какие алгоритмы ML применяются

- Random Forest

- XGBoost

- CatBoost

- LightGBM

- MLP

Кейс 2. Предиктивное обслуживание стиральной машины

Датчики

- ток двигателя;

- вибрация;

- температура двигателя;

- обороты.

Раньше

Пользователь узнавал о неисправности после поломки.

Теперь

ИИ анализирует

временной ряд

I(t) => FFT => Спектральные признаки => Autoencoder => Вероятность неисправности

Получается предупреждение

Через 20 часов работы вероятен износ подшипника.

Алгоритмы

Autoencoder

Isolation Forest

One-Class SVM

LSTM

Transformer

Кейс 3. Обнаружение утечки воды

Классический вариант

Датчик воды

0

или

1

Недостаток

Узнаем только после появления воды.

AI-подход

Используются

- влажность;

- расход воды;

- температура трубы;

- давление;

- звук.

Эти данные подаются в нейросеть

На выходе

Вероятность скрытой утечки

например

92%

Еще до появления воды на полу.

Кейс 4. Умная вентиляция

Старый алгоритм

если

CO₂>1000 ppm

включить вентиляцию

Недостатки

Не учитываются

- количество людей;

- открытые окна;

- прогноз погоды;

- стоимость электроэнергии.

AI

Используются

- CO₂

- влажность

- температура

- скорость изменения CO₂

- время суток

- календарь

- история помещения

Данные помещаются на вход  LSTM, на выходе

Прогноз CO₂ через 15 минут

Результат

Вентиляция включается заранее.

Кейс 5. Анализ энергопотребления

Современные системы уже практически перестали использовать отдельные датчики на каждый прибор.

Используется

один

датчик мощности.

ИИ определяет

какой прибор включился.

Вход P(t) => Выделение скачков => Feature Engineering => CNN или Transformer => Ответ

Чайник

95%

или

Стиральная машина

89%

Это называется

NILM

Non Intrusive Load Monitoring

Кейс 6. Контроль качества воздуха

Используются

- CO₂

- TVOC

- PM2.5

- влажность

- температура

Необходимо определить

открыто окно

или

кто-то готовит пищу

или

курят

или

сломалась вентиляция.

ИИ анализирует

динамику

всех параметров.

Алгоритмы

Random Forest

LSTM

Transformer

Кейс 7. Обнаружение падения пожилого человека

Датчики

- акселерометр часов;

- PIR;

- mmWave;

- камера;

- микрофон.

ИИ анализирует

- траекторию движения;

- скорость;

- положение тела.

Данные подаются на вход модели  YOLO, выполняется Pose Estimation, затем результат подается на LSTM получаем Ответ

Падение

или

Присел поднять предмет.

Кейс 8. Анализ сна

Получаем

- дыхание;

- движения;

- пульс;

- насыщение кислородом.

Классический подход

Пороговые правила.

Современный

CNN => Transformer => Фазы сна=>Поиск апноэ=>Рекомендации.

Кейс 9. Интеллектуальное управление отоплением

Обычный алгоритм

Температура<22° значит надо включить отопление

Современный

Вход

- температура дома;

- наружная температура;

- прогноз погоды;

- солнечная радиация;

- тарифы;

- присутствие людей;

- история прогрева.

Данные обрабатываются с использованием градиентного бустинга или RL, на выходе оптимальная температура.

Экономия

10–30%

без снижения комфорта.

Кейс 10. Обнаружение аномалий в системе умного дома

Представим

в доме

50 датчиков.

Каждый передает

10 параметров.

Получаем

500 признаков.

ИИ изучает

"нормальную"

жизнь дома.

Через месяц

видит

аномалию.

Например

обычно

ночью

0 событий

сегодня

ночью

120 событий

↓

Вероятность взлома

98%.

Алгоритмы

Isolation Forest

Autoencoder

Deep SVDD

Variational Autoencoder

Типичные ошибки при работе с сенсорными данными

- Удаление всех выбросов без проверки физического смысла.

- Заполнение длительных пропусков средним значением.

- Использование будущих данных для восстановления прошлых значений в системе реального времени.

- Смешение разных единиц измерения.

- Игнорирование временных меток.

- Объединение таблиц без учёта разных частот опроса.

- Расчёт среднего для категориальных данных.

- Интерполяция бинарных событий как непрерывного сигнала.

- Масштабирование до разделения на обучающую и тестовую выборки.

- Использование слишком сильного сглаживания.

- Предположение, что отсутствие движения означает отсутствие человека.

- Использование показаний VOC как точной концентрации конкретного вещества.

- Игнорирование расположения сенсора.

- Замена всех пропусков нулём.

- Оценка качества данных только по одной статистике.

Заключение

Сенсорные данные являются основой интеллектуальных функций умного дома. Однако измерения нельзя считать готовым и безошибочным входом для машинного обучения.

На качество данных влияют:

- физический принцип работы сенсора;

- место установки;

- измерительный диапазон;

- разрешение;

- частота опроса;

- шум;

- задержка передачи;

- временная синхронизация;

- программная обработка;

- условия эксплуатации.

Предварительный анализ должен включать:

- проверку структуры;

- расчёт статистических характеристик;

- визуализацию;

- анализ пропусков;

- обнаружение выбросов;

- проверку физических ограничений;

- согласование временных шкал;

- подготовку признаков.

Метод обработки выбирается не только по математическим критериям, но и с учётом природы сигнала.

Температура, движение, концентрация CO₂, мощность, показатели сна и вибрация требуют различных частот сбора, различных способов визуализации и различных методов очистки.

Основные выводы лекции

- Сенсор преобразует физическую величину в электрический, а затем в цифровой сигнал.

- Цифровые данные всегда имеют ограниченное разрешение и могут содержать ошибки.

- Разные сенсоры формируют непрерывные, дискретные, бинарные или событийные данные.

- Частота опроса должна соответствовать скорости исследуемого процесса.

- Слишком редкий опрос приводит к пропуску событий, а слишком частый — к избыточности и росту шума.

- Среднее значение чувствительно к выбросам, а медиана является более устойчивой характеристикой.

- Временной график является основным способом первичного анализа сенсорного ряда.

- Гистограммы, диаграммы размаха и рассеяния раскрывают разные свойства данных.

- Пропуски нельзя всегда заменять одним и тем же способом.

- Необычное наблюдение может быть как ошибкой, так и важным реальным событием.

- Работа с признаками включает масштабирование, кодирование категорий и вычисление оконных статистик.

- Качественная подготовка данных является обязательным условием корректного применения машинного обучения.

Контрольные вопросы

- Чем физическая величина отличается от цифрового значения, сохранённого в базе данных?

- Какие этапы проходит сигнал от чувствительного элемента до модели машинного обучения?

- Какие данные формирует PIR-датчик?

- Почему отсутствие срабатывания PIR-датчика не гарантирует отсутствие человека?

- Какие физические параметры могут измеряться системой контроля качества воздуха?

- Почему показания датчика VOC нельзя всегда интерпретировать как точную концентрацию определённого газа?

- Чем шунтовый датчик тока отличается от датчика на эффекте Холла?

- Какие исходные сигналы используются для оценки сна?

- Чем временное представление вибрации отличается от частотного?

- Что такое частота опроса?

- Какие последствия вызывает недостаточная частота измерений?

- Почему избыточная частота опроса не всегда улучшает качество данных?

- Что такое квантование?

- Чем случайный шум отличается от систематического смещения?

- Что такое дрейф датчика?

- Какие причины вызывают пропуски в данных реального времени?

- Чем время измерения отличается от времени получения сообщения?

- Почему среднее значение чувствительно к выбросам?

- В каких случаях медиана предпочтительнее среднего?

- Для чего используется межквартильный размах?

- Какие графики применяются при разведочном анализе сенсорных данных?

- Когда допустима линейная интерполяция?

- Почему нельзя интерполировать события открытия двери как обычный непрерывный сигнал?

- Как обнаружить залипание сенсора?

- Какие признаки можно сформировать из временного ряда температуры?

- Для чего выполняется стандартизация?

- Почему параметры масштабирования вычисляются только по обучающей части данных?

- В чём опасность автоматического удаления всех выбросов?

- Какие ошибки могут возникнуть при объединении данных нескольких сенсоров?

- Как предварительный анализ связан с качеством будущей модели машинного обучения?

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Статистический анализ температуры

Для ряда:

21,8; 22,0; 22,1; 21,9; 22,2; 31,5; 22,0; 22,1

необходимо:

- Вычислить минимум и максимум.

- Вычислить размах.

- Найти среднее.

- Найти медиану.

- Определить возможный выброс.

- Объяснить, можно ли удалить его автоматически.

Задание 2. Работа с пропусками

Дан ряд CO₂:

520; 540; NaN; 590; 620.

Необходимо восстановить пропуск:

- средним значением;

- медианой;

- линейной интерполяцией.

Сравнить результаты и выбрать наиболее обоснованный вариант.

Задание 3. Выбор частоты опроса

Предложить частоту сбора данных для:

- комнатной температуры;

- состояния двери;

- мощности электрического чайника;

- вибрации вентилятора;

- концентрации CO₂.

Обосновать выбор с учётом длительности процессов и возможных событий.

Задание 4. Формирование признаков

Для данных движения сформировать следующие признаки по минутным интервалам:

- количество событий;

- наличие хотя бы одного события;

- время после последнего движения;

- доля активных секунд.

Объяснить, какой признак лучше подходит для определения присутствия человека.

Задание 5. Анализ качества данных

Для каждого случая определить возможную причину и способ проверки:

- Температура неизменна 12 часов.

- CO₂ за 10 секунд увеличился с 500 до 5000 ppm.

- Мощность отрицательна.

- Датчик движения срабатывает каждую ночь в одно время.

- У всех беспроводных сенсоров одновременно появились пропуски.

- Временные метки одного устройства отстают на семь минут.

- В таблице одновременно используются значения температуры 22 и 72.