## Занятие 2.7

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Обучение с подкреплением в умном доме. Управление HVAC, освещением и жалюзи. Формирование функции награды. Симуляция дома как среды

# Цель лекции

Изучить основные принципы обучения с подкреплением, рассмотреть особенности применения алгоритмов Reinforcement Learning для управления инженерными системами умного дома, познакомиться с принципами формирования функции награды, простейшими алгоритмами Q-learning и SARSA, а также с программными средствами моделирования домашней среды для безопасного обучения интеллектуальных агентов.

# Компетенция

ML-6 — Обучение с подкреплением

Формулировка компетенции

Способен применять алгоритмы обучения с подкреплением.

# Индикатор компетенции

ML-6.1

Обосновывает способы и варианты применения алгоритмов обучения с подкреплением в задачах искусственного интеллекта, включая их преобразование и адаптацию к специфике задачи.

# Уровень сформированности

Базовый.

Обучающийся описывает основные принципы обучения с подкреплением (агент, среда, награда) и обосновывает выбор простейших алгоритмов (Q-обучение, SARSA) для решения типовых задач.

# Результаты обучения

После изучения материала студент должен:

- понимать отличия обучения с подкреплением от обучения с учителем и без учителя;

- знать основные элементы модели Reinforcement Learning;

- уметь формализовать задачу управления умным домом в виде задачи обучения с подкреплением;

- понимать принципы построения функции награды;

- знать особенности алгоритмов Q-learning и SARSA;

- понимать роль цифровых моделей дома при обучении интеллектуальных агентов.

# Почему обычных алгоритмов управления уже недостаточно

Современный умный дом представляет собой сложную киберфизическую систему, объединяющую десятки различных устройств: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), интеллектуальное освещение, автоматические жалюзи, системы безопасности, бытовую технику и многочисленные датчики окружающей среды. Все эти устройства непрерывно взаимодействуют между собой, реагируя на изменения внешних условий и действия пользователей.

На протяжении многих лет управление подобными системами строилось на основе заранее определённых правил. Наиболее распространённым подходом являлись экспертные системы типа «если — то».

Например:

Если температура в помещении ниже 20 °C, включить отопление.

или

Если уровень освещённости меньше 300 лк, включить свет.

Подобные правила достаточно просты для реализации и хорошо работают в заранее известных условиях. Однако с увеличением числа устройств и сценариев эксплуатации количество необходимых правил начинает стремительно возрастать.

Представим квартиру, состоящую из четырёх комнат. В каждой комнате установлены:

- кондиционер;

- радиатор отопления;

- интеллектуальные жалюзи;

- несколько групп освещения;

- датчики температуры;

- датчики присутствия;

- датчики освещённости.

Даже если для каждого устройства определить всего десять вариантов поведения, число возможных комбинаций становится чрезвычайно большим. Разработка и сопровождение подобной системы вручную превращается в сложную инженерную задачу.

Кроме того, заранее написанные правила плохо учитывают индивидуальные предпочтения пользователей. Одному человеку комфортна температура 21 °C, другому — 24 °C. Кто-то предпочитает естественное освещение, а кто-то работает преимущественно вечером при искусственном свете. Универсального набора правил, одинаково хорошо подходящего всем жильцам, практически не существует.

Ещё одной особенностью является изменчивость окружающей среды. Температура наружного воздуха, интенсивность солнечного освещения, стоимость электроэнергии, присутствие людей в доме и множество других факторов непрерывно изменяются. Следовательно, система управления должна постоянно адаптироваться к новым условиям.

Именно поэтому в современных интеллектуальных системах всё чаще применяются методы искусственного интеллекта, позволяющие не программировать поведение вручную, а обучать систему самостоятельно находить наиболее эффективную стратегию управления.

## От автоматизации к самообучению

Развитие методов управления интеллектуальными зданиями можно условно разделить на несколько этапов.

На первом этапе использовались исключительно логические правила, полностью определяемые инженером. Все решения принимались на основе заранее заданных условий. Позднее появились методы оптимизации, позволяющие выбирать наиболее эффективные режимы работы оборудования при известных математических моделях объекта управления.

Следующим этапом стало применение методов машинного обучения, способных выявлять закономерности в накопленных данных и строить прогнозы температуры, энергопотребления или поведения пользователей.

Наиболее современным направлением является обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL). В отличие от предыдущих подходов, агент не получает готовых правил поведения. Он самостоятельно исследует окружающую среду, выполняет различные действия, анализирует их последствия и постепенно обучается выбирать наиболее выгодные решения.

## Чем Reinforcement Learning отличается от других методов машинного обучения

При обучении без учителя система самостоятельно выявляла скрытые закономерности в данных, объединяя похожие объекты в группы или находя аномальные наблюдения.

Обучение с подкреплением принципиально отличается от обоих подходов.

Здесь отсутствуют правильные ответы для каждого состояния системы. Агент не знает заранее, какие действия являются оптимальными. Вместо этого он взаимодействует со средой, получает оценку своих действий в виде награды и постепенно формирует стратегию поведения, обеспечивающую максимальный суммарный результат.

Например, интеллектуальная система управления отоплением первоначально не знает, какую температуру следует поддерживать в помещении. Она изменяет режим работы отопления, анализирует изменение температуры, оценивает расход энергии и получает положительную или отрицательную награду. После большого числа подобных взаимодействий агент начинает выбирать действия, одновременно обеспечивающие комфорт жильцов и минимальное энергопотребление.

Таким образом, обучение происходит не по заранее известным примерам, а на основе собственного опыта взаимодействия со средой.

Именно способность самостоятельно искать эффективные стратегии делает обучение с подкреплением одним из наиболее перспективных направлений развития искусственного интеллекта в интеллектуальных системах управления.

# Основные понятия обучения с подкреплением

Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) представляет собой один из основных разделов современного искусственного интеллекта. В отличие от обучения с учителем, где алгоритм получает готовые правильные ответы, в Reinforcement Learning агент самостоятельно изучает окружающую среду, взаимодействуя с ней и анализируя последствия собственных действий.

Основная идея обучения с подкреплением чрезвычайно близка к тому, как обучается человек.

Представим ребёнка, который впервые учится ездить на велосипеде. Никто не сообщает ему заранее правильное положение руля или необходимое усилие на педалях. Вместо этого он пробует различные действия, иногда падает, постепенно понимает причины своих ошибок и со временем начинает уверенно удерживать равновесие.

Практически по такому же принципу обучается интеллектуальный агент.

Он выполняет действие.

Среда изменяет своё состояние.

Агент получает оценку своих действий.

После большого количества подобных взаимодействий формируется стратегия поведения, позволяющая получать максимальную суммарную награду.

Рисунок 1 — Взаимодействия агента и среды при обучении с подкреплением.

Каждый элемент данной схемы играет строго определённую роль.

# Агент (Agent)

Агентом называют интеллектуальную систему, принимающую решения.

Именно агент выбирает, какое действие следует выполнить в текущей ситуации.

В задачах умного дома агентом может являться:

- интеллектуальный контроллер HVAC;

- система управления освещением;

- программный модуль Home Assistant;

- нейросетевая система управления энергопотреблением;

- робот-пылесос.

Важно понимать, что агент не является датчиком или исполнительным устройством.

Он представляет собой алгоритм принятия решений.

Например, если система должна поддерживать комфортную температуру в помещении, именно агент принимает решение:

- включить отопление;

- выключить отопление;

- увеличить температуру;

- уменьшить температуру;

- ничего не изменять.

Исполнительные устройства лишь выполняют принятое решение.

# Среда (Environment)

Все объекты, с которыми взаимодействует агент, объединяются понятием среда (Environment).

Среда реагирует на действия агента и изменяет своё состояние.

Для интеллектуального дома средой является практически всё окружающее пространство:

- помещения квартиры;

- наружная температура;

- погодные условия;

- инженерные системы;

- жильцы дома;

- окна;

- двери;

- мебель;

- солнечное освещение.

После каждого действия агента среда изменяется.

Например,

агент включает отопление.

Через некоторое время температура воздуха начинает увеличиваться.

Именно это изменение температуры является реакцией среды.

Следует отметить, что среда далеко не всегда изменяется только вследствие действий агента.

Например,

на улице резко похолодало.

Температура помещения начинает снижаться даже в том случае, если агент ничего не предпринимает.

Поэтому интеллектуальная система должна учитывать как собственные действия, так и внешние воздействия.

# Состояние среды (State)

Для принятия решения агент должен понимать текущую ситуацию.

Описание текущего состояния среды называется состоянием (State).

Именно состояние является входной информацией для алгоритма обучения.

В задачах управления климатом состояние может включать:

- температуру воздуха;

- влажность;

- концентрацию углекислого газа;

- наружную температуру;

- скорость ветра;

- уровень солнечной освещённости;

- время суток;

- день недели;

- присутствие людей;

- открыты ли окна;

- режим работы вентиляции;

- текущую стоимость электроэнергии.

На практике современные интеллектуальные здания могут использовать сотни различных параметров состояния.

Чем полнее описание среды, тем больше информации получает агент для принятия решения.

Однако чрезмерное увеличение числа параметров существенно усложняет процесс обучения.

Поэтому выбор состава состояния является одной из важнейших задач разработчика системы Reinforcement Learning.

# Действие (Action)

После анализа состояния агент выбирает некоторое действие.

Действие (Action) представляет собой управляющее воздействие, изменяющее состояние среды.

Для различных инженерных подсистем набор возможных действий отличается.

Например, для системы отопления возможны действия:

- включить отопление;

- выключить отопление;

- увеличить температуру;

- уменьшить температуру;

- оставить режим без изменений.

Для интеллектуального освещения действия могут быть следующими:

- включить свет;

- выключить свет;

- изменить яркость;

- изменить цветовую температуру;

- выбрать заранее определённый сценарий освещения.

Для автоматических жалюзи:

- открыть;

- закрыть;

- установить угол наклона ламелей;

- остановить движение.

Следует отметить, что действия могут быть двух типов.

### Дискретные действия

Агент выбирает одно из заранее определённого набора решений.

Например,

0 — выключить отопление

1 — включить отопление

Именно такой подход используется в алгоритмах Q-learning и SARSA.

### Непрерывные действия

Вместо выбора одного из нескольких вариантов агент непосредственно задаёт числовое значение.

Например,

Температура = 22,7 °C

или

Яркость = 63 %

Подобные задачи обычно решаются более сложными алгоритмами глубокого обучения с подкреплением (Deep Reinforcement Learning), которые будут изучаться на старших курсах.

В рамках данной лекции рассматриваются задачи с дискретным множеством действий.

# Награда (Reward)

После выполнения действия агент получает оценку своих действий.

Эта оценка называется наградой (Reward).

Награда является центральным понятием обучения с подкреплением.

Именно она определяет, чему в конечном итоге научится агент.

Если действие оказалось полезным, агент получает положительную награду.

Если действие ухудшило состояние системы, награда становится отрицательной.

Например, при управлении отоплением можно использовать следующую систему оценок.

| Ситуация | Reward |
| --- | --- |
| Температура достигла комфортной | +10 |
| Комфорт поддерживается | +5 |
| Температура немного отклоняется | −2 |
| Температура значительно отличается | −10 |
| Лишнее потребление энергии | −5 |

Следует понимать, что агент не знает заранее, какие действия приведут к высокой награде.

Он выясняет это самостоятельно в процессе взаимодействия со средой.

Именно поэтому качество обучения практически полностью определяется тем, насколько удачно разработана функция награды.

Вопросы построения функции награды будут подробно рассмотрены в отдельном разделе лекции.

# Политика (Policy)

На основании накопленного опыта агент постепенно начинает выбирать наиболее выгодные действия.

Правило выбора действий называется политикой (Policy).

Политику можно рассматривать как своеобразную инструкцию:

Если система находится в таком состоянии, необходимо выполнить именно это действие.

Например,

если температура составляет 18 °C,

политика может рекомендовать включить отопление.

Если температура достигла 22 °C,

политика предложит отключить нагрев.

В начале обучения политика практически случайна.

По мере накопления опыта она постепенно становится всё более эффективной.

Именно поиск оптимальной политики является основной целью обучения с подкреплением.

# Эпизод обучения

В Reinforcement Learning процесс взаимодействия агента со средой обычно разбивается на эпизоды (Episodes).

Эпизод представляет собой законченный цикл работы агента.

Для интеллектуального дома эпизодом может считаться:

- одни сутки работы системы отопления;

- один день эксплуатации интеллектуального освещения;

- полный цикл управления микроклиматом;

- моделирование отопительного сезона.

После завершения эпизода обучение начинается заново, но уже с учётом накопленного опыта.

Проведение большого количества эпизодов позволяет агенту постепенно находить всё более эффективные стратегии управления.

# Цель обучения с подкреплением

Важно понимать, что агент стремится получить не максимальную награду за один шаг, а максимально возможную суммарную награду за длительный период времени.

Например, если система отопления мгновенно нагреет помещение до 28 °C, пользователь действительно почувствует тепло. Однако вскоре станет слишком жарко, а расход энергии существенно возрастёт. Такое решение может принести кратковременную положительную оценку, но приведёт к отрицательным последствиям в дальнейшем.

Следовательно, интеллектуальный агент должен учитывать долгосрочные результаты своих действий. Он учится выбирать такую последовательность решений, которая обеспечивает устойчивый комфорт жильцов при минимальном расходе энергии и рациональном использовании оборудования.

# Формализация задачи управления умным домом

Одной из важнейших особенностей обучения с подкреплением является необходимость формального описания решаемой задачи. Компьютер не обладает интуитивным пониманием понятий «комфорт», «экономия энергии» или «удобство пользователя». Поэтому перед началом обучения необходимо определить, какие параметры среды будет наблюдать агент, какие действия он сможет выполнять и по каким критериям будет оцениваться эффективность его работы.

Именно процесс преобразования реальной инженерной задачи в математическую модель называется формализацией задачи обучения с подкреплением.

Для систем умного дома подобная формализация имеет особое значение, поскольку большинство инженерных подсистем тесно взаимосвязаны между собой. Например, открытие жалюзи увеличивает естественную освещённость помещения, но одновременно приводит к дополнительному нагреву комнаты солнечным излучением. В результате изменяется работа системы кондиционирования, а значит, изменяется и общее энергопотребление здания.

Следовательно, интеллектуальный агент должен учитывать влияние каждого своего действия не только на отдельное устройство, но и на состояние всей домашней среды.

# Постановка задачи управления HVAC

В качестве первого примера рассмотрим систему управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха (Heating, Ventilation and Air Conditioning — HVAC).

Основной задачей интеллектуального агента является поддержание комфортного микроклимата при минимальном расходе энергии.

С инженерной точки зрения задача выглядит достаточно просто.

Необходимо обеспечить температуру воздуха около заданного значения, например 22 °C.

Однако на практике ситуация значительно сложнее.

Температура помещения зависит от множества факторов:

- температуры наружного воздуха;

- интенсивности солнечного освещения;

- теплопотерь через стены;

- количества людей в помещении;

- работы бытовой техники;

- открытых окон;

- режима вентиляции.

Кроме того, температура изменяется медленно.

Если агент включит отопление, температура воздуха повысится лишь через несколько минут. Следовательно, последствия принятого решения проявляются не сразу.

Именно поэтому обучение с подкреплением особенно хорошо подходит для подобных задач.

# Описание состояния среды

Первым этапом формализации является определение состояния среды (State).

Состояние должно содержать всю информацию, необходимую агенту для принятия решения.

Например, для управления климатом можно использовать следующий набор параметров.

| Параметр | Обозначение | Пример |
| --- | --- | --- |
| Температура помещения | Indoor Temperature | 21,5 °C |
| Температура наружного воздуха | Outdoor Temperature | −8 °C |
| Влажность | Humidity | 45 % |
| Концентрация CO₂ | CO₂ | 760 ppm |
| Освещённость | Illuminance | 320 лк |
| Время суток | Time | 18:00 |
| Наличие людей | Occupancy | Да |
| Открыты ли окна | Window | Нет |
| Стоимость электроэнергии | Energy Price | Высокая |

Следует отметить, что агент не обязан использовать абсолютно все доступные параметры.

Напротив, чрезмерно большое описание состояния значительно увеличивает размер пространства состояний и усложняет обучение.

Поэтому при проектировании системы обычно выбираются только наиболее информативные параметры.

# Пространство действий

Следующим этапом определяется множество возможных действий агента.

В задачах управления HVAC возможны различные варианты формализации.

Наиболее простым является использование дискретного множества действий.

Например:

| № | Действие |
| --- | --- |
| 0 | Выключить отопление |
| 1 | Включить отопление |
| 2 | Увеличить температуру на 1 °C |
| 3 | Уменьшить температуру на 1 °C |
| 4 | Оставить без изменений |

Подобное описание хорошо подходит для алгоритмов Q-learning и SARSA.

В более сложных системах действие может быть непрерывным.

Например, агент непосредственно задаёт требуемую температуру теплоносителя:

21,3 °C

или

23,8 °C.

Однако задачи с непрерывным пространством действий требуют применения более сложных методов глубокого обучения с подкреплением, таких как DDPG, PPO или SAC, которые выходят за рамки данной дисциплины.

# Формализация управления освещением

Аналогичным образом описывается задача управления интеллектуальным освещением.

Целью агента является обеспечение комфортного уровня освещённости при минимальном расходе электроэнергии.

В качестве состояния могут использоваться:

- уровень естественного освещения;

- положение солнца;

- время суток;

- присутствие человека;

- текущая яркость светильников;

- выполняемый пользователем вид деятельности.

Последний параметр имеет особенно большое значение.

Например, при просмотре телевизора оптимальная освещённость существенно ниже, чем при чтении книги.

Следовательно, одно и то же значение освещённости не всегда соответствует одинаковому уровню комфорта.

Возможные действия агента представлены в таблице.

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| Light OFF | Выключить освещение |
| Light ON | Включить освещение |
| Brightness +10 % | Увеличить яркость |
| Brightness −10 % | Уменьшить яркость |
| Изменить цветовую температуру | Переключить режим освещения |

# Формализация управления жалюзи

Автоматические жалюзи оказывают влияние сразу на несколько характеристик помещения.

Их положение определяет:

- количество естественного света;

- нагрев помещения солнечным излучением;

- уровень визуального комфорта.

Поэтому интеллектуальный агент должен учитывать одновременно несколько критериев.

Состояние среды может включать:

- положение солнца;

- наружную освещённость;

- температуру помещения;

- температуру наружного воздуха;

- облачность;

- присутствие людей.

Возможные действия:

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| Полностью открыть | 100 % |
| Полностью закрыть | 0 % |
| Открыть на 25 % | Частичное открытие |
| Открыть на 50 % | Среднее положение |
| Открыть на 75 % | Почти полностью |

Следует обратить внимание, что изменение положения жалюзи влияет сразу на несколько подсистем.

Открытые жалюзи уменьшают потребность в искусственном освещении, но одновременно увеличивают тепловую нагрузку на систему кондиционирования летом.

Именно такие взаимосвязи делают задачи управления умным домом особенно интересными для обучения с подкреплением.

# Совместное управление несколькими подсистемами

На практике интеллектуальный дом редко управляет только одной инженерной системой.

Гораздо чаще агент одновременно принимает решения для нескольких подсистем.

Рассмотрим пример.

Текущее состояние среды представлено в таблице.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура | 24,8 °C |
| Освещённость | 180 лк |
| Люди дома | Да |
| Наружная температура | 30 °C |
| Солнечная радиация | Высокая |

Перед агентом возникает несколько взаимосвязанных задач:

- уменьшить температуру помещения;

- обеспечить достаточное освещение;

- минимизировать расход электроэнергии.

Возможное решение может выглядеть следующим образом.

| Подсистема | Действие |
| --- | --- |
| Жалюзи | Закрыть |
| Кондиционер | Включить экономичный режим |
| Освещение | Увеличить яркость до 60 % |

Следует отметить, что агент принимает данные решения одновременно, оценивая их совокупный эффект.

Именно способность учитывать взаимодействие нескольких инженерных подсистем является одним из главных преимуществ обучения с подкреплением по сравнению с традиционными системами автоматизации.

# Почему формализация задачи настолько важна?

Качество работы алгоритма Reinforcement Learning определяется не только выбранным методом обучения, но и тем, насколько удачно описаны состояние среды, множество действий и критерии оценки результата.

Если агент не получает информацию о присутствии людей, он не сможет учитывать комфорт жильцов. Если отсутствуют сведения о стоимости электроэнергии, система не сможет оптимизировать энергозатраты. Если действия определены слишком грубо, например только «включить» или «выключить» отопление, агент не сможет обеспечить плавное регулирование температуры.

Следовательно, правильная формализация задачи является первым и одним из наиболее ответственных этапов разработки интеллектуальной системы управления.

# Формирование функции награды (Reward Design)

При обучении с подкреплением интеллектуальный агент не получает заранее правильных ответов. Он самостоятельно исследует окружающую среду и принимает решения, последствия которых оцениваются специальной функцией. Эта оценка называется наградой (Reward).

Функция награды определяет цель обучения агента. Именно она отвечает на вопрос: какое поведение следует считать правильным?

Например, если интеллектуальная система управления климатом получает положительную награду за снижение расхода электроэнергии и при этом никак не оценивает комфорт пользователя, агент быстро научится постоянно отключать отопление и кондиционирование. С точки зрения энергосбережения такое поведение окажется оптимальным, однако жить в подобном доме будет невозможно.

Обратная ситуация также приводит к неправильному результату. Если учитывать только комфорт, агент будет стремиться поддерживать идеальную температуру независимо от затрат энергии, что приведёт к чрезмерному расходу электроэнергии и увеличению эксплуатационных расходов.

Следовательно, функция награды должна одновременно учитывать несколько факторов, зачастую противоречащих друг другу.

# Что такое Reward Function?

Функция награды представляет собой математическое правило, которое после каждого действия агента вычисляет числовую оценку качества принятого решения.

В общем случае последовательность работы выглядит следующим образом.

Рисунок 2 — Использование функции награды при обучении интеллектуального агента.

Следует обратить внимание, что агент никогда не получает объяснений, почему награда оказалась положительной или отрицательной. Он видит только итоговую числовую оценку.

Именно поэтому качество проектирования функции награды практически полностью определяет качество будущей интеллектуальной системы.

# Основные требования к функции награды

При разработке интеллектуальных систем управления зданием функция награды должна удовлетворять нескольким требованиям.

Во-первых, она должна стимулировать достижение основной цели управления.

Во-вторых, награда должна учитывать реальные физические ограничения инженерной системы.

В-третьих, функция не должна приводить к возникновению нежелательных способов достижения результата.

Например, если положительная награда начисляется только за снижение температуры помещения, агент может постоянно включать кондиционер даже зимой.

Следовательно, функция награды должна учитывать одновременно несколько критериев эффективности.

# Комфорт пользователя

Наиболее очевидной составляющей функции награды является уровень комфорта жильцов.

Для системы управления климатом комфорт обычно определяется отклонением температуры воздуха от заданного значения.

Предположим, оптимальная температура составляет 22 °C.

Тогда можно использовать следующую систему оценки.

| Температура | Reward |
| --- | --- |
| 22 °C | +10 |
| 21–23 °C | +8 |
| 20–24 °C | +5 |
| 18–26 °C | −3 |
| менее 18 °C или более 26 °C | −10 |

Подобная функция стимулирует поддержание температуры вблизи оптимального значения.

Однако температура не является единственным фактором комфорта.

Современные системы могут также учитывать:

- относительную влажность воздуха;

- концентрацию CO₂;

- скорость движения воздуха;

- уровень шума;

- естественную освещённость;

- качество воздуха.

Таким образом, понятие комфорта является многомерным.

# Энергосбережение

Вторая важнейшая составляющая функции награды связана с экономией энергии.

Даже идеально поддерживаемый микроклимат не может считаться эффективным, если для этого расходуется чрезмерное количество электроэнергии.

Поэтому за высокое энергопотребление агент получает отрицательную награду.

Например:

| Потребляемая мощность | Reward |
| --- | --- |
| Очень низкая | 0 |
| Средняя | −2 |
| Высокая | −5 |
| Очень высокая | −10 |

В результате агент начинает искать компромисс между комфортом пользователей и затратами энергии.

Например, если температура отличается от оптимальной всего на половину градуса, агент может отказаться от включения кондиционера, поскольку энергетические затраты окажутся выше получаемого выигрыша в уровне комфорта.

# Износ оборудования

При проектировании интеллектуальных систем управления необходимо учитывать ещё один фактор, который часто забывают начинающие разработчики, — износ оборудования.

Представим кондиционер, который каждую минуту включается и выключается.

Температура при этом поддерживается достаточно точно.

Однако компрессор испытывает постоянные механические нагрузки.

Срок службы оборудования существенно сокращается.

Поэтому функция награды должна штрафовать слишком частые переключения исполнительных устройств.

Например:

| Событие | Reward |
| --- | --- |
| Режим не изменился | 0 |
| Редкое переключение | −1 |
| Частое включение/выключение | −5 |

В результате агент начинает выбирать более плавную стратегию управления.

# Качество воздуха

Современные интеллектуальные дома всё чаще оснащаются датчиками качества воздуха.

Наиболее распространёнными являются:

- концентрация CO₂;

- содержание летучих органических соединений (VOC);

- концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5;

- влажность воздуха.

Если уровень CO₂ становится слишком высоким, снижается работоспособность человека и ухудшается самочувствие.

Следовательно, система вентиляции должна своевременно обеспечивать приток свежего воздуха.

Для этого функция награды может учитывать качество воздуха.

Например:

| CO₂ | Reward |
| --- | --- |
| < 700 ppm | +5 |
| 700–1000 ppm | +2 |
| 1000–1500 ppm | −3 |
| >1500 ppm | −10 |

Таким образом, агент начинает самостоятельно выбирать моменты включения вентиляции.

# Комплексная функция награды

На практике практически никогда не используется только один критерий эффективности.

Обычно функция награды объединяет несколько составляющих.

Общий принцип можно представить следующим образом.

Рисунок 3 — Общая структура функции награды интеллектуального агента.

Следует отметить, что различные составляющие имеют различную важность.

Поэтому вводятся весовые коэффициенты, определяющие вклад каждого критерия в итоговую награду.

Например:

| Компонент | Вес |
| --- | --- |
| Комфорт | 0,50 |
| Энергосбережение | 0,30 |
| Качество воздуха | 0,15 |
| Износ оборудования | 0,05 |

Изменяя веса, можно изменять характер поведения агента.

# Компромисс между комфортом и энергосбережением

Наиболее интересной особенностью обучения с подкреплением является необходимость поиска компромисса между несколькими противоречивыми целями.

Предположим, температура помещения составляет 21 °C.

Для достижения идеального комфорта следует включить отопление.

Однако наружная температура быстро повышается, и через несколько минут помещение нагреется естественным образом.

В этом случае включение отопления приведёт к лишнему расходу энергии.

Интеллектуальный агент должен оценить обе альтернативы:

Вариант 1

Включить отопление.

Преимущества:

- быстрый рост температуры.

Недостатки:

- увеличение энергопотребления.

Вариант 2

Подождать.

Преимущества:

- отсутствие дополнительных затрат.

Недостатки:

- небольшой дискомфорт пользователя.

Именно подобные ситуации делают обучение с подкреплением значительно более гибким по сравнению с традиционными системами управления.

# Ошибки проектирования Reward Function

Неправильно спроектированная функция награды способна привести к неожиданному поведению агента.

Рассмотрим несколько характерных примеров.

Ошибка 1. Учитывается только экономия энергии.

Агент быстро обучается постоянно отключать отопление и освещение, поскольку именно это обеспечивает максимальную экономию.

Ошибка 2. Учитывается только комфорт.

Система непрерывно поддерживает идеальную температуру, но расход энергии становится неоправданно высоким.

Ошибка 3. Отсутствует штраф за переключения.

Агент начинает слишком часто включать и выключать оборудование, что приводит к ускоренному износу исполнительных механизмов.

Ошибка 4. Не учитывается качество воздуха.

Температура поддерживается идеально, однако концентрация углекислого газа постепенно возрастает до недопустимого уровня.

Эти примеры показывают, что даже использование одного и того же алгоритма обучения может привести к совершенно разным стратегиям поведения в зависимости от того, как сформулирована функция награды.

# Почему Reward Design считается самой сложной частью Reinforcement Learning?

Алгоритмы Q-learning, SARSA и другие методы обучения с подкреплением являются универсальными. Один и тот же алгоритм можно применять для управления климатом, освещением, жалюзи или роботизированными устройствами. Однако именно функция награды определяет, чему научится агент и какое поведение он будет считать оптимальным.

В задачах умного дома функция награды должна одновременно учитывать комфорт пользователей, энергосбережение, ресурс оборудования, качество воздуха и другие эксплуатационные показатели. Баланс между этими критериями определяется особенностями конкретного здания и требованиями владельцев.

Поэтому проектирование функции награды является не только математической, но и инженерной задачей, требующей понимания физики процессов, принципов работы инженерных систем и потребностей пользователей. Именно правильно сформированная функция награды позволяет интеллектуальному агенту находить рациональные стратегии управления без необходимости программировать каждое правило вручную.

# 5. Марковский процесс принятия решений (Markov Decision Process)

При рассмотрении предыдущих разделов было показано, что интеллектуальный агент наблюдает состояние среды, выполняет действия и получает награду. Однако для математического описания такого процесса необходима единая модель, позволяющая формально представить процесс принятия решений.

В теории обучения с подкреплением для этой цели используется Марковский процесс принятия решений (Markov Decision Process, MDP).

Несмотря на достаточно сложное название, идея MDP весьма проста.

Она заключается в том, что для выбора следующего действия агенту достаточно знать текущее состояние среды. Предыдущая история взаимодействия не рассматривается явно, поскольку предполагается, что вся необходимая информация уже содержится в текущем состоянии.

Именно это свойство называется марковским.

# 5.1 Марковское свойство

Рассмотрим пример.

Интеллектуальная система управления климатом получает следующие данные.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура помещения | 20,5 °C |
| Температура наружного воздуха | −10 °C |
| Влажность | 42 % |
| Люди дома | Да |
| Время | 20:15 |

Для принятия решения агенту не требуется знать, какая температура была три часа назад или сколько раз сегодня включалось отопление. Ему достаточно информации о текущем состоянии среды.

Следовательно,

если текущее состояние полностью описывает ситуацию,

то выбор следующего действия зависит только от него.

Именно это и является марковским свойством.

Следует отметить, что в реальных инженерных системах данное предположение выполняется лишь приближённо. Например, температура стен или мебели зависит от истории нагрева помещения. Однако для большинства практических задач управления умным домом использование марковской модели обеспечивает достаточно высокую точность.

# 5.2 Элементы MDP

Любой Марковский процесс принятия решений состоит из пяти основных компонентов.

## Множество состояний (State Space)

Первым элементом является множество всех возможных состояний среды.

Для системы HVAC состояние может включать:

- температуру воздуха;

- влажность;

- наружную температуру;

- концентрацию CO₂;

- наличие людей;

- уровень солнечной радиации.

Каждая комбинация этих параметров представляет собой отдельное состояние.

Например,

S1

Температура = 20 °C

Люди дома = Да

Окно закрыто

или

S2

Температура = 24 °C

Люди отсутствуют

Окно открыто

Таким образом, пространство состояний представляет собой множество всех возможных ситуаций, в которых может оказаться интеллектуальный дом.

## Множество действий (Action Space)

Вторым элементом является множество допустимых действий.

Например,

для системы отопления:

| Обозначение | Действие |
| --- | --- |
| A₀ | Ничего не делать |
| A₁ | Включить отопление |
| A₂ | Выключить отопление |
| A₃ | Увеличить температуру |
| A₄ | Уменьшить температуру |

В отличие от экспертных систем, агент заранее не знает, какое действие является наилучшим.

Он определяет это самостоятельно в процессе обучения.

## Функция переходов

После выполнения действия среда изменяет своё состояние.

Например,

температура помещения составляла

20 °C.

Агент включил отопление.

Через некоторое время температура увеличилась до

21 °C.

Таким образом,

происходит переход

State S1 => Action  HVAC ON => State S2

Следует отметить, что переходы часто являются вероятностными.

Даже если агент выполняет одинаковое действие, результат может отличаться.

Например,

при сильном морозе температура будет увеличиваться медленнее, чем в тёплую погоду.

## Награда

После каждого перехода вычисляется функция награды.

Например,

если температура приблизилась к оптимальной,

агент получает

Reward

+5

Если температура значительно ухудшилась,

наградой может быть

Reward

−10

Награда позволяет агенту оценить последствия своих действий.

## Коэффициент дисконтирования

Последним элементом модели является коэффициент дисконтирования.

Он показывает,

насколько агент ценит будущие награды.

Обозначается греческой буквой

γ

Значение коэффициента находится в пределах

0 ≤ γ < 1

Если

γ

близко к нулю,

агент ориентируется только на ближайшую награду.

Если

γ

приближается к единице,

агент начинает учитывать последствия своих действий на протяжении длительного времени.

Для управления климатом обычно используют достаточно большие значения коэффициента дисконтирования,

например

0,9–0,99,

поскольку последствия работы отопления проявляются не сразу.

# 5.3 Почему HVAC является MDP?

Рассмотрим процесс управления температурой помещения.

Пусть в настоящий момент имеются следующие данные.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура помещения | 19 °C |
| Наружная температура | −8 °C |
| Люди дома | Да |
| Окна | Закрыты |

Агент выбирает действие

включить отопление.

Через несколько минут температура становится равной

20 °C.

После этого снова принимается решение.

процессе принятия решений.

Каждый следующий шаг зависит только от текущего состояния системы.

Именно поэтому задача управления HVAC естественным образом описывается моделью MDP.

# Почему MDP подходит для управления освещением?

Аналогичным образом можно рассмотреть управление интеллектуальным освещением.

Текущее состояние определяется следующими параметрами:

- естественная освещённость;

- присутствие человека;

- яркость светильников;

- время суток.

Если пользователь начал читать книгу,

агент может увеличить яркость освещения.

После этого состояние среды изменяется.

Освещённость становится выше.

Затем принимается следующее решение.

Таким образом,

управление освещением также представляет собой последовательность переходов между состояниями.

# MDP для управления жалюзи

Рассмотрим ещё один пример.

Утром солнечное освещение постепенно увеличивается.

Начальное состояние:

Освещённость = 120 лк

Агент принимает решение

Открыть жалюзи

После этого

естественная освещённость возрастает,

а необходимость использования искусственного света уменьшается.

Следовательно,

состояние среды снова изменяется.

Через некоторое время агент принимает новое решение.

Таким образом,

все инженерные подсистемы умного дома могут быть представлены одинаковой моделью MDP.

# Почему необходим коэффициент дисконтирования?

Рассмотрим две возможные стратегии управления отоплением.

### Первая стратегия

Включить отопление на максимальную мощность.

Температура быстро достигнет комфортного значения.

Однако расход энергии значительно возрастёт.

### Вторая стратегия

Постепенно увеличивать температуру.

Комфорт будет достигнут немного позже,

но энергозатраты окажутся значительно ниже.

Если агент учитывает только ближайшую награду,

он почти всегда выберет первый вариант.

Однако при использовании коэффициента дисконтирования становится очевидно,

что вторая стратегия обеспечивает более высокую суммарную выгоду на протяжении длительного времени.

Именно поэтому дисконтирование является одним из важнейших элементов обучения с подкреплением.

# Ограничения модели MDP

Несмотря на широкое распространение Марковских процессов, следует помнить, что они являются математической моделью реального мира.

В инженерных системах существуют процессы, которые не полностью удовлетворяют марковскому свойству.

Например:

- тепловая инерция стен и мебели;

- накопление влаги в помещении;

- изменение поведения пользователей в течение дня;

- сезонные изменения погоды;

- деградация оборудования.

Во всех этих случаях текущее состояние может не содержать всей информации, необходимой для принятия оптимального решения.

Для решения подобных задач используются более сложные модели, включающие память, рекуррентные нейронные сети или частично наблюдаемые Марковские процессы (POMDP). Однако для большинства задач управления интеллектуальным домом базовая модель MDP обеспечивает достаточно точное описание процесса обучения и позволяет успешно применять классические алгоритмы обучения с подкреплением.

# Переход от MDP к алгоритмам обучения

Марковский процесс принятия решений определяет структуру задачи, однако сам по себе не говорит агенту, какие действия следует выбирать. Он лишь задаёт множество состояний, действий, наград и возможных переходов между ними.

Возникает естественный вопрос: каким образом агент может использовать накопленный опыт для выбора наилучшего действия в каждом состоянии?

# Алгоритм Q-learning

После того как задача управления интеллектуальным домом была описана в виде Марковского процесса принятия решений, возникает следующий вопрос: каким образом агент может определить, какое действие является наиболее выгодным в каждом состоянии среды?

Очевидно, заранее запрограммировать правильные решения невозможно. Количество возможных состояний даже для небольшой квартиры исчисляется тысячами, а при увеличении числа датчиков и исполнительных устройств становится практически бесконечным.

Поэтому агент должен самостоятельно оценивать полезность своих действий на основе накопленного опыта.

Одним из первых и наиболее известных алгоритмов обучения с подкреплением стал Q-learning, предложенный Кристофером Уоткинсом (Christopher Watkins) в 1989 году. Несмотря на простоту, этот алгоритм до сих пор широко применяется при решении дискретных задач управления и лежит в основе многих современных методов глубокого обучения с подкреплением.

Главная идея Q-learning заключается в том, что агент постепенно учится отвечать на вопрос:

Насколько выгодно выполнить данное действие в данном состоянии?

Для хранения подобной информации используется специальная таблица, называемая Q-таблицей (Q-table).

Каждая строка таблицы соответствует определённому состоянию среды, а каждый столбец — одному из возможных действий.

В каждой ячейке хранится числовая оценка полезности соответствующего действия.

Например, рассмотрим упрощённую систему управления отоплением.

Состояния:

- холодно;

- комфортно;

- жарко.

Действия:

- включить отопление;

- выключить отопление;

- ничего не делать.

Первоначально агент ничего не знает о системе.

Поэтому все значения Q-таблицы принимаются равными нулю.

| Состояние | Включить | Выключить | Ничего |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодно | 0 | 0 | 0 |
| Комфортно | 0 | 0 | 0 |
| Жарко | 0 | 0 | 0 |

На данном этапе агент выбирает действия практически случайно.

# Процесс обучения

Предположим, температура в помещении составляет 18 °C.

Это соответствует состоянию

Холодно.

Агент случайным образом принимает решение включить отопление.

Через некоторое время температура повышается до 21 °C.

Среда вычисляет награду.

Например,

Reward = +10

После этого значение соответствующей ячейки таблицы увеличивается.

Теперь таблица может выглядеть следующим образом.

| Состояние | Включить | Выключить | Ничего |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодно | 6,5 | 0 | 0 |
| Комфортно | 0 | 0 | 0 |
| Жарко | 0 | 0 | 0 |

После большого числа подобных экспериментов агент постепенно понимает, какие действия оказываются наиболее полезными.

# Что означает буква Q?

Название алгоритма связано с понятием Q-value (Quality Value).

Q-value показывает ожидаемую суммарную пользу выполнения некоторого действия в определённом состоянии.

Другими словами,

Q-value отвечает на вопрос:

Если сейчас выполнить данное действие и далее действовать оптимально, какую суммарную награду можно ожидать?

Следовательно,

чем больше значение Q,

тем предпочтительнее выполнение данного действия.

# Цикл работы Q-learning

Процесс обучения состоит из повторяющихся шагов.

- Агент наблюдает текущее состояние среды.

- Выбирает действие.

- Выполняет действие.

- Среда изменяет своё состояние.

- Вычисляется награда.

- Обновляется соответствующая запись Q-таблицы.

- Процесс повторяется.

# Скорость обучения

Параметр α (alpha) называется скоростью обучения.

Он определяет, насколько быстро агент учитывает новую информацию.

Если α близко к единице,

агент практически полностью доверяет последнему опыту.

Если α мало,

новая информация оказывает лишь небольшое влияние на накопленные знания.

В инженерных системах обычно выбираются значения

α = 0,1 … 0,3

что обеспечивает достаточно устойчивое обучение.

# Коэффициент дисконтирования

Параметр γ (gamma) уже рассматривался при описании модели MDP.

Он показывает,

насколько важны будущие награды.

Если

γ = 0

агент ориентируется только на текущую выгоду.

Если

γ = 0,99

агент оценивает последствия своих решений на протяжении длительного времени.

Для систем управления HVAC обычно выбираются значения

γ = 0,9 … 0,99

поскольку изменение температуры происходит постепенно.

# Баланс исследования и использования опыта

Во время обучения агент сталкивается с серьёзной проблемой.

Предположим, после нескольких попыток он обнаружил, что включение отопления приносит высокую награду.

Следует ли всегда выполнять только это действие?

Ответ отрицательный.

Возможно, существует ещё более выгодная стратегия, которую агент пока не исследовал.

Возникает противоречие между двумя задачами:

- использовать уже известные хорошие решения;

- исследовать новые варианты поведения.

Эта проблема называется балансом исследования и использования (Exploration vs Exploitation).

Если агент будет только исследовать новые действия, обучение окажется слишком долгим.

Если же он всегда станет использовать только уже найденное решение, существует риск пропустить более эффективную стратегию.

Поэтому во многих алгоритмах применяется ε-жадная стратегия (ε-greedy).

Её принцип работы достаточно прост.

- С вероятностью ε агент выбирает случайное действие.

- С вероятностью 1 − ε выбирается действие с максимальным значением Q.

Например, при

ε = 0,1

примерно в 10 % случаев агент будет исследовать новые действия, а в остальных 90 % — использовать накопленный опыт.

По мере обучения значение ε обычно постепенно уменьшается. На ранних этапах агент активно исследует среду, а затем всё чаще использует уже найденную оптимальную стратегию.

# Пример обучения системы HVAC

Рассмотрим упрощённый пример.

Исходные данные:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура | 19 °C |
| Целевая температура | 22 °C |
| Люди дома | Да |

Возможные действия:

- включить отопление;

- выключить отопление;

- ничего не делать.

Шаг 1.

Агент выбирает действие:

Включить отопление.

Через некоторое время температура увеличивается до 20 °C.

Полученная награда:

Reward = +3

Q-значение увеличивается.

Шаг 2.

Температура достигла 21 °C.

Агент снова включает отопление.

Награда становится ещё выше.

Reward = +5

Соответствующая запись в таблице вновь увеличивается.

Шаг 3.

Температура достигает 22 °C.

Полученная награда:

Reward = +10

Теперь агент понимает, что именно такая температура соответствует наиболее выгодному состоянию.

Шаг 4.

Если отопление продолжает работать, температура возрастает до 24 °C.

Среда вычисляет отрицательную награду.

Reward = −6

После обновления Q-таблицы агент начинает понимать, что дальнейший нагрев помещения нецелесообразен.

После большого количества подобных эпизодов агент формирует устойчивую стратегию поддержания температуры в комфортном диапазоне.

# Преимущества и ограничения Q-learning

Алгоритм Q-learning отличается простотой реализации, не требует знания математической модели среды и способен самостоятельно находить эффективные стратегии управления. Благодаря этим свойствам он широко применяется для обучения интеллектуальных систем с небольшим числом состояний и действий.

Однако при увеличении числа датчиков и исполнительных устройств размер Q-таблицы начинает стремительно расти. Если система учитывает десятки параметров состояния и множество вариантов действий, количество возможных комбинаций становится настолько большим, что хранение и обновление таблицы оказывается практически невозможным. Эта проблема известна как проклятие размерности.

Именно поэтому в современных интеллектуальных системах всё чаще используются методы глубокого обучения с подкреплением (Deep Reinforcement Learning), где вместо Q-таблицы применяется нейронная сеть, приближающая значения функции Q.

Тем не менее Q-learning остаётся наиболее удобным алгоритмом для изучения основных принципов обучения с подкреплением и широко используется в учебных задачах, а также в относительно простых системах автоматизации.

# Алгоритм SARSA

В предыдущем разделе был рассмотрен алгоритм Q-learning, позволяющий интеллектуальному агенту постепенно оценивать полезность различных действий и формировать эффективную стратегию управления. Однако Q-learning не является единственным методом обучения с подкреплением.

Одним из наиболее известных альтернативных алгоритмов является SARSA (State – Action – Reward – State – Action). Он был предложен Гэвином Рамбахом и Ричардом Саттоном и получил широкое распространение благодаря более осторожной стратегии обучения.

На первый взгляд алгоритмы Q-learning и SARSA очень похожи. В обоих случаях агент взаимодействует со средой, получает награду и постепенно корректирует оценки полезности действий. Однако существует одно принципиальное различие, которое существенно влияет на поведение обученного агента.

# Происхождение названия SARSA

Название алгоритма отражает последовательность элементов, используемых при обновлении знаний агента.

Каждый цикл обучения включает пять этапов.

- State — текущее состояние среды.

- Action — выбранное действие.

- Reward — полученная награда.

- State — новое состояние среды.

- Action — следующее действие, которое агент действительно собирается выполнить.

Эту последовательность можно представить следующим образом.

State => Action => Reward =>New State => Next Action

Именно эта последовательность и дала название алгоритму.

# Главное отличие от Q-learning

Главное различие между двумя алгоритмами заключается в способе оценки будущих действий.

В алгоритме Q-learning агент всегда предполагает, что в следующем состоянии будет выполнено наилучшее возможное действие, даже если в процессе обучения он фактически выберет другое действие.

Таким образом, обучение ориентируется на оптимальную стратегию.

В алгоритме SARSA ситуация иная.

При обновлении знаний используется то действие, которое агент действительно собирается выполнить, включая возможные случайные решения, возникающие во время исследования среды.

Следовательно, SARSA обучается на собственном реальном поведении, а не на гипотетически оптимальной стратегии.

По этой причине SARSA относится к классу on-policy алгоритмов, а Q-learning — к классу off-policy.

# Интуитивное объяснение

Представим интеллектуальную систему управления отоплением.

Температура помещения составляет 21 °C.

Агент должен принять решение.

Во время обучения используется ε-жадная стратегия.

Это означает, что иногда агент специально выполняет случайные действия, исследуя новые варианты поведения.

Предположим, что в одном из эпизодов агент случайно решил выключить отопление.

В алгоритме Q-learning это случайное действие практически не влияет на обучение, поскольку при обновлении используется предположение, что в будущем будет выбрано наилучшее действие.

В алгоритме SARSA ситуация другая.

Поскольку агент действительно собирается выключить отопление, именно это действие учитывается при обновлении оценки.

Таким образом, SARSA обучается с учётом реального поведения агента.

# Обновление оценок

Формула обновления в алгоритме SARSA очень похожа на правило Беллмана, рассмотренное для Q-learning.

Главное отличие заключается в том, что вместо максимального значения функции Q используется оценка того действия, которое агент действительно выбрал в новом состоянии.

Благодаря этому обучение становится более осторожным.

Если агент регулярно исследует новые действия, SARSA учитывает возможные ошибки исследования и формирует более консервативную стратегию управления.

# Пример управления HVAC

Рассмотрим простой пример.

Исходное состояние.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура | 21 °C |
| Люди дома | Да |

Агент должен выбрать одно из действий.

- включить отопление;

- выключить отопление;

- оставить без изменений.

Во время обучения случайным образом выбирается действие

выключить отопление.

Через некоторое время температура снижается до 20 °C.

Полученная награда оказывается отрицательной.

Алгоритм SARSA обновляет свои оценки именно на основе фактически выбранного действия.

В дальнейшем вероятность повторения подобного решения уменьшается.

Таким образом, агент постепенно начинает избегать действий, которые в процессе реального обучения приводили к ухудшению состояния среды.

# Почему SARSA считается более осторожным?

Рассмотрим другую ситуацию.

Перед агентом находится несколько возможных маршрутов достижения цели.

Первый маршрут является самым коротким, однако проходит рядом с опасной зоной.

Второй маршрут длиннее, но значительно безопаснее.

Алгоритм Q-learning, предполагающий всегда оптимальные действия в будущем, чаще выбирает первый маршрут.

SARSA учитывает вероятность ошибок во время исследования среды.

Если существует риск случайного отклонения, приводящего к попаданию в опасную область, алгоритм начинает отдавать предпочтение более безопасному пути.

Аналогичная ситуация возникает и в интеллектуальном доме.

Например, система управления кондиционером может выбирать между двумя режимами работы.

Первый обеспечивает минимальное энергопотребление, однако существует вероятность перегрева помещения при неожиданном изменении погодных условий.

Второй расходует немного больше энергии, но значительно устойчивее к внешним воздействиям.

Во многих случаях SARSA выбирает именно второй вариант.

# Итоги раздела

Алгоритм SARSA является естественным развитием идей обучения с подкреплением и отличается от Q-learning способом использования информации о будущих действиях. В отличие от Q-learning, который ориентируется на максимально выгодное действие, SARSA обучается на основе реально выполняемой стратегии, что делает поведение агента более осторожным и устойчивым.

Несмотря на простоту обоих алгоритмов, их практическое применение в реальных интеллектуальных зданиях сталкивается с серьёзной проблемой: обучение требует огромного количества взаимодействий со средой. Очевидно, что проводить тысячи экспериментов непосредственно в жилом доме невозможно, поскольку это приведёт к дискомфорту пользователей, повышенному расходу энергии и ускоренному износу оборудования.

# Симуляция умного дома как среды обучения

В предыдущих разделах были рассмотрены основные алгоритмы обучения с подкреплением и принципы построения функции награды. Однако возникает закономерный вопрос: где именно происходит обучение интеллектуального агента?

Теоретически можно было бы подключить алгоритм непосредственно к реальному жилому дому и позволить ему самостоятельно искать оптимальную стратегию управления. Однако на практике подобный подход практически никогда не применяется.

Причина заключается в том, что обучение с подкреплением требует огромного количества экспериментов. На начальных этапах агент ещё не обладает необходимыми знаниями и действует практически случайным образом. Это означает, что он неизбежно будет принимать неудачные решения, приводящие к дискомфорту пользователей, повышенному расходу электроэнергии и ускоренному износу оборудования.

Именно поэтому современные интеллектуальные системы обучаются в виртуальной модели здания, называемой симулятором среды или цифровым двойником (Digital Twin).

# Почему нельзя обучать агента в реальном доме?

Представим, что интеллектуальный агент только начинает обучение управлению системой отопления.

В первый день он может:

- полностью отключить отопление зимой;

- установить температуру 30 °C;

- слишком часто включать и выключать кондиционер;

- открыть все жалюзи в жаркий солнечный день;

- оставить освещение включённым во всех помещениях.

Подобные действия являются нормальной частью процесса исследования среды.

Однако для жильцов дома такие эксперименты совершенно недопустимы.

Кроме ухудшения комфорта возникают и другие проблемы.

Во-первых, существенно увеличиваются расходы электроэнергии.

Во-вторых, возрастает износ компрессоров кондиционеров, электроприводов жалюзи и других исполнительных механизмов.

В-третьих, обучение может занимать месяцы или даже годы.

Следовательно, обучение непосредственно на реальном объекте оказывается слишком дорогим и рискованным.

# Что представляет собой симулятор?

Симулятор представляет собой программную модель здания, максимально точно воспроизводящую реальные физические процессы.

Внутри симулятора рассчитываются:

- теплообмен между помещениями;

- теплопотери через стены;

- солнечный нагрев;

- работа отопления;

- работа кондиционирования;

- вентиляция;

- изменение влажности;

- энергопотребление оборудования.

Интеллектуальный агент взаимодействует не с настоящим зданием, а с его виртуальной моделью.

При этом для алгоритма Reinforcement Learning практически отсутствует разница между симулятором и реальной системой.

Графически архитектура процесса обучения представлена на рисунке .

Рисунок 4 — Взаимодействие агента обучения с подкреплением с симулятором умного дома.

В ходе обучения цикл «состояние — действие — новое состояние — награда» повторяется миллионы раз.

# Что моделирует цифровой двойник?

Цифровой двойник должен максимально точно воспроизводить поведение реального здания.

Для этого моделируются различные физические процессы.

### Тепловые процессы

Модель учитывает:

- теплопередачу через стены;

- теплоёмкость строительных конструкций;

- солнечный нагрев помещений;

- тепловыделение бытовых приборов;

- тепловыделение людей.

Например, даже если отопление выключено, температура помещения изменяется постепенно благодаря тепловой инерции стен и мебели.

### Освещённость

Симулятор рассчитывает:

- положение солнца;

- время года;

- облачность;

- ориентацию окон;

- работу искусственного освещения.

Благодаря этому агент может обучаться оптимальному управлению жалюзи и светильниками.

### Качество воздуха

Современные модели также учитывают:

- изменение концентрации CO₂;

- воздухообмен;

- работу вентиляции;

- влажность воздуха.

Это позволяет обучать интеллектуальные системы управления вентиляцией.

### Энергопотребление

Особое внимание уделяется моделированию расхода энергии.

Симулятор рассчитывает:

- потребление кондиционеров;

- работу отопительных приборов;

- энергопотребление освещения;

- зарядку аккумуляторов;

- использование солнечных панелей.

Таким образом, агент получает возможность одновременно оптимизировать комфорт пользователей и энергозатраты.

# Пример одного шага моделирования

Рассмотрим работу симулятора.

Начальное состояние.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура | 20 °C |
| Освещённость | 180 лк |
| CO₂ | 850 ppm |
| Люди дома | Да |

Агент выбирает действие.

Включить отопление.

Симулятор рассчитывает физические процессы.

Через несколько минут виртуального времени получаются новые значения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура | 20,7 °C |
| Освещённость | 180 лк |
| CO₂ | 850 ppm |

После этого вычисляется функция награды.

Например,

Комфорт = +6

Энергия = −2

Reward = +4

Полученная награда используется для обучения агента.

# Преимущества моделирования

Использование симулятора обеспечивает целый ряд преимуществ.

Во-первых, обучение становится полностью безопасным.

Ошибочные действия агента никак не влияют на пользователей.

Во-вторых, симуляция может выполняться значительно быстрее реального времени.

Например, один год эксплуатации здания может быть смоделирован всего за несколько часов вычислений.

В-третьих, можно многократно повторять одинаковые сценарии.

Например,

- морозную неделю;

- летнюю жару;

- отключение электроэнергии;

- резкое изменение числа жильцов.

Подобные эксперименты практически невозможно провести на реальном объекте.

# Проблема переноса модели (Sim-to-Real)

Несмотря на высокую точность современных симуляторов, виртуальная модель никогда полностью не совпадает с реальным зданием.

Это приводит к появлению проблемы, известной как Sim-to-Real Transfer.

Предположим, агент идеально научился управлять отоплением в симуляторе.

После переноса в настоящий дом могут возникнуть отличия.

Например:

- реальные стены имеют другую теплоёмкость;

- датчики температуры содержат шум;

- жильцы чаще открывают окна;

- оборудование работает менее эффективно, чем предполагалось в модели.

В результате стратегия, оптимальная в виртуальной среде, может оказаться менее эффективной в реальной эксплуатации.

Для уменьшения этого эффекта применяются различные методы.

Одним из наиболее распространённых является рандомизация параметров среды (Domain Randomization).

Во время обучения случайным образом изменяются:

- температура наружного воздуха;

- характеристики стен;

- эффективность кондиционеров;

- точность датчиков;

- интенсивность солнечного излучения.

В результате агент обучается работать не в одной конкретной модели здания, а сразу в большом числе различных вариантов среды.

Это существенно повышает устойчивость алгоритма после переноса в реальную систему.

# Программные средства моделирования

Для обучения агентов обучения с подкреплением разработано большое количество специализированных программных комплексов.

Наиболее известные из них приведены в таблице.

| Средство | Назначение |
| --- | --- |
| EnergyPlus | Детальное моделирование тепловых процессов и энергопотребления зданий |
| OpenStudio | Среда проектирования и подготовки моделей для EnergyPlus |
| Sinergym | Интеграция EnergyPlus с Reinforcement Learning через интерфейс Gymnasium |
| CityLearn | Моделирование управления группами интеллектуальных зданий и энергетическими сообществами |
| Gymnasium | Стандартная программная среда для обучения агентов RL |
| Home Assistant | Платформа автоматизации, которая может использоваться как источник данных и исполнительных воздействий при тестировании обученных моделей |

Следует отметить, что большинство современных исследований в области интеллектуального управления зданиями используют именно связку EnergyPlus + Sinergym + Gymnasium, позволяющую объединить высокоточную физическую модель здания с алгоритмами обучения с подкреплением.

# Цифровой двойник как основа интеллектуального управления

Использование цифровых двойников позволяет не только обучать интеллектуальных агентов, но и проводить предварительную оценку различных стратегий управления.

Например, можно сравнить несколько вариантов работы системы отопления, оценить влияние новых теплоизоляционных материалов или определить наиболее выгодный режим эксплуатации солнечных панелей ещё до внесения изменений в реальное здание.

Таким образом, цифровой двойник становится универсальной экспериментальной площадкой, позволяющей безопасно исследовать различные сценарии эксплуатации и совершенствовать алгоритмы искусственного интеллекта.

Именно поэтому моделирование и симуляция сегодня являются обязательным этапом разработки практически всех интеллектуальных систем управления зданиями.

# Итоги раздела

Обучение с подкреплением требует выполнения большого числа экспериментов, поэтому использование реального здания в качестве среды обучения оказывается неэффективным и небезопасным. Решением этой проблемы является применение цифровых двойников и специализированных симуляторов, позволяющих воспроизводить физические процессы здания с высокой степенью точности.

# Практический пример обучения агента управлению системой HVAC

В предыдущих разделах были рассмотрены основные понятия обучения с подкреплением, процесс формализации задачи, построение функции награды, модель Марковского процесса принятия решений, алгоритмы Q-learning и SARSA, а также использование симуляторов для безопасного обучения интеллектуальных агентов.

Теперь рассмотрим полный пример, демонстрирующий, каким образом интеллектуальная система постепенно обучается управлению отоплением помещения.

Следует отметить, что рассматриваемый пример является упрощённой моделью. Его основная цель — показать последовательность работы алгоритма, а не воспроизвести все физические процессы, происходящие в здании.

# Постановка задачи

Необходимо разработать интеллектуальную систему управления отоплением жилой комнаты.

Перед агентом поставлена цель:

- поддерживать температуру воздуха около 22 °C;

- минимизировать расход электроэнергии;

- избегать частого включения и выключения отопительного оборудования.

Для обучения используется симулятор здания.

Продолжительность одного эпизода составляет одни виртуальные сутки.

Через каждые пять минут агент принимает новое решение.

# Описание среды

Состояние среды включает четыре параметра.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура помещения | 18 °C |
| Температура наружного воздуха | −5 °C |
| Люди дома | Да |
| Отопление | Выключено |

Возможные действия агента представлены в таблице.

| Код | Действие |
| --- | --- |
| 0 | Выключить отопление |
| 1 | Включить отопление |
| 2 | Оставить текущее состояние |

Функция награды учитывает два критерия:

- комфорт пользователя;

- расход электроэнергии.

# Первый шаг обучения

После запуска обучения агент ещё не обладает знаниями о поведении среды.

Все значения Q-таблицы равны нулю.

Получив текущее состояние, агент случайным образом выбирает действие

Включить отопление.

Симулятор рассчитывает изменение температуры.

Через пять минут температура увеличивается до 18,8 °C.

Вычисляется функция награды.

| Компонент | Значение |
| --- | --- |
| Приближение к комфортной температуре | +4 |
| Расход энергии | −2 |

Итоговая награда

Reward = +2

После этого значение соответствующей записи Q-таблицы увеличивается.

# Второй шаг

Следующее состояние среды выглядит следующим образом.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура | 18,8 °C |
| Люди дома | Да |

Агент снова принимает решение.

На ранних этапах обучения используется ε-жадная стратегия.

Поэтому существует вероятность выбора случайного действия.

Предположим, агент вновь включает отопление.

Через пять минут температура возрастает до 19,7 °C.

Комфорт становится выше.

Полученная награда увеличивается.

Reward = +4

Q-таблица снова обновляется.

Теперь агент начинает понимать, что включение отопления при низкой температуре обычно является полезным действием.

# Достижение комфортной температуры

После нескольких последовательных действий температура достигает 22 °C.

Теперь состояние среды максимально соответствует требованиям пользователя.

Функция награды принимает наибольшее значение.

| Компонент | Значение |
| --- | --- |
| Комфорт | +10 |
| Энергия | −2 |

Итоговая награда

Reward = +8

Агент запоминает, что именно подобное состояние обеспечивает наилучший результат.

# 9.6 Ошибочное решение

Во время исследования среды агент продолжает выполнять случайные действия.

Предположим, отопление остаётся включённым.

Температура повышается до 24 °C.

Пользователю становится жарко.

Одновременно возрастает расход энергии.

Функция награды принимает отрицательное значение.

| Компонент | Значение |
| --- | --- |
| Перегрев помещения | −6 |
| Повышенный расход энергии | −4 |

Итоговая награда

Reward = −10

После обновления Q-таблицы вероятность повторения подобного действия существенно уменьшается.

# Один эпизод обучения

В течение одного эпизода агент многократно повторяет цикл взаимодействия со средой.

Общая последовательность работы представлена ниже.

Начальное состояние =>  Выбор действия => Изменение температуры => Вычисление Reward =>Обновление Q-таблицы => Следующее состояние

За один эпизод подобных циклов может быть несколько сотен.

# Многократное обучение

Одного эпизода недостаточно для формирования качественной стратегии управления.

Поэтому обучение повторяется большое число раз.

Например:

| Номер эпизода | Средняя суммарная награда |
| --- | --- |
| 1 | −180 |
| 10 | −75 |
| 50 | +45 |
| 100 | +120 |
| 500 | +235 |

Из таблицы видно, что по мере накопления опыта эффективность управления постепенно возрастает.

На ранних этапах агент часто принимает неудачные решения.

Однако после нескольких сотен эпизодов стратегия становится значительно более эффективной.

# Поведение обученного агента

После завершения обучения интеллектуальная система начинает действовать существенно иначе.

При температуре 18 °C агент практически всегда включает отопление.

При достижении 22 °C отопление отключается.

Если температура уменьшается всего на несколько десятых градуса, агент чаще всего не предпринимает никаких действий, поскольку знает, что помещение обладает тепловой инерцией и температура может восстановиться без дополнительного расхода энергии.

Кроме того, агент избегает слишком частого переключения оборудования, поскольку подобные действия приводят к уменьшению суммарной награды.

Таким образом, формируется стратегия управления, обеспечивающая одновременно высокий уровень комфорта и рациональное использование энергетических ресурсов.

# Расширение задачи

На практике интеллектуальный дом управляет не только отоплением.

Тот же подход может использоваться для других инженерных подсистем.

Например:

- управление кондиционированием воздуха;

- регулирование вентиляции;

- управление интеллектуальным освещением;

- автоматическое управление жалюзи;

- зарядка домашних аккумуляторов;

- распределение энергии между солнечными панелями и электрической сетью.

Во всех случаях процесс обучения остаётся одинаковым.

Изменяются только:

- описание состояния среды;

- множество действий;

- функция награды.

Именно универсальность делает обучение с подкреплением одним из наиболее перспективных инструментов построения интеллектуальных систем управления.

# Практические ограничения

Несмотря на успешное обучение в симуляторе, при внедрении интеллектуального агента в реальный дом необходимо учитывать ряд факторов.

Во-первых, параметры здания со временем изменяются. Старение оборудования, изменение теплоизоляции, сезонные колебания температуры и изменение привычек жильцов могут привести к снижению эффективности ранее обученной стратегии.

Во-вторых, в реальных условиях данные датчиков содержат шум и погрешности измерений. Агент должен сохранять устойчивость к подобным отклонениям.

В-третьих, вычислительные ресурсы контроллеров умного дома часто ограничены. Поэтому при внедрении алгоритмов обучения с подкреплением необходимо учитывать требования к производительности и памяти.

Именно поэтому на практике обучение модели обычно выполняется на мощных вычислительных системах или в облаке, а в контроллер умного дома переносится уже готовая обученная политика управления.

# Итоги раздела

Рассмотренный пример показывает полный цикл работы обучения с подкреплением: от получения информации о состоянии среды до формирования управляющего воздействия и обновления знаний агента. В ходе многократных эпизодов взаимодействия с симулятором интеллектуальная система постепенно накапливает опыт и вырабатывает стратегию, обеспечивающую баланс между комфортом пользователей и эффективным использованием энергетических ресурсов.

Несмотря на то что пример был посвящён управлению системой HVAC, аналогичный подход может применяться к освещению, жалюзи, вентиляции и другим инженерным подсистемам умного дома. Именно универсальность методов обучения с подкреплением делает их важным инструментом разработки современных интеллектуальных систем управления.

# Современные программные платформы и библиотеки для обучения с подкреплением

Разработка интеллектуальных систем управления умным домом с использованием обучения с подкреплением требует применения специализированного программного обеспечения. Современные библиотеки позволяют создавать виртуальные среды, обучать интеллектуальных агентов, оценивать эффективность различных стратегий управления и переносить полученные модели на реальные устройства.

Большинство современных исследований в области Reinforcement Learning строится на совместном использовании нескольких программных компонентов, каждый из которых решает собственную задачу. Одни библиотеки моделируют физические процессы здания, другие реализуют алгоритмы обучения, третьи обеспечивают взаимодействие с инженерными системами и платформами автоматизации.

Рассмотрим наиболее распространённые программные средства.

# Gymnasium

Одной из наиболее популярных библиотек для разработки алгоритмов обучения с подкреплением является Gymnasium.

Gymnasium представляет собой универсальный программный интерфейс (API), предназначенный для взаимодействия интеллектуального агента со средой.

Любая среда, реализованная по стандарту Gymnasium, предоставляет одинаковый набор основных функций.

После запуска моделирования агент выполняет следующие действия:

- получает текущее состояние среды;

- выбирает управляющее воздействие;

- передаёт действие среде;

- получает новое состояние;

- получает значение функции награды;

- определяет, завершён ли текущий эпизод.

Подобная унификация позволяет использовать один и тот же алгоритм обучения для различных задач без изменения его структуры.

Gymnasium широко применяется как в научных исследованиях, так и в образовательных проектах благодаря простоте использования и большому количеству готовых примеров.

# Stable Baselines3

Stable Baselines3 является одной из наиболее популярных библиотек, содержащих готовые реализации современных алгоритмов обучения с подкреплением.

В отличие от Gymnasium, предоставляющего только интерфейс взаимодействия со средой, Stable Baselines3 содержит уже реализованные алгоритмы обучения.

Наиболее востребованными являются:

- DQN;

- PPO;

- A2C;

- DDPG;

- SAC;

- TD3.

Хотя классические алгоритмы Q-learning и SARSA обычно реализуются самостоятельно в учебных целях, при разработке реальных интеллектуальных систем чаще используются именно готовые реализации Stable Baselines3.

Библиотека построена на основе фреймворка PyTorch и отличается удобством настройки, высокой производительностью и хорошей документацией.

# Ray RLlib

При обучении сложных интеллектуальных систем объём вычислений существенно возрастает.

В подобных случаях применяется библиотека Ray RLlib.

Основным преимуществом RLlib является возможность распределённого обучения.

Вместо одного компьютера обучение может выполняться одновременно на нескольких процессорах или нескольких вычислительных узлах.

Это особенно важно при моделировании больших зданий или жилых комплексов, где требуется выполнить миллионы эпизодов обучения.

Кроме того, RLlib содержит большое количество современных алгоритмов глубокого обучения с подкреплением и позволяет масштабировать вычисления практически без изменения прикладного кода.

# EnergyPlus

Для моделирования физических процессов в зданиях наиболее широко используется программный комплекс EnergyPlus.

EnergyPlus разрабатывается Министерством энергетики США и считается одним из мировых стандартов компьютерного моделирования энергопотребления зданий.

Программа позволяет моделировать:

- системы отопления;

- вентиляцию;

- кондиционирование;

- теплопередачу через строительные конструкции;

- солнечную радиацию;

- естественное освещение;

- работу инженерных систем;

- энергопотребление оборудования.

Благодаря высокой точности расчётов EnergyPlus широко используется не только в научных исследованиях, но и при проектировании современных энергоэффективных зданий.

Именно поэтому многие исследования по Reinforcement Learning используют EnergyPlus в качестве виртуальной среды.

# OpenStudio

Создание моделей непосредственно в EnergyPlus требует подготовки большого количества входных данных.

Для упрощения этого процесса применяется программная среда OpenStudio.

OpenStudio предоставляет графический интерфейс, позволяющий проектировать здания, описывать помещения, инженерные системы и режимы эксплуатации без необходимости вручную редактировать многочисленные конфигурационные файлы.

В результате разработчик получает готовую модель здания, которую затем можно использовать для проведения экспериментов с алгоритмами обучения с подкреплением.

# Sinergym

Одной из наиболее интересных библиотек последних лет является Sinergym.

Основная задача Sinergym заключается в объединении возможностей Gymnasium и EnergyPlus.

Фактически Sinergym превращает модель здания, созданную в EnergyPlus, в полноценную среду обучения с подкреплением.

Интеллектуальный агент получает возможность:

- наблюдать состояние здания;

- изменять параметры HVAC;

- получать функцию награды;

- выполнять обучение по стандартному интерфейсу Gymnasium.

Благодаря этому разработчику не требуется самостоятельно реализовывать взаимодействие между алгоритмом Reinforcement Learning и физическим симулятором здания.

# CityLearn

Если EnergyPlus ориентирован преимущественно на моделирование отдельных зданий, то библиотека CityLearn предназначена для исследования интеллектуального управления целыми городскими районами.

В CityLearn моделируются:

- несколько жилых домов;

- локальные электрические сети;

- солнечные панели;

- аккумуляторные системы хранения энергии;

- тепловые насосы;

- зарядные станции электромобилей.

Это позволяет исследовать коллективное обучение интеллектуальных агентов и оптимизацию энергопотребления сразу нескольких зданий.

Подобные задачи становятся особенно актуальными при создании концепции Smart City.

# Home Assistant

После завершения обучения интеллектуального агента возникает задача его интеграции с реальным оборудованием.

Одной из наиболее популярных платформ автоматизации является Home Assistant.

Home Assistant обеспечивает взаимодействие с большим количеством устройств различных производителей.

Платформа поддерживает:

- MQTT;

- ZigBee;

- Z-Wave;

- Modbus;

- KNX;

- Matter;

- Wi-Fi устройства;

- Bluetooth Low Energy.

Обученная модель Reinforcement Learning может использовать Home Assistant как источник информации о состоянии дома и как средство передачи управляющих воздействий исполнительным устройствам.

Таким образом, Home Assistant становится связующим звеном между алгоритмами искусственного интеллекта и реальными инженерными системами.

# Сравнение программных средств

Для удобства сравнения основные возможности рассмотренных библиотек представлены в таблице.

| Программное средство | Основное назначение | Применение в умном доме |
| --- | --- | --- |
| Gymnasium | Стандартный интерфейс среды RL | Разработка и тестирование интеллектуальных агентов |
| Stable Baselines3 | Готовые алгоритмы Reinforcement Learning | Обучение агентов управления HVAC, освещением и жалюзи |
| Ray RLlib | Распределённое обучение | Обучение сложных моделей и крупных симуляций |
| EnergyPlus | Физическое моделирование зданий | Расчёт тепловых процессов и энергопотребления |
| OpenStudio | Создание моделей зданий | Подготовка виртуальных моделей для EnergyPlus |
| Sinergym | Интеграция Gymnasium и EnergyPlus | Обучение RL-агентов на реалистичной модели здания |
| CityLearn | Моделирование районов и энергосистем | Исследование управления несколькими зданиями |
| Home Assistant | Платформа автоматизации | Интеграция обученной модели с реальным оборудованием |

# Заключение

Обучение с подкреплением является одним из наиболее перспективных направлений развития искусственного интеллекта в системах умного дома. В отличие от традиционных алгоритмов автоматизации, основанных на заранее заданных правилах, Reinforcement Learning позволяет интеллектуальному агенту самостоятельно формировать стратегию управления на основе накопленного опыта взаимодействия со средой.