ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

Блок 3. Специфические задачи умного дома

Дисциплина: «Прикладной искусственный интеллект в системах умного дома»

# 1. Общие положения

Фонд оценочных средств предназначен для установления соответствия результатов обучения по Блоку 3 требованиям рабочей программы дисциплины. Блок рассчитан на 10 академических часов и включает лекционные и практические занятия по предиктивной аналитике, обнаружению аномалий, энергоменеджменту, безопасности и приватности интеллектуального дома.

Оценивание строится по принципу прямого соответствия: каждое оценочное средство связано с конкретной компетенцией, индикатором и наблюдаемым результатом деятельности обучающегося.

# 2. Структура Блока 3

| Занятие | Вид | Часы | Содержание | Компетенции и индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Лекция | 2 | Предиктивная аналитика и превентивное обслуживание. Signature Analysis. Anomaly Detection in IoT. | ML-4; ML-4.1 |
| 3.2 | Практика | 4 | Isolation Forest / Autoencoder, визуализация аномальных событий, алертинг, кейсы протечек и поломок. | ML-4; ML-4.1 |
| 3.3 | Лекция | 2 | Энергоменеджмент, Demand Response, оптимизация тарифа, Solar + Battery Management. | ML-2; ML-2.2; O-3; O-3.1 |
| 3.4 | Лекция | 2 | Безопасность и приватность, Federated Learning, Differential Privacy, Anomaly Behaviour Detection. | AI S-1; AI S-1.1 |

# 3. Паспорт контролируемых компетенций

| Код | Наименование | Формулировка компетенции | Контролируемый индикатор | Ожидаемый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML-4 | Методы классического машинного обучения без учителя | Способен применять методы обучения без учителя для анализа данных и выявления скрытых закономерностей. | ML-4.1. Применяет алгоритмы кластеризации и понижения размерности для решения практических задач. | Базовый/средний уровень для занятий 3.1–3.2: применяет стандартные библиотеки обучения без учителя, выполняет подготовку данных, использует методы поиска аномалий, визуализирует и интерпретирует результаты. |
| ML-2 | Основы машинного обучения | Способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения, включая подготовку данных и работу с признаками. | ML-2.2. Применяет методы предварительной обработки данных и работы с признаками. | Проводит разведочный анализ данных, работает с пропущенными значениями и выбросами, выполняет масштабирование, кодирование и формирование признаков для задач энергоменеджмента. |
| O-3 | Интеллектуальные методы оптимизации | Способен применять и (или) разрабатывать интеллектуальные методы оптимизации. | O-3.1. Выявляет конфликтующие параметры и характеристики наблюдаемой системы на основе анализа данных о ее функционировании, находит причины отклонения от оптимальной конфигурации. | Сопоставляет фактические режимы с эталонными, выявляет отклонения и причины неоптимального энергопотребления, определяет направления коррекции режимов нагрузки, солнечной генерации и накопителя. |
| AI S-1 | Доверенный ИИ, управление рисками и безопасностью систем ИИ | Способен управлять рисками при разработке и использовании систем ИИ, выстраивать управление безопасностью ИИ в организации с учетом принципов этического использования ИИ. | AI S-1.1. Выявляет и моделирует угрозы на всем жизненном цикле ИИ-систем, оценивает и приоритизирует риски. | Понимает основные категории рисков и атак на ИИ (отравление данных, кража модели через API, обход защиты), применяет STRIDE и MITRE ATLAS по готовым шаблонам, использует матрицу рисков и учитывает требования ГОСТ Р ISO/IEC 27005-2010, ПНСТ 836-2023, NIST AI RMF 1.0 и методик ФСТЭК. |

# 4. Матрица соответствия результатов обучения и оценочных средств

| Занятие | Индикатор | Наблюдаемый результат | Оценочное средство | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | ML-4.1 | Объясняет назначение методов обучения без учителя в Predictive Maintenance; интерпретирует сигнатуры тока и вибрации; выбирает признаки для выявления отклонений. | Тест, устный опрос, мини-кейс | Текущий контроль |
| 3.2 | ML-4.1 | Реализует Isolation Forest и Autoencoder; визуализирует аномалии; формирует правило алертинга; интерпретирует результаты. | Практическая работа, отчет, защита | Текущий/рубежный контроль |
| 3.3 | ML-2.2 | Подготавливает признаки нагрузки, тарифа, солнечной генерации и состояния батареи; обрабатывает пропуски и масштабирует данные. | Тест, аналитическое задание | Текущий контроль |
| 3.3 | O-3.1 | Выявляет конфликт стоимости, комфорта и ресурса батареи; находит причины отклонений от оптимального режима. | Ситуационная задача, расчетный кейс | Текущий контроль |
| 3.4 | AI S-1.1 | Выявляет угрозы ИИ-системы, применяет STRIDE/MITRE ATLAS, оценивает и ранжирует риски, объясняет роль FL и DP. | Тест, карта угроз, матрица рисков, кейс | Рубежный контроль |

# 5. Оценочные средства по занятиям

## 5.1. Занятие 3.1. Предиктивная аналитика и превентивное обслуживание

Цель оценивания: установить, способен ли обучающийся применять методы обучения без учителя и анализа признаков для раннего выявления неисправностей в системах умного дома.

Объяснить различие между реактивным, регламентным и предиктивным обслуживанием.

Определить информативные признаки тока, мощности и вибрации для диагностики двигателя или компрессора.

По фрагменту временного ряда определить возможный тип отклонения: перегрузка, механический дисбаланс, заклинивание, деградация подшипника.

Обосновать, почему аномалия не всегда является аварией и требует контекстной интерпретации.

## 5.2. Занятие 3.2. Практическая работа по обнаружению аномалий

Комплексное практическое задание: по набору телеметрии умного дома выполнить подготовку признаков, обучить Isolation Forest и Autoencoder, сравнить результаты, построить графики и разработать простое правило алертинга.

| Этап | Действие обучающегося | Проверяемый результат | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка структуры данных, пропусков и выбросов | Корректная подготовка данных | 10 |
| 2 | Выбор и масштабирование признаков | Обоснованный набор признаков | 10 |
| 3 | Обучение Isolation Forest | Модель и корректная интерпретация -1/1 | 20 |
| 4 | Обучение Autoencoder | Порог по ошибке реконструкции | 20 |
| 5 | Сравнение моделей | Анализ совпадений, ложных тревог и ограничений | 15 |
| 6 | Визуализация и алертинг | Понятный график и правило уведомления | 15 |
| 7 | Выводы и защита | Инженерная интерпретация результата | 10 |

## 5.3. Занятие 3.3. Энергоменеджмент и Demand Response

Оценивание проводится одновременно по индикаторам ML-2.2 и O-3.1. Обучающийся должен подготовить данные для анализа и затем выявить конфликтующие параметры энергосистемы умного дома.

| Показатель | Пример признака | Возможный конфликт |
| --- | --- | --- |
| Стоимость энергии | Тариф, цена по часам | Минимальная стоимость против комфорта пользователя |
| Пиковая мощность | Суммарная нагрузка | Ограничение сети против одновременной работы приборов |
| Солнечная генерация | PV power | Использование собственной генерации против времени потребления |
| Состояние батареи | SOC, циклы, температура | Экономия против деградации аккумулятора |
| Комфорт | Температура, расписание | Снижение нагрузки против допустимого микроклимата |

## 5.4. Занятие 3.4. Безопасность и приватность

Обучающийся получает архитектуру умного дома с датчиками, IoT-шлюзом, локальной моделью и сервером федеративного обучения. Необходимо определить активы, границы доверия, угрозы и риски на жизненном цикле ИИ-системы.

| Объект | Пример угрозы | Метод анализа | Возможная мера |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные датчиков | Подмена или отравление данных | STRIDE: Tampering; MITRE ATLAS | Контроль целостности, фильтрация, доверенные источники |
| Локальная модель | Evasion/обход детектора | MITRE ATLAS | Робастное обучение, мониторинг дрейфа |
| API модели | Model Extraction | MITRE ATLAS | Ограничение запросов, аутентификация, журналирование |
| FL-обновления | Вредоносное обновление клиента | Модель угроз жизненного цикла | Secure Aggregation, проверка обновлений |
| Персональные данные | Membership Inference | Privacy analysis | Differential Privacy, минимизация данных |

# 6. Банк тестовых заданий

1. Какова основная цель Predictive Maintenance? Эталон: Предсказать отказ до наступления аварии.

2. Что понимают под сигнатурой тока? Эталон: Характерный набор параметров и спектральных признаков, связанный с режимом оборудования.

3. Какой тип обучения используется в Isolation Forest? Эталон: Обучение без учителя.

4. Что означает значение -1 в predict() Isolation Forest? Эталон: Объект признан аномальным.

5. Что используется в Autoencoder как показатель аномальности? Эталон: Ошибка реконструкции.

6. Почему данные масштабируют перед Autoencoder? Эталон: Чтобы признаки с большим диапазоном не доминировали.

7. Что такое ложноположительное срабатывание? Эталон: Нормальное событие ошибочно признано аномалией.

8. Что должно содержать правило алертинга? Эталон: Условие, порог, приоритет и действие/канал уведомления.

9. Для чего применяется Demand Response? Эталон: Для управляемого изменения нагрузки с учетом тарифа и состояния энергосистемы.

10. Что показывает SOC батареи? Эталон: Текущий уровень заряда.

11. Какой конфликт характерен для управления батареей? Эталон: Экономия электроэнергии против ускоренного износа батареи.

12. Какой индикатор отвечает за подготовку признаков? Эталон: ML-2.2.

13. Какой индикатор отвечает за выявление причин неоптимального режима? Эталон: O-3.1.

14. Что передается на сервер при Federated Learning? Эталон: Обновления параметров модели, а не исходные данные.

15. Устраняет ли Federated Learning все риски утечки? Эталон: Нет, обновления также могут раскрывать информацию.

16. Для чего применяется Differential Privacy? Эталон: Для ограничения влияния отдельной записи/пользователя на результат.

17. Что такое Data Poisoning? Эталон: Преднамеренное искажение обучающих данных или обновлений.

18. Что такое Model Extraction? Эталон: Восстановление или копирование модели через запросы к API.

19. Какова цель STRIDE? Эталон: Систематизировать угрозы по шести категориям.

20. Для чего используется MITRE ATLAS? Эталон: Для анализа тактик и техник атак на системы ИИ.

21. Как упрощенно оценивается риск? Эталон: Как сочетание вероятности и последствий.

22. Какой документ связан с менеджментом риска информационной безопасности? Эталон: ГОСТ Р ISO/IEC 27005-2010.

23. Что означает остаточный риск? Эталон: Риск, сохраняющийся после применения мер обработки.

24. Какие варианты обработки риска применяются? Эталон: Избежать, снизить, передать или принять.

# 7. Ситуационные задания

## Кейс 1. Компрессор HVAC

В течение недели среднеквадратичное значение вибрации выросло на 35 %, а ток стал нестабилен. Определить признаки, возможную неисправность и требуемый уровень предупреждения.

Проверяемый индикатор: ML-4.1.

## Кейс 2. Протечка

Ночью WaterFlow сохраняется выше нуля при отсутствии жильцов. Isolation Forest обнаружил аномалию, Autoencoder — нет. Объяснить расхождение и предложить алертинг.

Проверяемый индикатор: ML-4.1.

## Кейс 3. Управление нагрузкой

В период высокого тарифа одновременно работают бойлер, стиральная машина и зарядка электромобиля; батарея имеет SOC 25 %. Выявить конфликтующие параметры и предложить решение.

Проверяемый индикатор: ML-2.2, O-3.1.

## Кейс 4. Федеративная атака

Один дом регулярно отправляет обновления, резко ухудшающие глобальную модель. Выполнить STRIDE/ATLAS-анализ, оценить риск и предложить меры.

Проверяемый индикатор: AI S-1.1.

# 8. Критерии и шкала оценивания

| Уровень | Диапазон | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 86–100 | Задания выполнены полностью; методы выбраны и обоснованы; результаты интерпретированы; риски приоритизированы; выводы технически корректны. |
| Хорошо | 71–85 | Основные задания выполнены; имеются отдельные неточности в интерпретации или обосновании; выводы в целом корректны. |
| Удовлетворительно | 56–70 | Получены базовые результаты, но анализ неполон; имеются ошибки в выборе признаков, оценке рисков или объяснении ограничений. |
| Неудовлетворительно | 0–55 | Не достигнуты ключевые результаты; модели или расчеты неработоспособны; отсутствует связь с индикаторами компетенций. |

# 9. Минимальные признаки сформированности индикаторов

| Индикатор | Минимально достаточный результат |
| --- | --- |
| ML-4.1 | Студент выбирает и применяет хотя бы один метод обучения без учителя, визуализирует результат и объясняет смысл обнаруженной структуры/аномалии. |
| ML-2.2 | Студент выполняет базовую очистку, обработку пропусков, масштабирование и формирование признаков для энергетического набора данных. |
| O-3.1 | Студент выявляет не менее двух конфликтующих параметров и объясняет причину отклонения от оптимального режима. |
| AI S-1.1 | Студент выявляет активы и угрозы, заполняет STRIDE/ATLAS-шаблон, оценивает вероятность и последствия, ранжирует риски и предлагает меры. |

# 10. Методические указания преподавателю

При оценивании разделять техническую реализацию и инженерную интерпретацию результата.

Не считать единичный выброс автоматически доказанным отказом или вторжением.

Для задания 3.3 оценивать отдельно качество подготовки признаков (ML-2.2) и качество анализа конфликтов/отклонений (O-3.1).

Для задания 3.4 оценивать не только знание терминов FL/DP, но и способность связать их с конкретными угрозами и остаточными рисками.

При спорных оценках использовать минимальные признаки сформированности из раздела 9.