https://onpad.ru/catalog/cubie/friendlyARM/nano_pi/3994.html

# Одноплатный мини-компьютер NanoPC-T6 LTS 8Гб/64Гб eMMC с металлическим корпусом

### Технические характеристики

| SoC: | Rockchip RK3588 |
| --- | --- |
| Процессор: | Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A 76 (до 2,4 ГГц) и четырехъядерный процессор Cortex-A55 (до 1,8 ГГц) |
| Графический процессор: | Mali-G610 MP4, совместимый с OpenGL ES 1.1, 2.0 и 3.2, OpenCL до 2.2 и Vulkan1.2 |
| VPU: | декодер H.265 и VP9 8K при 60 кадрах в секунду, декодер H.264 8K при 30 кадрах в секунду, декодер AV1 4K при 60 кадрах в секунду, кодер H.264 и H.265 8K при 30 кадрах в секунду |
| NPU: | 6TOPS, поддерживает INT4/INT8/INT16/FP16 |
| Оперативная память: | 64-битная 8 ГБ LPDDR4X с частотой 2133 МГц. |
| Флэш-память: | 64 ГБ eMMC, в режиме HS400 |
| microSD: | поддержка режима до SDR104 |
| Ethernet: | 2 порта PCIe 2,5G Ethernet |
| 4G LTE: | один разъем mimiPCIe и один слот microSIM |
| USB-A: | 1x USB 3.0 типа A |
| USB-C: | 1 полнофункциональный порт USB Type-C™, поддержка дисплея DP до 4Kp60, USB 3.0 |
| Видео вход: |  |
| - | 1x стандартный входной порт HDMI, до 4Kp60 |
| - | 2x 4-полосный MIPI-CSI, совместимый с MIPI V1.2 |
| Видео выход: |  |
| - | 2x стандартных выходных порта HDMI |
| - | совместим с режимами HDMI2.1, HDMI2.0 и HDMI1.4 |
| - | один поддерживает отображение до 7680x4320 при 60 Гц, другой поддерживает до 4Kp60 |
| - | Поддержка формата RGB/YUV (до 10 бит) |
| - | 2x 4-канальный MIPI-DSI, совместимый с MIPI DPHY 2.0 или CPHY 1.1 |
| Аудио: |  |
| - | Разъем 3,5 мм для выхода на стереонаушники |
| - | Разъем PH-2A 2,0 мм для аналогового микрофонного входа |
| GPIO: |  |
| - | 40-контактный разъем 2,54 мм |
| - | до 2x SPI, 6x UART, 1x I2C, 8x PWM, 2x I2S, 28x GPIO |
| - | Разъемы М.2 |
| - | один разъем M.2 M-Key с PCIe 3.0 x4 для твердотельных накопителей NVMe со скоростью до 2500 МБ/с |
| - | один разъем M.2 E-key с PCIe 2.1 x1 и хостом USB2.0 |
| другие: |  |
| - | 2-контактный входной разъем батареи RTC 1,27/1,25 мм для маломощной RTC IC HYM8563TS |
| - | один ИК-приемник 38 кГц |
| - | Кнопка MASK для обновления eMMC, кнопка сброса и кнопка питания. |
| - | один разъем для вентилятора 5 В |
| - | Отладочный UART, 3-контактный разъем 2,54 мм, уровень 3,3 В, 1 500 000 бит/с |
| - | 2 светодиода, управляемых GPIO (SYS, LED1) |
| Источник питания: | разъем постоянного тока 5,5*2,1 мм, вход 12 В постоянного тока. |
| Печатная плата: | 8 слоев, 110x80x1,6 мм |
| Рабочая температура окружающей среды: | от 0 ℃ до 70 ℃ |

https://onpad.ru/catalog/cubie/raspberrypi/raspberrypimodule/3879.html

### Технические характеристики

| Производитель: | Raspberry Pi |
| --- | --- |
| Номер по каталогу производителя: | CM5016016 |
| SKU: | SC1606 |
| Процессор: | Broadcom BCM2712 четырехъядерный Cortex-A76 (ARM v8) 64-битная SoC @ 2.4GHz |
| Оперативная память: | 16GB LPDDR4-4267 SDRAM with ECC |
| Хранилище: | 16Gb eMMC |
| Опции для сертифицированного радиомодуля, содержащего: |  |
| - | - 2,4 ГГц/5,0 ГГц IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless |
| - | - Bluetooth 5.0, BLE |
| - | - Встроенный электронный переключатель для выбора между печатной платой или внешней антенной |
| Интернет: | Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 15881 |
| USB: | USB 3.0 x 2 (поддерживает синхронную работу на скорости 5 Гбит/с), USB 2.0 x 1 |
| PCIe: | 1x 1-полосный хост PCIe, Gen 2 (5 Гбит / с) |
| 30х пользовательских GPIO (3,3 В или 1,8 В), также конфигурируемых как: |  |
| - | - До 5 × UART |
| - | - До 5 × I2C |
| - | - До 5 × SPI |
| - | - 1 × интерфейс SDIO |
| - | - 1 × DPI (параллельный RGB-дисплей) |
| - | - 1 × I2S |
| - | - До 4 × каналов ШИМ |
| - | - До 3 × выходов GPCLK |
| Видео: |  |
| - | 2х порта HDMI 2.0 (поддерживает до 4Kp60 на обоих портах одновременно) |
| - | 2× 4-канальных порта MIPI, поддерживающих как DSI (порт дисплея), так и CSI-2 (порт камеры) |
| Мультимедиа: |  |
| - | Декодер 4Kp60 HEVC |
| - | Графика OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 |
| - | 1 × SDIO 2.0 (CM5 Lite) |
| Входная мощность: | Один вход блока питания +5 В поддерживает USB PD до 5 А при 5 В |
| Рабочая температура: | -20°C to +85°C |
| Среднее время безотказной работы: | 143 000 часов (168 000 часов CM5 Lite) |
| Срок выпуска: | Вычислительный модуль Raspberry Pi 5 будет находиться в производстве как минимум до января 2036 года. |
| RTC: | Встроенные часы реального времени (RTC), питание от внешней батареи |
| Размер модуля: | 55 мм × 40 мм × 4,7 мм с 4 монтажными отверстиями M2,5 |