МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ

Архитектура ИИ-решений в IoT: Cloud AI, Fog AI и Edge AI

Занятие 1.3

Форма выполнения: индивидуальная или в группах по два человека.

Основное оборудование:

- персональный компьютер;

- Raspberry Pi;

- локальная компьютерная сеть;

- при наличии — микроконтроллер ESP32;

- при наличии — вибрационный датчик или акселерометр.

Основное программное обеспечение:

- Python 3.10 или более новая совместимая версия;

- NumPy;

- Pandas;

- Scikit-learn;

- Matplotlib;

- Joblib;

- Flask;

- Requests;

- psutil;

- Raspberry Pi OS.

Дополнительное программное обеспечение:

- ONNX Runtime;

- TensorFlow Lite;

- TensorFlow Lite for Microcontrollers;

- Arduino IDE или PlatformIO.

2. Тема практического занятия

Архитектура ИИ-решений в IoT. Облако, туманные вычисления и периферийный искусственный интеллект. Выбор места принятия решения. Развёртывание простой модели машинного обучения на Raspberry Pi и сравнение задержек Cloud AI, Fog AI и Edge AI.

3. Цель практической работы

Целью практической работы является получение навыков проектирования, развёртывания и экспериментальной оценки ИИ-решений для систем Интернета вещей, построенных по архитектурам Cloud AI, Fog AI и Edge AI.

В ходе работы студент должен определить, как место выполнения модели машинного обучения влияет на:

- задержку принятия решения;

- время выполнения модели;

- объём передаваемых данных;

- зависимость системы от сетевого соединения;

- автономность системы;

- приватность исходных данных;

- использование вычислительных ресурсов;

- сложность развёртывания и сопровождения модели;

- возможность централизованного обновления модели.

Практическая работа должна показать, что выбор места выполнения модели определяется не только вычислительной мощностью оборудования, но и требованиями прикладной задачи к времени реакции, приватности, автономности, стоимости сетевого обмена и надёжности.

4. Формируемые компетенции

4.1. Компетенция LC-5

Направление компетенции: промышленная разработка, развёртывание, эксплуатация и мониторинг систем искусственного интеллекта.

Формулировка компетенции: способен применять и проектировать различные инструменты и инженерные практики промышленной разработки, развёртывания, эксплуатации и мониторинга систем искусственного интеллекта.

Индикатор LC-5.1: осуществляет выбор инструментов и инженерных практик промышленной разработки систем искусственного интеллекта, развёртывания и сопровождения моделей машинного обучения в продуктивной среде.

Базовый уровень сформированности: тестирует, испытывает и оценивает качество инструментов и инженерных практик промышленной разработки систем искусственного интеллекта, развёртывания и сопровождения моделей машинного обучения в рабочей версии программного обеспечения.

В ходе практической работы студент:

- выбирает средство выполнения модели;

- сохраняет обученную модель;

- переносит модель на Edge-устройство;

- развёртывает модель на Raspberry Pi;

- создаёт сетевой сервис для удалённого инференса;

- измеряет задержки;

- оценивает загрузку вычислительных ресурсов;

- проверяет устойчивость решения при отсутствии сети;

- сравнивает варианты промышленного развёртывания;

- формулирует рекомендации по выбору архитектуры.

4.2. Компетенция ML-2

Направление компетенции: основы машинного обучения.

Формулировка компетенции: способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения, включая подготовку данных, оценку качества моделей и работу с признаками.

Индикатор ML-2.2: применяет методы предварительной обработки данных и работы с признаками.

Средний уровень сформированности: владеет методами генерации признаков, включая отбор, создание и преобразование признаков.

В ходе практической работы студент:

- анализирует поток измерений датчика;

- выполняет очистку данных;

- разделяет сигнал на временные окна;

- вычисляет статистические признаки;

- вычисляет частотные признаки;

- выполняет нормализацию;

- сравнивает модели с разными наборами признаков;

- оценивает влияние признаков на качество классификации;

- оценивает вычислительную сложность генерации признаков.

5. Планируемые результаты обучения

После выполнения практической работы студент должен уметь:

- объяснять различия между Cloud AI, Fog AI и Edge AI;

- определять место выполнения модели в IoT-системе;

- формулировать требования к задержке и автономности;

- выполнять предварительную обработку данных датчика;

- формировать статистические и частотные признаки;

- обучать компактную модель классификации;

- оценивать качество модели;

- сохранять и загружать модель;

- развёртывать модель на Raspberry Pi;

- создавать HTTP-сервис для удалённого инференса;

- измерять время инференса и полную задержку;

- рассчитывать среднее значение, минимум, максимум и 95-й процентиль задержки;

- оценивать объём передаваемых данных;

- анализировать влияние архитектуры на приватность;

- обосновывать выбор Cloud-, Fog-, Edge- или гибридной архитектуры.

6. Практическая задача

В работе рассматривается система контроля технического состояния оборудования по сигналу вибрационного датчика.

Датчик формирует последовательность измерений ускорения. На основании этих измерений модель должна определить одно из двух состояний:

- normal — нормальная работа оборудования;

- alarm — повышенная или аномальная вибрация.

Общая структура системы:

Рисунок 1 — Общая структура системы и варианты размещения модели Cloud AI, Fog AI и Edge AI.

7. Краткие теоретические сведения

7.1. Cloud AI

Cloud AI предполагает передачу данных на удалённый сервер или в облачную платформу, где выполняются предварительная обработка, инференс и хранение результатов.

Преимущества Cloud AI:

- доступ к мощным вычислительным ресурсам;

- возможность использовать сложные модели;

- централизованное управление;

- удобное обновление моделей;

- централизованный мониторинг;

- возможность накопления больших объёмов данных.

Ограничения:

- зависимость от Интернета;

- дополнительная сетевая задержка;

- необходимость передачи данных;

- риски нарушения приватности;

- стоимость облачной инфраструктуры;

- возможная невозможность работы при потере связи.

7.2. Fog AI

Fog AI предполагает выполнение модели на промежуточном вычислительном узле, расположенном в локальной сети рядом с IoT-устройствами.

Таким узлом может быть:

- Raspberry Pi;

- промышленный компьютер;

- локальный сервер;

- IoT-шлюз;

- маршрутизатор с вычислительным модулем;

- сервер предприятия.

Преимущества Fog AI:

- меньшая задержка по сравнению с Cloud AI;

- возможность обработки данных нескольких устройств;

- снижение внешнего сетевого трафика;

- возможность локального хранения данных;

- упрощение централизованного обновления моделей внутри объекта.

Ограничения:

- зависимость от локальной сети;

- необходимость обслуживания Fog-узла;

- меньшая вычислительная мощность по сравнению с облаком;

- единая точка отказа для группы устройств.

7.3. Edge AI

Edge AI предполагает выполнение модели непосредственно на устройстве или рядом с источником данных.

В качестве Edge-устройства могут использоваться:

- Raspberry Pi;

- ESP32;

- NVIDIA Jetson;

- Google Coral;

- промышленные контроллеры;

- мобильные устройства;

- интеллектуальные камеры;

- микроконтроллеры с TinyML.

Преимущества Edge AI:

- минимальная задержка;

- отсутствие необходимости передавать исходные данные;

- высокая автономность;

- повышение приватности;

- возможность работы без сети;

- сокращение сетевого трафика.

Ограничения:

- ограниченная память;

- ограниченная производительность;

- ограничения энергопотребления;

- необходимость использовать компактные модели;

- более сложное обновление моделей на большом числе устройств;

- необходимость аппаратно-зависимой оптимизации.

7.4. Сравнение архитектур

| Параметр | Cloud AI | Fog AI | Edge AI |
| --- | --- | --- | --- |
| Место выполнения модели | удалённый сервер | локальный узел | само устройство |
| Типичная задержка | высокая | средняя | минимальная |
| Зависимость от Интернета | высокая | низкая | отсутствует |
| Зависимость от локальной сети | возможно | высокая | отсутствует |
| Приватность | ниже | средняя | выше |
| Вычислительные ресурсы | высокие | средние | ограниченные |
| Централизованное обновление | удобное | удобное | сложнее |
| Работа без сети | ограничена | возможна внутри сети | возможна |
| Передача исходных данных | часто требуется | не всегда | не требуется |
| Типичные задачи | обучение, аналитика | локальная агрегация | быстрое решение |

7.5. Где принимать решение

Решение следует принимать на Edge-устройстве, если:

- требуется минимальная задержка;

- система должна работать автономно;

- передаваемые данные являются чувствительными;

- сетевое соединение нестабильно;

- модель достаточно компактна.

Fog-архитектура целесообразна, если:

- необходимо обслуживать группу устройств;

- требуется локальное централизованное управление;

- Edge-устройства не обладают достаточной производительностью;

- данные не должны покидать локальную сеть.

Cloud AI следует использовать, если:

- требуется сложная модель;

- необходима централизованная аналитика;

- обрабатываются данные от большого числа объектов;

- задержка не является критической;

- имеется стабильное сетевое соединение.

На практике часто используется гибридная архитектура:

Edge:
быстрое локальное решение

Fog:
агрегация и локальный контроль

Cloud:
обучение, аналитика и обновление моделей

8. Исходные данные

Для работы используется комплект файлов:

data/
├── sensor_data_clean.csv
├── sensor_data_with_issues.csv
├── sensor_train.csv
├── sensor_test.csv
├── features_all.csv
├── features_train.csv
└── features_test.csv

Назначение файлов:

- sensor_data_clean.csv — исходный сигнал без ошибок;

- sensor_data_with_issues.csv — сигнал с пропусками, строковыми ошибками и дубликатами;

- sensor_train.csv — обучающая часть исходного сигнала;

- sensor_test.csv — тестовая часть исходного сигнала;

- features_all.csv — готовые признаки для всех данных;

- features_train.csv — признаки для обучения;

- features_test.csv — признаки для тестирования.

Основные столбцы исходного файла:

segment_id
sample_index
timestamp
value
label

Частота дискретизации учебного сигнала составляет 1000 Гц.

Классы:

- normal;

- alarm.

9. Итоговая структура проекта

В результате выполнения работы должна быть создана следующая структура:

iot_edge_lab/
│
├── data/
│   ├── sensor_data_clean.csv
│   ├── sensor_data_with_issues.csv
│   ├── sensor_train.csv
│   ├── sensor_test.csv
│   ├── features_train.csv
│   └── features_test.csv
│
├── models/
│   ├── iot_model.joblib
│   ├── scaler.joblib
│   └── feature_names.joblib
│
├── results/
│   ├── metrics.csv
│   ├── latency_edge.csv
│   ├── latency_fog.csv
│   └── latency_cloud.csv
│
├── prepare_features.py
├── train_model.py
├── edge_inference.py
├── fog_server.py
├── network_client.py
├── cloud_server.py
└── compare_results.py

11. Порядок выполнения практической работы

Этап 1. Подготовка программной среды

Цель этапа

Подготовить программное окружение для обработки данных, обучения модели и проведения сетевых экспериментов.

Порядок выполнения

Создать рабочую папку:

mkdir iot_edge_lab
cd iot_edge_lab

Создать виртуальное окружение.

Windows:

python -m venv venv
venv\Scripts\activate

Linux или Raspberry Pi OS:

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

Установить библиотеки:

python -m pip install numpy pandas scikit-learn matplotlib joblib flask requests psutil

Создать программу проверки:

import numpy
import pandas
import sklearn
import flask
import requests
import joblib
import psutil

print("Программная среда подготовлена")

Результат этапа

Все библиотеки импортируются без ошибок.

В отчёт включить

- операционную систему;

- версию Python;

- модель компьютера или Raspberry Pi;

- перечень основных библиотек.

Этап считается выполненным, если

Программа выводит:

Программная среда подготовлена

Этап 2. Исследование исходных данных

Цель этапа

Изучить структуру набора данных и выявить проблемы качества.

Порядок выполнения

Создать файл prepare_features.py:

import pandas as pd

DATA_FILE = "data/sensor_data_with_issues.csv"

data = pd.read_csv(DATA_FILE)

print("Первые строки:")
print(data.head())

print("\nРазмер таблицы:")
print(data.shape)

print("\nТипы данных:")
print(data.dtypes)

print("\nПропущенные значения:")
print(data.isnull().sum())

print("\nРаспределение классов:")
print(data["label"].value_counts())

Необходимо определить

- число строк;

- число столбцов;

- наличие пропусков;

- наличие ошибочных строковых значений;

- наличие дубликатов;

- распределение классов.

Результат этапа

Получено общее описание датасета.

В отчёт включить

- число записей;

- число пропущенных значений;

- количество дубликатов;

- число примеров каждого класса;

- вывод о качестве данных.

Этап считается выполненным, если

Программа корректно загружает файл и выводит его основные характеристики.

Этап 3. Очистка данных

Цель этапа

Подготовить данные к последующей обработке.

Порядок выполнения

Добавить преобразование числового столбца:

data["value"] = pd.to_numeric(
    data["value"],
    errors="coerce"
)

Заполнить пропуски медианой:

median_value = data["value"].median()

data["value"] = data["value"].fillna(
    median_value
)

Удалить дубликаты:

data = data.drop_duplicates()

Удалить строки без метки:

data = data.dropna(
    subset=["label"]
)

При необходимости ограничить выбросы:

lower_limit = data["value"].quantile(0.01)
upper_limit = data["value"].quantile(0.99)

data["value"] = data["value"].clip(
    lower=lower_limit,
    upper=upper_limit
)

Проверить результат:

print(data.isnull().sum())
print("Число строк:", len(data))

Результат этапа

Получен очищенный набор данных без пропусков в используемых столбцах.

В отчёт включить

- число строк до очистки;

- число строк после очистки;

- способ обработки пропусков;

- способ обработки выбросов;

- обоснование выбранных методов.

Этап считается выполненным, если

В столбцах value и label отсутствуют пропущенные значения.

Этап 4. Формирование статистических признаков

Цель этапа

Преобразовать последовательность измерений в набор признаков, пригодный для обучения компактной модели.

Теоретическое обоснование

Одиночное измерение вибрации обычно недостаточно для определения состояния оборудования. Поэтому сигнал разделяют на временные окна. Для каждого окна рассчитывают характеристики, описывающие форму и энергию сигнала.

Порядок выполнения

Создать функцию расчёта признаков:

import numpy as np


def calculate_features(values: np.ndarray) -> dict:
    differences = np.diff(values)

    return {
        "mean": float(np.mean(values)),
        "std": float(np.std(values)),
        "minimum": float(np.min(values)),
        "maximum": float(np.max(values)),
        "range": float(
            np.max(values) - np.min(values)
        ),
        "median": float(np.median(values)),
        "energy": float(
            np.mean(values ** 2)
        ),
        "mean_abs_difference": float(
            np.mean(np.abs(differences))
            if len(differences) > 0
            else 0.0
        ),
    }

Разделить сигнал на окна:

WINDOW_SIZE = 200
WINDOW_STEP = 200

feature_rows = []

for segment_id, segment in data.groupby(
    "segment_id"
):
    values = segment["value"].to_numpy(
        dtype=float
    )

    label = segment["label"].iloc[0]

    for start in range(
        0,
        len(values) - WINDOW_SIZE + 1,
        WINDOW_STEP
    ):
        window = values[
            start:start + WINDOW_SIZE
        ]

        features = calculate_features(window)

        features["segment_id"] = segment_id
        features["window_start"] = start
        features["label"] = label

        feature_rows.append(features)

feature_data = pd.DataFrame(feature_rows)

feature_data.to_csv(
    "data/features_generated.csv",
    index=False
)

print(feature_data.head())
print("Число окон:", len(feature_data))

Результат этапа

Создан файл:

data/features_generated.csv

В отчёт включить

- размер окна;

- шаг окна;

- число сформированных окон;

- перечень признаков;

- физический смысл не менее трёх признаков.

Этап считается выполненным, если

Создана таблица признаков без пропусков, содержащая не менее шести вычисляемых признаков.

Этап 5. Формирование частотных признаков

Цель этапа

Получить признаки, описывающие спектральный состав вибрационного сигнала.

Теоретическое обоснование

Аномалии вращающегося оборудования часто проявляются не только в росте амплитуды, но и в появлении новых частотных составляющих. Для обнаружения таких изменений применяется быстрое преобразование Фурье.

Порядок выполнения

Добавить функцию:

def calculate_frequency_features(
    values: np.ndarray,
    sampling_rate: float
) -> dict:
    centered = values - np.mean(values)

    spectrum = np.abs(
        np.fft.rfft(centered)
    )

    frequencies = np.fft.rfftfreq(
        len(values),
        d=1.0 / sampling_rate
    )

    if len(spectrum) == 0:
        return {
            "dominant_frequency": 0.0,
            "spectral_energy": 0.0,
        }

    spectrum[0] = 0

    dominant_index = np.argmax(spectrum)

    return {
        "dominant_frequency": float(
            frequencies[dominant_index]
        ),
        "spectral_energy": float(
            np.sum(spectrum ** 2)
        ),
    }

Использовать функцию при обработке окна:

SAMPLING_RATE = 1000.0

frequency_features = (
    calculate_frequency_features(
        window,
        SAMPLING_RATE
    )
)

features.update(frequency_features)

Результат этапа

В таблице признаков появились столбцы:

dominant_frequency
spectral_energy

В отчёт включить

- доминирующие частоты для классов normal и alarm;

- объяснение различий;

- вывод о полезности частотных признаков.

Этап считается выполненным, если

Для каждого временного окна рассчитаны статистические и частотные признаки.

Этап 6. Подготовка выборок и нормализация

Цель этапа

Подготовить данные к корректному обучению и тестированию модели.

Порядок выполнения

Создать файл train_model.py:

import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

data = pd.read_csv(
    "data/features_generated.csv"
)

service_columns = [
    "segment_id",
    "window_start",
    "label"
]

X = data.drop(columns=service_columns)
y = data["label"]

X_train, X_test, y_train, y_test = (
    train_test_split(
        X,
        y,
        test_size=0.25,
        random_state=42,
        stratify=y
    )
)

scaler = StandardScaler()

X_train_scaled = scaler.fit_transform(
    X_train
)

X_test_scaled = scaler.transform(
    X_test
)

print("Обучающая выборка:", X_train.shape)
print("Тестовая выборка:", X_test.shape)

Важное замечание

Метод fit для нормализатора должен применяться только к обучающей выборке. Использование тестовых данных при расчёте параметров нормализации приводит к утечке данных.

Результат этапа

Получены обучающая и тестовая выборки.

В отчёт включить

- число объектов в обучающей выборке;

- число объектов в тестовой выборке;

- перечень признаков;

- объяснение необходимости нормализации.

Этап считается выполненным, если

Выборки сформированы без пересечения и имеют одинаковый набор признаков.

Этап 7. Обучение базовой модели

Цель этапа

Обучить компактную модель, подходящую для выполнения на устройстве с ограниченными ресурсами.

Теоретическое обоснование

Для Edge AI важны не только показатели качества, но и:

- размер модели;

- скорость выполнения;

- объём памяти;

- сложность переноса;

- энергопотребление.

В основной части работы используется логистическая регрессия.

Порядок выполнения

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

model = LogisticRegression(
    max_iter=1000,
    random_state=42
)

model.fit(
    X_train_scaled,
    y_train
)

Дополнительный вариант

Можно обучить случайный лес:

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

forest_model = RandomForestClassifier(
    n_estimators=100,
    max_depth=8,
    random_state=42
)

forest_model.fit(
    X_train,
    y_train
)

Результат этапа

Получена обученная модель классификации.

В отчёт включить

- тип модели;

- основные параметры;

- причины выбора;

- ограничения модели.

Этап считается выполненным, если

Метод fit завершился без ошибок и модель выполняет прогноз.

Этап 8. Оценка качества модели

Цель этапа

Определить, насколько надёжно модель различает нормальное и аварийное состояние.

Порядок выполнения

from sklearn.metrics import (
    accuracy_score,
    classification_report,
    confusion_matrix
)

predictions = model.predict(
    X_test_scaled
)

accuracy = accuracy_score(
    y_test,
    predictions
)

print("Accuracy:", accuracy)

print("\nМатрица ошибок:")
print(
    confusion_matrix(
        y_test,
        predictions
    )
)

print("\nМетрики:")
print(
    classification_report(
        y_test,
        predictions
    )
)

Сохранить результаты:

report = classification_report(
    y_test,
    predictions,
    output_dict=True
)

metrics = pd.DataFrame(
    report
).transpose()

metrics.to_csv(
    "results/metrics.csv"
)

Необходимо определить

- Accuracy;

- Precision;

- Recall;

- F1-score;

- число ложных тревог;

- число пропущенных аварий.

Результат этапа

Рассчитаны показатели качества модели.

В отчёт включить

- таблицу метрик;

- матрицу ошибок;

- вывод о качестве;

- класс, распознаваемый хуже;

- возможные причины ошибок.

Этап считается выполненным, если

Рассчитаны Accuracy, Precision, Recall и F1-score.

Рекомендуемое значение Accuracy для учебного датасета — не менее 0,80. Однако работа считается выполненной и при меньшей точности, если студент корректно объяснил результат и предложил способы улучшения.

Этап 9. Сравнение модели с одним и несколькими признаками

Цель этапа

Оценить влияние генерации признаков на качество классификации.

Порядок выполнения

Обучить модель только по среднему значению:

X_simple = data[["mean"]]

X_train_simple, X_test_simple, y_train_simple, y_test_simple = (
    train_test_split(
        X_simple,
        y,
        test_size=0.25,
        random_state=42,
        stratify=y
    )
)

simple_model = LogisticRegression(
    max_iter=1000
)

simple_model.fit(
    X_train_simple,
    y_train_simple
)

simple_predictions = simple_model.predict(
    X_test_simple
)

simple_accuracy = accuracy_score(
    y_test_simple,
    simple_predictions
)

print(
    "Accuracy по одному признаку:",
    simple_accuracy
)

print(
    "Accuracy по полному набору:",
    accuracy
)

Результат этапа

Получены показатели качества для двух наборов признаков.

В отчёт включить

| Набор признаков | Accuracy | F1-score |
| --- | --- | --- |
| Только среднее |  |  |
| Полный набор |  |  |

Этап считается выполненным, если

Студент сравнил результаты и объяснил влияние признаков.

Этап 10. Сохранение модели

Цель этапа

Подготовить модель к использованию вне программы обучения.

Порядок выполнения

import joblib
from pathlib import Path

Path("models").mkdir(
    exist_ok=True
)

joblib.dump(
    model,
    "models/iot_model.joblib"
)

joblib.dump(
    scaler,
    "models/scaler.joblib"
)

joblib.dump(
    list(X.columns),
    "models/feature_names.joblib"
)

print("Модель сохранена")

Проверить размер файлов:

from pathlib import Path

for filename in [
    "models/iot_model.joblib",
    "models/scaler.joblib",
    "models/feature_names.joblib"
]:
    size_kb = (
        Path(filename).stat().st_size
        / 1024
    )

    print(
        filename,
        f"{size_kb:.2f} Кбайт"
    )

Результат этапа

Созданы три файла модели.

В отчёт включить

- размер модели;

- размер нормализатора;

- назначение каждого файла;

- достоинства и ограничения формата Joblib.

Этап считается выполненным, если

Сохранённая модель повторно загружается и выполняет прогноз.

Этап 11. Развёртывание модели на Raspberry Pi

Цель этапа

Перенести рабочую модель на Edge-устройство.

Порядок выполнения

Подключиться к Raspberry Pi по SSH:

ssh pi@IP_АДРЕС_RASPBERRY_PI

Создать каталог:

mkdir -p ~/iot_edge_lab
cd ~/iot_edge_lab

Создать окружение:

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

Установить библиотеки:

python -m pip install numpy scikit-learn joblib psutil

Скопировать файлы с персонального компьютера:

scp models/iot_model.joblib pi@IP_АДРЕС:~/iot_edge_lab/
scp models/scaler.joblib pi@IP_АДРЕС:~/iot_edge_lab/
scp models/feature_names.joblib pi@IP_АДРЕС:~/iot_edge_lab/
scp edge_inference.py pi@IP_АДРЕС:~/iot_edge_lab/

Результат этапа

Модель и программа инференса находятся на Raspberry Pi.

В отчёт включить

- модель Raspberry Pi;

- версию Raspberry Pi OS;

- способ подключения;

- перечень установленных библиотек.

Этап считается выполненным, если

Файлы успешно перенесены и модель загружается на Raspberry Pi.

Этап 12. Реализация Edge-инференса

Цель этапа

Выполнить классификацию непосредственно на Raspberry Pi без обращения к сети.

Порядок выполнения

Создать edge_inference.py:

import time
import joblib
import numpy as np

model = joblib.load(
    "iot_model.joblib"
)

scaler = joblib.load(
    "scaler.joblib"
)

feature_names = joblib.load(
    "feature_names.joblib"
)

sample = np.array([[
    0.02,
    0.19,
    -0.31,
    0.37,
    0.68,
    0.01,
    0.04,
    0.08,
    25.0,
    180.0
]], dtype=float)

sample_scaled = scaler.transform(
    sample
)

start_time = time.perf_counter()

prediction = model.predict(
    sample_scaled
)[0]

end_time = time.perf_counter()

latency_ms = (
    end_time - start_time
) * 1000

print("Признаки:", feature_names)
print("Результат:", prediction)
print(
    f"Время инференса: "
    f"{latency_ms:.3f} мс"
)

Количество и порядок значений в sample должны соответствовать feature_names.

Результат этапа

Raspberry Pi выводит класс normal или alarm.

В отчёт включить

- результат классификации;

- время одного инференса;

- скриншот выполнения программы.

Этап считается выполненным, если

Модель выполняет прогноз на Raspberry Pi без подключения к удалённому серверу.

Этап 13. Измерение Edge-задержки

Цель этапа

Оценить производительность модели на Edge-устройстве.

Порядок выполнения

Добавить серию измерений:

import csv
import numpy as np

NUMBER_OF_RUNS = 1000

latencies = []

for _ in range(NUMBER_OF_RUNS):
    start_time = time.perf_counter()

    model.predict(
        sample_scaled
    )

    end_time = time.perf_counter()

    latencies.append(
        (end_time - start_time) * 1000
    )

print(
    "Среднее:",
    np.mean(latencies)
)

print(
    "Минимум:",
    np.min(latencies)
)

print(
    "Максимум:",
    np.max(latencies)
)

print(
    "95-й процентиль:",
    np.percentile(latencies, 95)
)

with open(
    "latency_edge.csv",
    "w",
    newline="",
    encoding="utf-8"
) as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerow(
        ["run", "latency_ms"]
    )

    for index, value in enumerate(
        latencies
    ):
        writer.writerow(
            [index, value]
        )

Результат этапа

Создан файл:

latency_edge.csv

В отчёт включить

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Средняя задержка |  |
| Минимальная |  |
| Максимальная |  |
| 95-й процентиль |  |

Этап считается выполненным, если

Проведено не менее 100 измерений и рассчитаны основные характеристики задержки.

Этап 14. Оценка ресурсов Edge-устройства

Цель этапа

Оценить память и процессорные ресурсы, используемые программой.

Порядок выполнения

import os
import psutil

process = psutil.Process(
    os.getpid()
)

memory_mb = (
    process.memory_info().rss
    / 1024
    / 1024
)

cpu_percent = process.cpu_percent(
    interval=1.0
)

print(
    f"Память: {memory_mb:.2f} Мбайт"
)

print(
    f"CPU: {cpu_percent:.1f}%"
)

Результат этапа

Получены значения памяти и загрузки CPU.

В отчёт включить

- использование оперативной памяти;

- загрузку процессора;

- вывод о пригодности модели для Edge-устройства.

Этап считается выполненным, если

Студент зафиксировал потребление ресурсов при выполнении модели.

Этап 15. Реализация Fog-сервера

Цель этапа

Развернуть модель на локальном вычислительном узле и обеспечить доступ к ней по сети.

Теоретическое обоснование

В Fog-архитектуре Raspberry Pi действует как локальный сервер для нескольких IoT-устройств. Устройства передают признаки, а сервер возвращает решение модели.

Порядок выполнения

Установить Flask:

python -m pip install flask

Создать fog_server.py:

from flask import Flask, request, jsonify
import joblib
import numpy as np
import time

app = Flask(__name__)

model = joblib.load(
    "iot_model.joblib"
)

scaler = joblib.load(
    "scaler.joblib"
)


@app.post("/predict")
def predict():
    request_start = time.perf_counter()

    payload = request.get_json()

    if payload is None:
        return jsonify({
            "error": "JSON отсутствует"
        }), 400

    if "features" not in payload:
        return jsonify({
            "error": "Поле features отсутствует"
        }), 400

    features = np.array(
        payload["features"],
        dtype=float
    ).reshape(1, -1)

    preprocessing_start = (
        time.perf_counter()
    )

    features_scaled = scaler.transform(
        features
    )

    preprocessing_end = (
        time.perf_counter()
    )

    inference_start = time.perf_counter()

    prediction = model.predict(
        features_scaled
    )[0]

    inference_end = time.perf_counter()

    request_end = time.perf_counter()

    return jsonify({
        "prediction": str(prediction),
        "preprocessing_ms": (
            preprocessing_end
            - preprocessing_start
        ) * 1000,
        "inference_ms": (
            inference_end
            - inference_start
        ) * 1000,
        "server_total_ms": (
            request_end
            - request_start
        ) * 1000
    })


if __name__ == "__main__":
    app.run(
        host="0.0.0.0",
        port=5000,
        debug=False
    )

Запустить сервер:

python fog_server.py

Результат этапа

Сервис доступен в локальной сети по адресу:

http://IP_АДРЕС_RASPBERRY_PI:5000/predict

В отчёт включить

- IP-адрес Fog-узла;

- используемый порт;

- формат запроса;

- формат ответа.

Этап считается выполненным, если

Сервер принимает HTTP-запрос и возвращает результат классификации.

Этап 16. Разработка клиента для Fog AI

Цель этапа

Отправить признаки на Fog-сервер и измерить полную задержку.

Порядок выполнения

Создать network_client.py:

import requests
import time

SERVER_URL = (
    "http://192.168.1.50:5000/predict"
)

features = [
    0.02,
    0.19,
    -0.31,
    0.37,
    0.68,
    0.01,
    0.04,
    0.08,
    25.0,
    180.0
]

start_time = time.perf_counter()

response = requests.post(
    SERVER_URL,
    json={"features": features},
    timeout=5
)

end_time = time.perf_counter()

response.raise_for_status()

result = response.json()

total_latency_ms = (
    end_time - start_time
) * 1000

print(
    "Результат:",
    result["prediction"]
)

print(
    "Инференс на сервере:",
    result["inference_ms"]
)

print(
    "Полная Fog-задержка:",
    total_latency_ms
)

Необходимо заменить IP-адрес на фактический адрес Raspberry Pi.

Результат этапа

Клиент получает ответ от Fog-сервера.

В отчёт включить

- полную задержку;

- время инференса на сервере;

- разницу между ними;

- объяснение источников дополнительной задержки.

Этап считается выполненным, если

Клиент получает корректный ответ от Raspberry Pi.

Этап 17. Серия измерений Fog-задержки

Цель этапа

Получить статистически устойчивую оценку сетевой задержки.

Порядок выполнения

import csv
import numpy as np

NUMBER_OF_REQUESTS = 100

latencies = []
failed_requests = 0

for _ in range(NUMBER_OF_REQUESTS):
    try:
        start_time = time.perf_counter()

        response = requests.post(
            SERVER_URL,
            json={"features": features},
            timeout=5
        )

        end_time = time.perf_counter()

        response.raise_for_status()

        latencies.append(
            (end_time - start_time)
            * 1000
        )

    except requests.RequestException:
        failed_requests += 1

print(
    "Успешных запросов:",
    len(latencies)
)

print(
    "Ошибок:",
    failed_requests
)

print(
    "Среднее:",
    np.mean(latencies)
)

print(
    "95-й процентиль:",
    np.percentile(latencies, 95)
)

with open(
    "latency_fog.csv",
    "w",
    newline="",
    encoding="utf-8"
) as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerow(
        ["request", "latency_ms"]
    )

    for index, value in enumerate(
        latencies
    ):
        writer.writerow(
            [index, value]
        )

Результат этапа

Создан файл latency_fog.csv.

Этап считается выполненным, если

Проведено не менее 100 запросов и рассчитан 95-й процентиль.

Этап 18. Реализация Cloud-варианта

Цель этапа

Оценить задержку удалённого выполнения модели.

Варианты выполнения

Cloud-часть может выполняться:

- на реальном удалённом сервере;

- на виртуальной машине;

- на учебном сервере;

- путём моделирования сетевой задержки.

В основной версии работы допускается моделирование Cloud-задержки.

Порядок выполнения

Создать cloud_server.py на основе Fog-сервера и добавить задержку:

import random
import time

MIN_DELAY = 0.040
MAX_DELAY = 0.100


@app.post("/predict")
def predict():
    network_delay = random.uniform(
        MIN_DELAY,
        MAX_DELAY
    )

    time.sleep(network_delay)

    payload = request.get_json()

    features = np.array(
        payload["features"],
        dtype=float
    ).reshape(1, -1)

    features_scaled = scaler.transform(
        features
    )

    prediction = model.predict(
        features_scaled
    )[0]

    return jsonify({
        "prediction": str(prediction),
        "simulated_delay_ms":
            network_delay * 1000
    })

Важное замечание

Искусственная задержка является упрощённой моделью. Она не имитирует:

- потери пакетов;

- перегрузку маршрутов;

- повторную передачу;

- отказ DNS;

- нестабильность интернет-канала;

- изменение маршрута.

Результат этапа

Получен сервер, имитирующий удалённый облачный сервис.

Этап считается выполненным, если

Клиент получает результат, а задержка Cloud-варианта измерена не менее 100 раз.

Этап 19. Проверка работы при отсутствии сети

Цель этапа

Оценить автономность архитектур.

Порядок выполнения

Добавить обработку ошибок:

try:
    response = requests.post(
        SERVER_URL,
        json={"features": features},
        timeout=2
    )

    response.raise_for_status()

    print(response.json())

except requests.Timeout:
    print(
        "Превышено время ожидания"
    )

except requests.ConnectionError:
    print(
        "Сервер недоступен"
    )

except requests.RequestException as error:
    print(
        "Ошибка запроса:",
        error
    )

Отключить сетевое соединение и проверить:

- Edge-инференс;

- Fog-клиент;

- Cloud-клиент.

Ожидаемый результат

Edge-модель продолжает работать.

Fog- и Cloud-варианты не могут получить удалённый ответ.

В отчёт включить

| Архитектура | Работает без сети | Причина |
| --- | --- | --- |
| Cloud AI |  |  |
| Fog AI |  |  |
| Edge AI |  |  |

Этап считается выполненным, если

Студент продемонстрировал различие в автономности трёх архитектур.

Этап 20. Оценка объёма передаваемых данных

Цель этапа

Сравнить передачу исходного сигнала, признаков и результата модели.

Порядок выполнения

import json

raw_signal = {
    "values": [0.12] * 1000
}

feature_message = {
    "features": [
        0.02,
        0.19,
        -0.31,
        0.37,
        0.68,
        0.01,
        0.04,
        0.08,
        25.0,
        180.0
    ]
}

result_message = {
    "state": "alarm",
    "confidence": 0.93
}

raw_size = len(
    json.dumps(
        raw_signal
    ).encode("utf-8")
)

feature_size = len(
    json.dumps(
        feature_message
    ).encode("utf-8")
)

result_size = len(
    json.dumps(
        result_message
    ).encode("utf-8")
)

print(
    "Исходный сигнал:",
    raw_size,
    "байт"
)

print(
    "Признаки:",
    feature_size,
    "байт"
)

print(
    "Результат:",
    result_size,
    "байт"
)

Результат этапа

Получены размеры трёх сообщений.

В отчёт включить

| Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- |
| Исходный сигнал |  |
| Признаки |  |
| Результат модели |  |

Этап считается выполненным, если

Студент количественно оценил сокращение сетевого трафика.

Этап 21. Анализ приватности

Цель этапа

Определить, какая информация покидает IoT-устройство.

Варианты передачи

Исходные данные:

payload = {
    "device_id": "sensor_01",
    "raw_values": values.tolist()
}

Сформированные признаки:

payload = {
    "device_id": "sensor_01",
    "features": features
}

Только результат:

payload = {
    "device_id": "sensor_01",
    "state": "alarm",
    "confidence": 0.93
}

Необходимо оценить

- можно ли восстановить исходный сигнал;

- содержит ли сообщение чувствительную информацию;

- можно ли использовать сообщение для дополнительной аналитики;

- какой объём данных необходимо защищать;

- где должны храниться исходные измерения.

В отчёт включить

| Критерий | Исходный сигнал | Признаки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём данных |  |  |  |
| Возможность восстановления сигнала |  |  |  |
| Риск раскрытия |  |  |  |
| Пригодность для аналитики |  |  |  |

Этап считается выполненным, если

Студент сформулировал вывод о приватности Cloud-, Fog- и Edge-вариантов.

Этап 22. Итоговое сравнение задержек

Цель этапа

Сравнить измеренные характеристики трёх архитектур.

Порядок выполнения

Создать compare_results.py:

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

edge = pd.read_csv(
    "results/latency_edge.csv"
)

fog = pd.read_csv(
    "results/latency_fog.csv"
)

cloud = pd.read_csv(
    "results/latency_cloud.csv"
)

summary = pd.DataFrame({
    "architecture": [
        "Edge",
        "Fog",
        "Cloud"
    ],
    "mean_ms": [
        edge["latency_ms"].mean(),
        fog["latency_ms"].mean(),
        cloud["latency_ms"].mean()
    ],
    "p95_ms": [
        edge["latency_ms"].quantile(0.95),
        fog["latency_ms"].quantile(0.95),
        cloud["latency_ms"].quantile(0.95)
    ],
    "max_ms": [
        edge["latency_ms"].max(),
        fog["latency_ms"].max(),
        cloud["latency_ms"].max()
    ]
})

print(summary)

summary.plot(
    x="architecture",
    y=["mean_ms", "p95_ms"],
    kind="bar"
)

plt.ylabel("Задержка, мс")
plt.title(
    "Сравнение Cloud, Fog и Edge"
)
plt.tight_layout()
plt.show()

Результат этапа

Построена диаграмма сравнения задержек.

В отчёт включить

- таблицу значений;

- диаграмму;

- вывод о наиболее стабильной архитектуре;

- вывод о минимальной задержке.

Этап считается выполненным, если

Сравнение основано на фактически измеренных данных.

Этап 23. Разработка гибридной архитектуры

Цель этапа

Показать, как Cloud, Fog и Edge могут использоваться совместно.

Порядок выполнения

Реализовать передачу запроса на Fog при низкой уверенности Edge-модели:

LOCAL_CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.80

prediction = model.predict(
    sample_scaled
)[0]

probabilities = model.predict_proba(
    sample_scaled
)[0]

confidence = float(
    np.max(probabilities)
)

if confidence >= LOCAL_CONFIDENCE_THRESHOLD:
    print(
        "Решение принято на Edge:",
        prediction
    )
else:
    print(
        "Низкая уверенность. "
        "Запрос передаётся на Fog."
    )

    response = requests.post(
        SERVER_URL,
        json={"features": features},
        timeout=5
    )

    print(
        "Результат Fog:",
        response.json()["prediction"]
    )

Результат этапа

Система выбирает место принятия решения в зависимости от уверенности модели.

В отчёт включить

- значение порога;

- число локальных решений;

- число запросов на сервер;

- достоинства гибридного подхода.

Этап считается выполненным, если

Студент объяснил назначение порога и причины передачи сложных случаев на Fog или Cloud.

12. Дополнительное задание: ESP32 и TinyML

Дополнительное задание выполняется при наличии оборудования и времени.

Цель

Ознакомиться с выполнением модели на микроконтроллере.

Рекомендуемая последовательность

- Обучить небольшую нейронную сеть.

- Преобразовать её в TensorFlow Lite.

- Выполнить квантование.

- Преобразовать файл модели в C-массив.

- Добавить модель в проект ESP32.

- Реализовать подготовку признаков.

- Выполнить инференс.

- Измерить время выполнения.

- Сравнить ESP32 и Raspberry Pi.

Пример общей логики:

#include <Arduino.h>

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Инициализация модели
    // Подготовка входного тензора
    // Запуск инференса
    // Вывод результата
}

void loop() {
    // Чтение датчика
    // Формирование признаков
    // Запуск модели
    // Принятие локального решения
}

Для микроконтроллера необходимо учитывать:

- размер Flash-памяти;

- объём оперативной памяти;

- размер входного тензора;

- число операций;

- необходимость квантования;

- время обработки окна данных.

13. Итоговая сравнительная таблица

Студент должен заполнить таблицу фактическими данными.

| Характеристика | Cloud AI | Fog AI | Edge AI |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя задержка, мс |  |  |  |
| 95-й процентиль, мс |  |  |  |
| Максимальная задержка, мс |  |  |  |
| Время инференса, мс |  |  |  |
| Размер запроса, байт |  |  |  |
| Число ошибок связи |  |  |  |
| Необходимость Интернета |  |  |  |
| Необходимость локальной сети |  |  |  |
| Работа без сети |  |  |  |
| Передача исходных данных |  |  |  |
| Приватность |  |  |  |
| Сложность развёртывания |  |  |  |
| Удобство обновления модели |  |  |  |
| Доступные вычислительные ресурсы |  |  |  |

14. Условия выполнения практической работы

Практическая работа считается выполненной, если студент:

- загрузил и исследовал исходный датасет;

- выявил проблемы качества данных;

- выполнил очистку данных;

- сформировал временные окна;

- вычислил статистические признаки;

- вычислил частотные признаки;

- обучил модель классификации;

- рассчитал Accuracy, Precision, Recall и F1-score;

- сравнил модель с одним и полным набором признаков;

- сохранил модель и нормализатор;

- перенёс модель на Raspberry Pi;

- выполнил Edge-инференс;

- провёл не менее 100 измерений Edge-задержки;

- развернул Fog-сервис;

- выполнил не менее 100 Fog-запросов;

- реализовал или смоделировал Cloud-вариант;

- сравнил Cloud-, Fog- и Edge-задержки;

- проверил работу при отключении сети;

- оценил объём передаваемых данных;

- выполнил анализ приватности;

- заполнил итоговую таблицу;

- обосновал выбор архитектуры для рассматриваемой задачи.

15. Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

- Тему работы.

- Цель работы.

- Формируемые компетенции.

- Используемое оборудование.

- Используемое программное обеспечение.

- Описание исходного датасета.

- Результаты анализа качества данных.

- Описание очистки данных.

- Размер временного окна.

- Перечень сформированных признаков.

- Физический смысл признаков.

- Описание модели.

- Accuracy, Precision, Recall и F1-score.

- Матрицу ошибок.

- Сравнение одного и полного набора признаков.

- Размер файлов модели.

- Описание развёртывания на Raspberry Pi.

- Результаты Edge-инференса.

- Результаты Fog-инференса.

- Результаты Cloud-инференса.

- График сравнения задержек.

- Оценку CPU и памяти.

- Оценку объёма передаваемых данных.

- Результаты отключения сети.

- Анализ приватности.

- Итоговую сравнительную таблицу.

- Обоснование выбранной архитектуры.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Итоговый вывод.

16. Требования к итоговому выводу

В выводе необходимо ответить:

- какая архитектура показала минимальную задержку;

- какая архитектура показала наиболее стабильное время ответа;

- какая архитектура сильнее зависит от сети;

- какая архитектура обеспечивает максимальную автономность;

- какая архитектура обеспечивает лучшую приватность;

- в каком варианте проще централизованно обновлять модель;

- как генерация признаков повлияла на качество;

- как локальное формирование признаков повлияло на трафик;

- подходит ли выбранная модель для Raspberry Pi;

- какую архитектуру следует использовать для аварийного отключения оборудования;

- какую архитектуру следует использовать для долгосрочной аналитики;

- как может выглядеть гибридное решение;

- где следует выполнять модель в рассматриваемой задаче и почему.

Вывод должен основываться на измеренных значениях.

17. Контрольные вопросы

- В чём принципиальное различие Cloud AI, Fog AI и Edge AI?

- Какие факторы влияют на выбор места выполнения модели?

- Почему Edge AI обычно обеспечивает меньшую задержку?

- Почему время инференса и полная задержка не являются одним и тем же?

- Какие составляющие входят в полную сетевую задержку?

- Для чего рассчитывается 95-й процентиль?

- Почему среднее значение задержки не всегда достаточно?

- Какие данные целесообразно передавать в Cloud?

- Какие данные можно обрабатывать локально?

- Почему локальная обработка повышает приватность?

- Какие ограничения Raspberry Pi влияют на выбор модели?

- Чем TinyML отличается от Edge AI на Raspberry Pi?

- Почему нормализатор должен сохраняться вместе с моделью?

- Что такое утечка данных при подготовке выборок?

- Почему параметры нормализации вычисляются только по обучающей выборке?

- Какие признаки были сформированы в работе?

- Какие признаки наиболее полезны для вибрационного сигнала?

- Для чего применяется преобразование Фурье?

- Как размер временного окна влияет на качество и задержку?

- Что произойдёт при слишком маленьком окне?

- Что произойдёт при слишком большом окне?

- Какие метрики важны для обнаружения аварий?

- Почему Recall класса alarm может быть важнее общей Accuracy?

- Какие преимущества даёт Fog-архитектура?

- Какие недостатки имеет Fog-узел?

- Как обеспечить обновление модели на большом числе Edge-устройств?

- Что такое гибридная архитектура?

- Когда запрос следует передавать с Edge на Fog?

- Какие риски возникают при передаче исходного сигнала?

- Как сократить сетевой трафик в IoT-системе?

18. Критерии оценивания

Оценка «отлично»

Студент:

- выполнил все обязательные этапы;

- корректно сформировал признаки;

- развернул модель на Raspberry Pi;

- реализовал Cloud-, Fog- и Edge-варианты;

- провёл серию измерений;

- рассчитал 95-й процентиль;

- оценил память и CPU;

- исследовал отсутствие сети;

- выполнил анализ приватности;

- обосновал архитектурное решение на основе численных данных;

- ответил на контрольные вопросы.

Оценка «хорошо»

Студент:

- выполнил основные этапы;

- обучил и развернул модель;

- провёл сравнение задержек;

- допустил незначительные ошибки;

- представил обоснованный вывод;

- не выполнил отдельные дополнительные измерения.

Оценка «удовлетворительно»

Студент:

- подготовил данные;

- обучил модель;

- выполнил хотя бы Edge- и один сетевой вариант;

- представил частично заполненную таблицу;

- дал общий вывод без подробного анализа.

Оценка «неудовлетворительно»

Студент:

- не получил работающую модель;

- не выполнил развёртывание;

- не провёл измерения;

- не представил результаты;

- не может объяснить различия Cloud, Fog и Edge.

19. Индивидуальные задания

Для индивидуализации работы преподаватель может предложить:

- Изменить размер окна: 100, 200 и 500 отсчётов.

- Сравнить логистическую регрессию и случайный лес.

- Исключить частотные признаки и оценить изменение качества.

- Использовать перекрывающиеся окна.

- Добавить медианный фильтр.

- Реализовать скользящее среднее.

- Добавить признак RMS.

- Добавить коэффициент эксцесса.

- Добавить асимметрию распределения.

- Сравнить передачу исходного сигнала и признаков.

- Добавить случайные потери запросов.

- Добавить тайм-ауты.

- Реализовать повторный запрос.

- Выполнить экспорт в ONNX.

- Сравнить Joblib и ONNX Runtime.

- Выполнить квантование модели.

- Реализовать запуск на ESP32.

- Добавить локальное журналирование.

- Реализовать отправку только аварийных событий.

- Реализовать гибридную логику Edge–Fog.