ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
высшего образования

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине
«Прикладной искусственный интеллект в системах умного дома»

БЛОК 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Уровень образования: бакалавриат
Курс: 3–4

2026

# 1. Паспорт КИМ

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проведения текущего и промежуточного контроля по всему Блоку 4 как единому модулю. Материалы охватывают теоретические знания, инженерный выбор, программную реализацию, экспериментальную проверку и защиту решения.

| Форма | Время | Максимум |
| --- | --- | --- |
| Тестирование (40 заданий) | 40 минут | 40 баллов |
| Инженерный кейс | 30 минут | 20 баллов |
| Практическое задание | 90–180 минут | 100 баллов |
| Итоговая защита | 10–15 минут | 100 баллов |

# 2. Инструкция обучающемуся

В тестовых заданиях выберите один правильный ответ.

В инженерных кейсах обязательно укажите ограничения, альтернативы и критерии выбора.

В практическом задании фиксируйте версии ПО и условия измерений.

Код должен быть воспроизводимым и сопровождаться краткой инструкцией запуска.

При защите необходимо объяснить архитектуру, метрики, ошибки и способы улучшения.

# 3. Тестовые задания

1. Что наиболее точно характеризует Edge AI?

а) Обучение модели только в облаке

б) Выполнение инференса на периферийном устройстве

в) Хранение данных в распределенной БД

г) Разметка данных на мобильном устройстве

2. Какое преимущество Edge AI связано с отсутствием постоянного сетевого обмена?

а) Увеличение числа классов

б) Автономность и снижение задержки

в) Автоматическое обучение

г) Неограниченная память

3. TinyML ориентирован прежде всего на:

а) Микроконтроллеры с ограниченными ресурсами

б) Кластеры GPU

в) Корпоративные СУБД

г) Высокопроизводительные серверы

4. Какой фреймворк предназначен для инференса на микроконтроллерах?

а) TensorFlow Serving

б) TensorFlow Lite Micro

в) Apache Spark

г) OpenCV DNN Trainer

5. Какова роль MicroInterpreter в TFLM?

а) Обучение модели

б) Выполнение операторов модели

в) Сбор датасета

г) Передача MQTT-сообщений

6. Для чего используется Tensor Arena?

а) Для статического выделения рабочей памяти

б) Для облачного хранения весов

в) Для передачи данных по Wi-Fi

г) Для генерации признаков

7. Какой этап следует после конвертации модели в .tflite для встраивания в прошивку?

а) Преобразование в C-массив

б) Повторная разметка

в) Запуск брокера

г) Создание Docker-образа

8. Что делает квантизация?

а) Увеличивает число слоев

б) Снижает разрядность весов и активаций

в) Удаляет датасет

г) Изменяет протокол связи

9. Какое представление обычно используется при полной целочисленной квантизации?

а) float64

б) int8

в) UTF-8

г) RGB565

10. PTQ выполняется:

а) После обучения модели

б) До сбора данных

в) Только на устройстве

г) В MQTT-брокере

11. QAT отличается от PTQ тем, что:

а) Учитывает эффекты квантизации во время обучения

б) Не использует данные

в) Работает только на Raspberry Pi

г) Не изменяет представление весов

12. Прунинг — это:

а) Удаление малозначимых весов или структур

б) Сжатие изображений

в) Увеличение частоты CPU

г) Шифрование модели

13. Какой прунинг лучше согласуется с реальным ускорением на типовом оборудовании?

а) Структурный

б) Случайный

в) Текстовый

г) Сетевой

14. Почему ESP32-S3 предпочтительнее обычного ESP32 для некоторых нейросетей?

а) Наличие векторных инструкций и NN-оптимизаций

б) Больше дискового пространства Linux

в) Поддержка CUDA

г) Наличие Ethernet 10 Гбит/с

15. ESP-NN предназначен для:

а) Оптимизированных нейросетевых ядер на Espressif

б) Хранения телеметрии

в) Разметки датасета

г) Запуска Home Assistant

16. Каким способом корректно измерять задержку инференса?

а) Одним случайным измерением

б) Серией измерений с расчетом статистик

в) По размеру файла модели

г) По числу классов

17. Какая величина важна при оценке автономного Edge-устройства?

а) Энергия на один инференс

б) Количество HTML-страниц

в) Размер MQTT-топика

г) Число пользователей GitHub

18. Когда Raspberry Pi Zero предпочтительнее ESP32-S3?

а) Когда нужны Linux, больше памяти и сложная предобработка

б) Когда требуется минимальное энергопотребление любой ценой

в) Когда модель занимает 50 КБ

г) Когда ОС недопустима

19. OTA-обновление позволяет:

а) Удаленно доставлять новую модель или прошивку

б) Увеличивать RAM физически

в) Обучать модель без данных

г) Заменять MQTT на Zigbee

20. Что необходимо контролировать при OTA-обновлении?

а) Целостность, версию и возможность отката

б) Только цвет корпуса

в) Только имя файла

г) Только частоту CPU

21. MQTT использует модель:

а) Publish/Subscribe

б) Peer-to-peer без посредника

в) Только REST

г) Master/slave для файлов

22. Какую роль выполняет MQTT-брокер?

а) Маршрутизирует сообщения между издателями и подписчиками

б) Обучает нейросеть

в) Измеряет ток

г) Компилирует прошивку

23. Topic в MQTT — это:

а) Иерархическое имя канала сообщений

б) Аппаратный порт

в) Тип нейронного слоя

г) Формат файла модели

24. QoS 0 означает:

а) Доставка не более одного раза без подтверждения

б) Гарантированно ровно один раз

в) Хранение навсегда

г) Шифрование AES

25. QoS 1 означает:

а) Доставка как минимум один раз

б) Доставка без подтверждения

в) Только локальная доставка

г) Запрет повторов

26. Главная цель Matter:

а) Совместимость устройств умного дома разных производителей

б) Обучение CNN

в) Хранение временных рядов

г) Измерение энергопотребления

27. Zigbee наиболее характерен как:

а) Маломощная mesh-сеть для IoT

б) Формат ML-модели

в) Среда разработки Python

г) Метод квантизации

28. Home Assistant — это:

а) Платформа домашней автоматизации

б) Микроконтроллер

в) Брокер по стандарту MQTT

г) Алгоритм аномалий

29. Custom Integration в Home Assistant предназначена для:

а) Добавления поддержки собственного устройства или сервиса

б) Обучения модели в браузере

в) Форматирования SD-карты

г) Сжатия видео

30. Какой файл содержит метаданные пользовательской интеграции?

а) manifest.json

б) model.tflite

в) data.yaml

г) platformio.ini

31. Какой ключ обязателен для кастомной интеграции в manifest.json?

а) version

б) batch_size

в) epochs

г) baudrate

32. DataUpdateCoordinator применяется для:

а) Централизованного периодического обновления данных

б) Обучения CNN на GPU

в) Настройки Zigbee-канала

г) Конвертации модели в C-массив

33. Почему блокирующий ML-инференс нужно выносить в executor?

а) Чтобы не блокировать event loop Home Assistant

б) Чтобы повысить QoS

в) Чтобы изменить Topic

г) Чтобы включить Wi-Fi

34. Isolation Forest подходит для:

а) Детекции аномалий без обязательной разметки всех аномалий

б) Сегментации изображений

в) Синтеза речи

г) Маршрутизации MQTT

35. Что должен возвращать сенсор аномалии в Home Assistant?

а) Состояние и атрибуты с оценкой модели

б) Только исходный CSV

в) Компилируемый C-код

г) Только пароль Wi-Fi

36. config_flow.py реализует:

а) Настройку интеграции через пользовательский интерфейс

б) Инференс TFLM

в) OTA-загрузчик

г) Бенчмарк ESP-NN

37. Для чего нужен async_setup_entry?

а) Инициализация интеграции по записи конфигурации

б) Удаление модели

в) Обучение Isolation Forest

г) Измерение тока

38. Какой подход повышает надежность ML-интеграции?

а) Обработка исключений, логирование и диагностика

б) Игнорирование ошибок датчиков

в) Жесткое завершение Home Assistant

г) Отказ от проверки данных

39. Что является корректным критерием выбора платформы развертывания?

а) Совокупность памяти, задержки, энергии, библиотек и стоимости

б) Только тактовая частота

в) Только популярность бренда

г) Только размер исходного датасета

40. Что лучше всего подтверждает промышленную готовность решения?

а) Воспроизводимые тесты, мониторинг, обновление и откат

б) Один успешный запуск

в) Отсутствие документации

г) Ручное исправление каждого сбоя

# 4. Ключ к тестовым заданиям

| № | Ответ | Формулировка |
| --- | --- | --- |
| 1 | б | Выполнение инференса на периферийном устройстве |
| 2 | б | Автономность и снижение задержки |
| 3 | а | Микроконтроллеры с ограниченными ресурсами |
| 4 | б | TensorFlow Lite Micro |
| 5 | б | Выполнение операторов модели |
| 6 | а | Для статического выделения рабочей памяти |
| 7 | а | Преобразование в C-массив |
| 8 | б | Снижает разрядность весов и активаций |
| 9 | б | int8 |
| 10 | а | После обучения модели |
| 11 | а | Учитывает эффекты квантизации во время обучения |
| 12 | а | Удаление малозначимых весов или структур |
| 13 | а | Структурный |
| 14 | а | Наличие векторных инструкций и NN-оптимизаций |
| 15 | а | Оптимизированных нейросетевых ядер на Espressif |
| 16 | б | Серией измерений с расчетом статистик |
| 17 | а | Энергия на один инференс |
| 18 | а | Когда нужны Linux, больше памяти и сложная предобработка |
| 19 | а | Удаленно доставлять новую модель или прошивку |
| 20 | а | Целостность, версию и возможность отката |
| 21 | а | Publish/Subscribe |
| 22 | а | Маршрутизирует сообщения между издателями и подписчиками |
| 23 | а | Иерархическое имя канала сообщений |
| 24 | а | Доставка не более одного раза без подтверждения |
| 25 | а | Доставка как минимум один раз |
| 26 | а | Совместимость устройств умного дома разных производителей |
| 27 | а | Маломощная mesh-сеть для IoT |
| 28 | а | Платформа домашней автоматизации |
| 29 | а | Добавления поддержки собственного устройства или сервиса |
| 30 | а | manifest.json |
| 31 | а | version |
| 32 | а | Централизованного периодического обновления данных |
| 33 | а | Чтобы не блокировать event loop Home Assistant |
| 34 | а | Детекции аномалий без обязательной разметки всех аномалий |
| 35 | а | Состояние и атрибуты с оценкой модели |
| 36 | а | Настройку интеграции через пользовательский интерфейс |
| 37 | а | Инициализация интеграции по записи конфигурации |
| 38 | а | Обработка исключений, логирование и диагностика |
| 39 | а | Совокупность памяти, задержки, энергии, библиотек и стоимости |
| 40 | а | Воспроизводимые тесты, мониторинг, обновление и откат |

# 5. Вопросы для устного контроля

Объясните различие между Edge AI, TinyML и облачным инференсом.

Опишите архитектуру TensorFlow Lite Micro и роль MicroInterpreter.

Объясните назначение Tensor Arena и последствия ее неверного размера.

Перечислите этапы жизненного цикла модели от обучения до запуска на ESP32.

Сравните PTQ и QAT по трудоемкости и влиянию на точность.

Сравните структурный и неструктурный прунинг.

Обоснуйте совместное применение квантизации и прунинга.

Сравните ESP32-S3 и Raspberry Pi Zero как платформы Edge AI.

Опишите методику измерения задержки инференса.

Опишите методику измерения энергии на один инференс.

Объясните назначение ESP-NN и аппаратных оптимизаций.

Опишите требования к безопасному OTA-обновлению модели.

Объясните модель Publish/Subscribe и роль MQTT-брокера.

Сравните QoS 0, 1 и 2 в MQTT.

Разграничьте назначение Matter, Zigbee и MQTT.

Опишите архитектуру Home Assistant и место пользовательских интеграций.

Объясните назначение manifest.json, config_flow.py и __init__.py.

Опишите DataUpdateCoordinator и его преимущества.

Объясните, почему ML-инференс нельзя выполнять блокирующим вызовом в event loop.

Опишите жизненный цикл модели Isolation Forest в пользовательской интеграции.

# 6. Эталонные элементы ответов

| Тема | Обязательные элементы ответа |
| --- | --- |
| Edge AI и TinyML | Инференс выполняется близко к источнику данных; преимущества — задержка, приватность, автономность и снижение сетевого трафика. TinyML — подмножество Edge AI для крайне ограниченных устройств. |
| TFLM | Приложение, API, MicroInterpreter, набор операторов, статическая Arena, платформозависимые оптимизации. Модель конвертируется, встраивается и исполняется без полноценной ОС. |
| Квантизация | PTQ выполняется после обучения и проще; QAT моделирует квантизацию во время обучения и обычно лучше сохраняет точность. Для полной int8-квантизации нужен representative dataset. |
| Прунинг | Неструктурный создает разреженность отдельных весов; структурный удаляет каналы/фильтры и чаще дает практическое ускорение. |
| ESP32-S3 и Raspberry Pi Zero | ESP32-S3 экономичнее и подходит для компактных моделей; Raspberry Pi предоставляет Linux, больше RAM и библиотек, но потребляет больше энергии. |
| Бенчмаркинг | Нужны прогрев, серия запусков, одинаковые входы, фиксация частоты, среднего, медианы, p95, памяти, мощности и энергии на инференс. |
| MQTT | Publisher публикует в Topic, Broker маршрутизирует, Subscriber получает. QoS выбирают по критичности и допустимым повторам. |
| Matter, Zigbee | Matter обеспечивает интероперабельность прикладного уровня; Zigbee — маломощная mesh-сеть; MQTT — обмен сообщениями между сервисами. |
| Custom Integration | manifest.json, __init__.py, config_flow.py, platform files, coordinator, translations и diagnostics. Блокирующий ML-код выносится в executor. |
| Isolation Forest | Обучается преимущественно на нормальных данных, возвращает метку и score; нужны стабильный порядок признаков, валидация и контроль дрейфа. |

# 7. Инженерные кейсы

## Кейс 1. Выбор платформы для автономного датчика

Требуется батарейное устройство, классифицирующее жесты локально. Модель после int8-квантизации занимает 260 КБ; допустимая задержка 200 мс. Выберите ESP32-S3 или Raspberry Pi Zero и обоснуйте решение по пяти критериям.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Кейс 2. Модель не помещается в память

После конвертации модель занимает 2,8 МБ, а Tensor Arena требует 1,2 МБ. Предложите минимум четыре инженерных действия и порядок их проверки.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Кейс 3. Падение точности после квантизации

Точность снизилась с 94% до 82%. Определите возможные причины и предложите план перехода от PTQ к QAT.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Кейс 4. Нестабильная задержка

Средняя задержка 65 мс, но редкие выбросы достигают 260 мс. Предложите методику диагностики и набор метрик.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Кейс 5. Проектирование MQTT-архитектуры

В доме 40 датчиков и 15 исполнительных устройств. Спроектируйте иерархию Topics, правила QoS и обработку состояния доступности.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Кейс 6. Интеграция устройств разных производителей

Необходимо обеспечить совместимость устройств Matter и Zigbee с Home Assistant. Опишите роль шлюза, локальной сети и MQTT.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Кейс 7. Custom Integration с ML

Разработайте архитектуру интеграции обнаружения аномалий по пяти сенсорам. Укажите компоненты, потоки данных и обработку ошибок.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Кейс 8. Блокировка Home Assistant

После добавления модели интерфейс Home Assistant периодически зависает. Найдите архитектурную ошибку и предложите исправление.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Кейс 9. Ошибки данных датчиков

Один из датчиков возвращает unavailable, другой — строку вместо числа. Опишите правила валидации и стратегию деградации.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Кейс 10. Безопасное обновление модели

Новая модель распространяется по OTA на 500 устройств. Сформулируйте требования к версиям, подписи, поэтапному развертыванию, мониторингу и откату.

Требуется: сформулировать решение, назвать минимум две альтернативы, привести критерии выбора и риски.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# 8. Ориентиры для проверки кейсов

| Кейс | Ожидаемые элементы решения |
| --- | --- |
| 1 | ESP32-S3: модель помещается, задержка допустима, ниже энергопотребление; проверить RAM/Tensor Arena, сенсорный pipeline и автономность. |
| 2 | Квантизация, уменьшение архитектуры, структурный прунинг, минимальный resolver, streaming/буферизация, PSRAM или переход на Raspberry Pi. |
| 3 | Проверить representative dataset, диапазоны входов, операции, per-channel quantization; затем QAT и повторная валидация по классам. |
| 4 | Прогрев, p95/p99, фоновые задачи, память, частота CPU, сбор данных, логирование отдельных стадий; исключить сетевые и I/O задержки. |
| 5 | Иерархия home/room/device/metric, retained state, LWT, QoS 0 для частой телеметрии и QoS 1 для значимых команд. |
| 6 | Zigbee-координатор/шлюз, Matter controller, Home Assistant как оркестратор; MQTT для собственных устройств и сервисов. |
| 7 | Coordinator получает состояния, валидирует, executor запускает модель, sensor публикует is_anomaly/score, diagnostics и обработка ошибок. |
| 8 | Блокирующий predict выполняется в event loop; использовать hass.async_add_executor_job и ограничить частоту обновления. |
| 9 | Проверять state, unknown/unavailable, float conversion, диапазоны, timestamp; fallback, last-known-good или статус деградации. |
| 10 | Подпись и хэш, совместимость версий, canary rollout, телеметрия, health-check, A/B partition и автоматический rollback. |

# 9. Практические задания

## Практическая работа 1. Подготовка модели для Edge AI

Задание:

Выбрать компактную модель для wake word или gesture recognition.

Провести базовое измерение размера и точности float32-модели.

Выполнить полную int8-квантизацию с representative dataset.

Сравнить размер, точность и время инференса.

Сформулировать вывод о допустимости потери качества.

Результат: исходный код, журнал запуска, таблица измерений, выводы и краткая защита.

Максимум: 100 баллов.

## Практическая работа 2. Развертывание на ESP32-S3

Задание:

Преобразовать .tflite в C-массив.

Интегрировать модель в проект TFLM.

Настроить Tensor Arena и набор операторов.

Получить корректный инференс.

Зафиксировать использование Flash и RAM.

Результат: исходный код, журнал запуска, таблица измерений, выводы и краткая защита.

Максимум: 100 баллов.

## Практическая работа 3. Бенчмаркинг

Задание:

Выполнить не менее 30 запусков инференса.

Рассчитать среднее, медиану, минимум, максимум и 95-й процентиль.

Измерить ток и напряжение.

Рассчитать мощность и энергию на один инференс.

Сравнить ESP32-S3 и Raspberry Pi Zero.

Результат: исходный код, журнал запуска, таблица измерений, выводы и краткая защита.

Максимум: 100 баллов.

## Практическая работа 4. MQTT-интеграция

Задание:

Настроить брокер.

Спроектировать Topics.

Реализовать публикацию телеметрии и подписку на команды.

Выбрать QoS и обосновать его.

Проверить reconnect и last will.

Результат: исходный код, журнал запуска, таблица измерений, выводы и краткая защита.

Максимум: 100 баллов.

## Практическая работа 5. Custom Integration

Задание:

Создать структуру custom_components.

Настроить manifest.json и config flow.

Реализовать DataUpdateCoordinator.

Создать сенсор результата ML-модели.

Добавить диагностику и обработку ошибок.

Результат: исходный код, журнал запуска, таблица измерений, выводы и краткая защита.

Максимум: 100 баллов.

## Практическая работа 6. Итоговый мини-проект

Задание:

Связать Edge-устройство, MQTT и Home Assistant.

Передавать результат локального инференса.

Создать автоматизацию на основе результата.

Провести испытания отказов.

Подготовить отчет и защитить инженерные решения.

Результат: исходный код, журнал запуска, таблица измерений, выводы и краткая защита.

Максимум: 100 баллов.

# 10. Унифицированная рубрика практического задания

| Критерий | Макс. балл | Признак полного выполнения |
| --- | --- | --- |
| Работоспособность | 25 | Демонстрируется стабильный запуск и корректный результат |
| Корректность архитектуры | 15 | Компоненты и потоки данных разделены обоснованно |
| Измерения | 15 | Есть серия запусков и корректные статистики |
| Ресурсы и оптимизация | 15 | Измерены память/энергия; оптимизация обоснована |
| Надежность | 10 | Обработаны ошибки, reconnect, unavailable, logging |
| Качество кода | 10 | Структура, именование, конфигурация, комментарии |
| Отчет | 5 | Воспроизводимая инструкция и таблицы |
| Защита | 5 | Уверенные ответы и понимание ограничений |

# 11. Итоговый комплексный проект

Разработать прототип интеллектуального узла умного дома: Edge-устройство выполняет локальный инференс, публикует результат и диагностическую телеметрию по MQTT, Home Assistant принимает данные через стандартную или пользовательскую интеграцию и запускает автоматизацию.

Использовать ESP32-S3 либо Raspberry Pi Zero; выбор обосновать.

Применить оптимизированную модель и документировать формат входа/выхода.

Измерить задержку, память, мощность и энергию.

Определить Topics, QoS, retained и LWT.

Реализовать Custom Integration или аргументированно использовать MQTT Discovery.

Обработать unavailable, ошибку модели и потерю связи.

Предусмотреть обновление модели и откат.

Подготовить отчет и демонстрационный сценарий.

# 12. Экзаменационные билеты

## Билет № 1

Edge AI и TinyML: преимущества и ограничения.

Развертывание int8-модели на ESP32-S3.

Кейс: модель не помещается в память.

## Билет № 2

Архитектура TensorFlow Lite Micro.

Измерение задержки и энергии инференса.

Кейс: нестабильная задержка.

## Билет № 3

PTQ и QAT.

Сравнение ESP32-S3 и Raspberry Pi Zero.

Кейс: падение точности после квантизации.

## Билет № 4

Прунинг и совместная оптимизация.

OTA-обновление модели.

Кейс: безопасное обновление 500 устройств.

## Билет № 5

MQTT: Publisher, Broker, Subscriber, Topic.

Проектирование иерархии Topics и QoS.

Кейс: 40 датчиков и 15 исполнительных устройств.

## Билет № 6

Matter, Zigbee и MQTT: назначение и взаимодействие.

Интеграция устройств в Home Assistant.

Кейс: устройства разных производителей.

## Билет № 7

Архитектура Home Assistant.

Структура Custom Integration.

Кейс: интеграция обнаружения аномалий.

## Билет № 8

DataUpdateCoordinator и асинхронная модель HA.

Выполнение ML-инференса через executor.

Кейс: блокировка Home Assistant.

## Билет № 9

Isolation Forest для умного дома.

Валидация данных и диагностические атрибуты.

Кейс: unavailable и некорректные типы.

## Билет № 10

Промышленная готовность Edge AI-системы.

Мониторинг, логирование и откат.

Кейс: итоговая архитектура Edge–MQTT–HA.

# 13. Лист оценивания преподавателя

| Показатель | Баллы | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая подготовка | ____ / 20 |  |
| Инженерный выбор | ____ / 20 |  |
| Практическая реализация | ____ / 25 |  |
| Измерения и анализ | ____ / 15 |  |
| Надежность и сопровождение | ____ / 10 |  |
| Защита | ____ / 10 |  |
| ИТОГО | ____ / 100 |  |

# 14. Форма самооценки обучающегося

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я могу объяснить ограничения Edge AI-платформ.

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я умею конвертировать и квантизовать модель.

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я могу развернуть TFLM-модель на ESP32-S3.

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я умею измерять задержку и энергию инференса.

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я могу обосновать выбор ESP32 или Raspberry Pi.

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я понимаю MQTT Topics, QoS, retained и LWT.

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я могу создать Custom Integration для Home Assistant.

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я умею вынести блокирующий ML-код из event loop.

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я умею обрабатывать недоступные и некорректные данные.

☐ уверенно   ☐ частично   ☐ требуется помощь — Я могу предложить безопасную схему обновления и отката.

# 15. Шаблон отчета

Титульный лист.

Цель и постановка задачи.

Архитектура системы.

Аппаратная платформа и версии ПО.

Модель и оптимизация.

Реализация развертывания.

MQTT и интеграция Home Assistant.

Методика испытаний.

Результаты измерений.

Обработка ошибок и отказов.

Выводы.

Приложение: код и конфигурации.