ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
высшего образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине
«Прикладной искусственный интеллект в системах умного дома»

БЛОК 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Уровень образования: бакалавриат
Курс: 3–4

2026

# 1. Общие положения

Фонд оценочных средств разработан для комплексной оценки результатов освоения Блока 4 «Практическая реализация и интеграция» дисциплины «Прикладной искусственный интеллект в системах умного дома». Оценивание проводится по всему блоку как единому содержательному модулю и не разделяется на самостоятельные комплекты по отдельным темам.

Содержание охватывает Edge AI, TinyML, TensorFlow Lite Micro, квантизацию, прунинг, развертывание и бенчмаркинг моделей на ESP32-S3 и Raspberry Pi Zero, MQTT, Matter, Zigbee, Home Assistant, пользовательские интеграции, DataUpdateCoordinator и включение ML-модели в автоматизационный контур.

# 2. Цель и задачи оценивания

проверить понимание принципов промышленного развертывания моделей на периферийных устройствах;

оценить способность выбирать аппаратную платформу и инструменты оптимизации;

проверить умение измерять задержку, память, мощность и энергию инференса;

оценить способность проектировать интеграцию устройств и сервисов с MQTT, Matter и Zigbee;

проверить навыки разработки Custom Integration для Home Assistant;

оценить умение обеспечивать диагностируемость, обновляемость и отказоустойчивость решения.

# 3. Компетенции и планируемые результаты

| Код | Содержание компетенции / индикатора |
| --- | --- |
| LC-5 | Способен применять и (или) проектировать инструменты и инженерные практики промышленной разработки систем ИИ. |
| LC-5.1 | Осуществляет выбор инструментов и инженерных практик развертывания и сопровождения моделей машинного обучения в продуктивной среде. |
| LC-5.2 | Осуществляет выбор инструментов интеграции, оркестрации и управления данными в системах ИИ. |
| PL-1 | Способен применять программные библиотеки, фреймворки и инструментальные средства для реализации прикладных решений. |
| PL-1.2 | Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с использованием современных библиотек и фреймворков машинного обучения. |

# 4. Матрица оценивания Блока 4

| Объект оценивания | Индикаторы | Средство | Критерий | Вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Знание архитектуры Edge AI и TFLM | LC-5.1 | Тест, устный опрос | Термины, компоненты, жизненный цикл | 15 |
| Выбор оптимизации модели | LC-5.1, PL-1.2 | Кейс, практическая работа | Обоснованность PTQ/QAT/прунинга | 15 |
| Развертывание на Edge-платформе | LC-5.1, PL-1.2 | Практическая работа | Работоспособность, память, корректность | 20 |
| Бенчмаркинг и анализ | LC-5.1 | Отчет, защита | Методика, статистики, выводы | 15 |
| Проектирование MQTT/Matter/Zigbee | LC-5.2 | Тест, кейс | Архитектура, QoS, надежность | 10 |
| Разработка Custom Integration | LC-5.2, PL-1.2 | Мини-проект | Структура, async, coordinator, ML | 20 |
| Документирование и защита | LC-5 | Отчет, презентация | Воспроизводимость и аргументация | 5 |

# 5. Состав фонда оценочных средств

| Средство | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Тестовые задания закрытого типа | 40 | Проверка базовых понятий и инженерных решений |
| Вопросы для устного контроля | 20 | Проверка понимания причинно-следственных связей |
| Ситуационные и инженерные кейсы | 10 | Оценка выбора и аргументации решений |
| Практические работы | 6 | Проверка реальной настройки, разработки и тестирования |
| Итоговый мини-проект | 1 | Комплексная проверка компетенций всего блока |
| Экзаменационные билеты | 10 | Промежуточная аттестация |

# 6. Порядок проведения текущего контроля

Тестирование проводится после освоения содержания блока; рекомендуемое время — 40 минут.

Устный опрос проводится выборочно по банку вопросов; на одного обучающегося — 5–7 минут.

Практические работы выполняются индивидуально или малыми группами, но защищаются индивидуально.

Инженерные кейсы решаются письменно с обязательным обоснованием выбора технологий.

Итоговый мини-проект принимается по демонстрации, отчету и ответам на вопросы.

# 7. Критерии тестового контроля

| Правильные ответы | Баллы | Уровень |
| --- | --- | --- |
| 36–40 | 90–100 | высокий |
| 30–35 | 75–89 | повышенный |
| 24–29 | 60–74 | базовый |
| 0–23 | 0–59 | недостаточный |

# 8. Рубрика оценивания практических работ

| Критерий | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 0–1 балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и воспроизводимость среды | Среда полностью описана; проект собирается с нуля | Есть малые пропуски, но сборка воспроизводима | Нужна помощь преподавателя | Среда не подготовлена |
| Корректность реализации | Решение работает устойчиво, требования выполнены | Работает с единичными дефектами | Частично работоспособно | Не работает |
| Инженерное обоснование | Выбор инструментов подтвержден метриками и ограничениями | Аргументация в целом корректна | Аргументация поверхностна | Выбор не обоснован |
| Эксперимент и измерения | Серия измерений, статистики, условия фиксированы | Основные метрики измерены | Измерения неполны | Метрики отсутствуют |
| Качество кода | Структурирован, async-safe, обработка ошибок и логирование | Небольшие замечания | Существенные замечания | Код не соответствует задаче |
| Отчет и защита | Полный отчет, ясные выводы, уверенные ответы | Отчет достаточен | Отчет неполон | Отчет отсутствует |

# 9. Критерии итогового мини-проекта

| Критерий | Максимум |
| --- | --- |
| Архитектура Edge–MQTT–Home Assistant | 15 |
| Оптимизация и развертывание модели | 15 |
| Корректность обмена и автоматизации | 15 |
| Custom Integration и асинхронность | 15 |
| Бенчмаркинг и анализ ресурсов | 15 |
| Надежность: reconnect, ошибки, логирование, откат | 10 |
| Качество кода и репозитория | 5 |
| Отчет и защита | 10 |

# 10. Чек-лист преподавателя

☐ Модель загружается и выполняет инференс.

☐ Входные данные проходят корректную предобработку.

☐ Размер модели и Tensor Arena соответствуют платформе.

☐ Задержка измерена серией запусков.

☐ Энергопотребление рассчитано корректно.

☐ MQTT Topics имеют логичную иерархию.

☐ Выбор QoS обоснован.

☐ Home Assistant получает состояния без блокировки event loop.

☐ DataUpdateCoordinator обрабатывает недоступные датчики.

☐ ML-модель загружается и возвращает диагностические атрибуты.

☐ Есть обработка исключений и логирование.

☐ Предусмотрен способ обновления и отката.

☐ Отчет позволяет воспроизвести эксперимент.

# 11. Типичные ошибки и основания для снижения оценки

подмена измерения задержки единичным запуском;

сравнение платформ без одинаковых входных данных и условий;

квантизация без representative dataset при требовании полной int8-модели;

использование всех операторов вместо минимального набора при жестких ограничениях памяти;

блокирующий вызов модели непосредственно в event loop Home Assistant;

отсутствие проверки состояний unavailable/unknown и преобразования типов;

необоснованный выбор QoS;

отсутствие логирования, диагностики, версионирования и плана отката;

выводы, не подтвержденные измерениями.

# 12. Шкала итоговой оценки по Блоку 4

| Компонент | Вес |
| --- | --- |
| Тестирование | 20% |
| Практические работы | 35% |
| Инженерный кейс | 15% |
| Итоговый мини-проект | 25% |
| Защита и отчет | 5% |

Итоговая оценка: 90–100 — «отлично»; 75–89 — «хорошо»; 60–74 — «удовлетворительно»; менее 60 — «неудовлетворительно».

# 13. Приложение А. Банк вопросов для устного контроля

Объясните различие между Edge AI, TinyML и облачным инференсом.

Опишите архитектуру TensorFlow Lite Micro и роль MicroInterpreter.

Объясните назначение Tensor Arena и последствия ее неверного размера.

Перечислите этапы жизненного цикла модели от обучения до запуска на ESP32.

Сравните PTQ и QAT по трудоемкости и влиянию на точность.

Сравните структурный и неструктурный прунинг.

Обоснуйте совместное применение квантизации и прунинга.

Сравните ESP32-S3 и Raspberry Pi Zero как платформы Edge AI.

Опишите методику измерения задержки инференса.

Опишите методику измерения энергии на один инференс.

Объясните назначение ESP-NN и аппаратных оптимизаций.

Опишите требования к безопасному OTA-обновлению модели.

Объясните модель Publish/Subscribe и роль MQTT-брокера.

Сравните QoS 0, 1 и 2 в MQTT.

Разграничьте назначение Matter, Zigbee и MQTT.

Опишите архитектуру Home Assistant и место пользовательских интеграций.

Объясните назначение manifest.json, config_flow.py и __init__.py.

Опишите DataUpdateCoordinator и его преимущества.

Объясните, почему ML-инференс нельзя выполнять блокирующим вызовом в event loop.

Опишите жизненный цикл модели Isolation Forest в пользовательской интеграции.

# 14. Приложение Б. Перечень инженерных кейсов

## Кейс 1. Выбор платформы для автономного датчика

Требуется батарейное устройство, классифицирующее жесты локально. Модель после int8-квантизации занимает 260 КБ; допустимая задержка 200 мс. Выберите ESP32-S3 или Raspberry Pi Zero и обоснуйте решение по пяти критериям.

## Кейс 2. Модель не помещается в память

После конвертации модель занимает 2,8 МБ, а Tensor Arena требует 1,2 МБ. Предложите минимум четыре инженерных действия и порядок их проверки.

## Кейс 3. Падение точности после квантизации

Точность снизилась с 94% до 82%. Определите возможные причины и предложите план перехода от PTQ к QAT.

## Кейс 4. Нестабильная задержка

Средняя задержка 65 мс, но редкие выбросы достигают 260 мс. Предложите методику диагностики и набор метрик.

## Кейс 5. Проектирование MQTT-архитектуры

В доме 40 датчиков и 15 исполнительных устройств. Спроектируйте иерархию Topics, правила QoS и обработку состояния доступности.

## Кейс 6. Интеграция устройств разных производителей

Необходимо обеспечить совместимость устройств Matter и Zigbee с Home Assistant. Опишите роль шлюза, локальной сети и MQTT.

## Кейс 7. Custom Integration с ML

Разработайте архитектуру интеграции обнаружения аномалий по пяти сенсорам. Укажите компоненты, потоки данных и обработку ошибок.

## Кейс 8. Блокировка Home Assistant

После добавления модели интерфейс Home Assistant периодически зависает. Найдите архитектурную ошибку и предложите исправление.

## Кейс 9. Ошибки данных датчиков

Один из датчиков возвращает unavailable, другой — строку вместо числа. Опишите правила валидации и стратегию деградации.

## Кейс 10. Безопасное обновление модели

Новая модель распространяется по OTA на 500 устройств. Сформулируйте требования к версиям, подписи, поэтапному развертыванию, мониторингу и откату.

# 15. Приложение В. Перечень практических работ

## Практическая работа 1. Подготовка модели для Edge AI

Выбрать компактную модель для wake word или gesture recognition.

Провести базовое измерение размера и точности float32-модели.

Выполнить полную int8-квантизацию с representative dataset.

Сравнить размер, точность и время инференса.

Сформулировать вывод о допустимости потери качества.

## Практическая работа 2. Развертывание на ESP32-S3

Преобразовать .tflite в C-массив.

Интегрировать модель в проект TFLM.

Настроить Tensor Arena и набор операторов.

Получить корректный инференс.

Зафиксировать использование Flash и RAM.

## Практическая работа 3. Бенчмаркинг

Выполнить не менее 30 запусков инференса.

Рассчитать среднее, медиану, минимум, максимум и 95-й процентиль.

Измерить ток и напряжение.

Рассчитать мощность и энергию на один инференс.

Сравнить ESP32-S3 и Raspberry Pi Zero.

## Практическая работа 4. MQTT-интеграция

Настроить брокер.

Спроектировать Topics.

Реализовать публикацию телеметрии и подписку на команды.

Выбрать QoS и обосновать его.

Проверить reconnect и last will.

## Практическая работа 5. Custom Integration

Создать структуру custom_components.

Настроить manifest.json и config flow.

Реализовать DataUpdateCoordinator.

Создать сенсор результата ML-модели.

Добавить диагностику и обработку ошибок.

## Практическая работа 6. Итоговый мини-проект

Связать Edge-устройство, MQTT и Home Assistant.

Передавать результат локального инференса.

Создать автоматизацию на основе результата.

Провести испытания отказов.

Подготовить отчет и защитить инженерные решения.

# 16. Приложение Г. Требования к отчету

Титульный лист.

Цель, постановка задачи и ограничения.

Описание аппаратной и программной среды с версиями.

Описание модели, входов, выходов и оптимизации.

Архитектурная схема решения.

Порядок развертывания и фрагменты конфигурации.

Методика измерений.

Таблицы результатов и статистики.

Анализ ошибок и отказов.

Выводы и рекомендации.

Ссылка на репозиторий или архив исходного кода.