Занятие 1_4

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Сбор телеметрии с датчиков. Настройка MQTT. Хранение временных рядов в TimescaleDB. Создание дашборда в Grafana

Основные технологии:

- Python;

- MQTT;

- Mosquitto MQTT Broker;

- TimescaleDB;

- PostgreSQL;

- Grafana.

В работе создаётся законченный конвейер обработки телеметрии:

2. Цель работы

Получить практические навыки построения системы сбора, передачи, хранения и визуализации телеметрии устройств умного дома.

В ходе работы необходимо:

- запустить MQTT-брокер;

- разработать генератор телеметрии на Python;

- опубликовать данные датчиков в MQTT;

- создать программу-подписчик;

- записать телеметрию в TimescaleDB;

- выполнить аналитические SQL-запросы;

- создать представление;

- создать функцию;

- создать триггер регистрации аварийных значений;

- проанализировать план выполнения запроса;

- подключить Grafana;

- создать базовый дашборд.

3. Формируемые компетенции

3.1. Компетенция BD-3

Наименование: хранение данных.

Формулировка: способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения.

Индикатор BD-3.1: разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество построенных решений.

Уровень сформированности — средний:

- пишет аналитические запросы;

- анализирует план запроса;

- создаёт представления;

- создаёт функции;

- создаёт триггеры;

- использует специализированное хранилище временных рядов.

3.2. Компетенция PL-1

Наименование: Python.

Формулировка: способен применять язык программирования Python для решения задач в области искусственного интеллекта.

Индикатор PL-1.2: осуществляет выбор инструментов разработки на Python, приемлемых для создания прикладной системы обработки научных данных, машинного обучения и визуализации.

Уровень сформированности — средний:

- использует библиотеки Python для обработки телеметрии;

- применяет NumPy для генерации и преобразования данных;

- использует Paho MQTT;

- использует драйвер PostgreSQL;

- организует пакетную запись данных;

- разделяет параметры подключения и программную логику;

- обрабатывает ошибки соединения и некорректные сообщения.

4. Результат практической работы

После выполнения работы должна функционировать система, в которой:

- Python-программа формирует показания датчиков;

- данные передаются через MQTT-брокер;

- программа-подписчик принимает JSON-сообщения;

- значения записываются в TimescaleDB;

- SQL-запросы рассчитывают статистику;

- триггер фиксирует превышение допустимой концентрации CO₂;

- Grafana отображает температуру, влажность и CO₂;

- студент может объяснить план выполнения аналитического запроса.

Исходные условия

Предполагается, что на компьютере установлены:

- Python 3;

- PostgreSQL с расширением TimescaleDB;

- Mosquitto;

- Grafana.

Допускается использование подготовленного преподавателем сервера.

Необходимые сетевые порты:

| Система | Порт |
| --- | --- |
| MQTT Mosquitto | 1883 |
| PostgreSQL / TimescaleDB | 5432 |
| Grafana | 3000 |

Если компоненты работают на разных компьютерах, необходимо использовать их реальные IP-адреса вместо localhost.

Структура проекта

Создайте рабочий каталог:

smart_home_telemetry/
│
├── config.py
├── publisher.py
├── subscriber.py
├── requirements.txt
└── sql/
    ├── 01_create_database.sql
    ├── 02_analytics.sql
    └── 03_objects.sql

Ход Работы

Этап 1. Подготовка среды Python

Подготовить окружение для публикации MQTT-сообщений и записи данных в TimescaleDB.

Перейдите в рабочий каталог:

cd smart_home_telemetry

Создайте виртуальное окружение.

Для Windows:

python -m venv venv
venv\Scripts\activate

Для Linux:

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

Создайте файл requirements.txt:

paho-mqtt
psycopg2-binary
numpy

Установите библиотеки:

python -m pip install -r requirements.txt

Проверьте установку:

python -c "import paho.mqtt.client, psycopg2, numpy; print('Среда готова')"

Этап считается выполненным, если

Все три библиотеки импортируются без ошибок.

9. Этап 2. Создание файла конфигурации

Вынести параметры подключения из программной логики.

Создайте файл config.py:

MQTT_HOST = "localhost"
MQTT_PORT = 1883
MQTT_TOPIC = "home/+/telemetry"

POSTGRES_HOST = "localhost"
POSTGRES_PORT = 5432
POSTGRES_DATABASE = "smart_home"
POSTGRES_USER = "postgres"
POSTGRES_PASSWORD = "postgres"

PUBLISH_INTERVAL = 1.0

Если MQTT-брокер или TimescaleDB работают на другом компьютере, замените localhost на соответствующий IP-адрес.

Этап считается выполненным, если

Файл создан и содержит актуальные параметры подключения.

Этап 3. Запуск и проверка MQTT-брокера

Проверить передачу сообщения через Mosquitto.

Запустите MQTT-брокер:

mosquitto -v

Если Mosquitto уже работает как служба, повторный запуск не требуется.

Откройте второе окно терминала и запустите подписчик:

mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "home/+/telemetry" -v

Откройте третье окно и отправьте тестовое сообщение:

mosquitto_pub -h localhost -p 1883 ^
-t "home/living_room/telemetry" ^
-m "{\"temperature\":22.5,\"humidity\":45.0,\"co2\":650}"

Для Linux команда может быть записана в одну строку:

mosquitto_pub -h localhost -p 1883 \
-t "home/living_room/telemetry" \
-m '{"temperature":22.5,"humidity":45.0,"co2":650}'

В окне mosquitto_sub должно появиться:

home/living_room/telemetry {"temperature":22.5,"humidity":45.0,"co2":650}

Зафиксируйте в отчёте

- адрес брокера;

- порт;

- MQTT-тему;

- полученное сообщение.

Этап считается выполненным, если

Тестовое сообщение проходит через брокер и отображается у подписчика.

Этап 4. Разработка генератора телеметрии

Создать Python-программу, имитирующую работу датчиков умного дома.

Создайте файл publisher.py:

import json
import random
import time
from datetime import datetime, timezone

import numpy as np
import paho.mqtt.client as mqtt

from config import (
    MQTT_HOST,
    MQTT_PORT,
    PUBLISH_INTERVAL,
)


ROOMS = [
    "living_room",
    "kitchen",
    "bedroom",
]


def generate_telemetry(room: str) -> dict:
    """Формирует показания виртуальных датчиков."""

    base_temperature = {
        "living_room": 22.0,
        "kitchen": 23.5,
        "bedroom": 21.0,
    }[room]

    temperature = base_temperature + np.random.normal(
        loc=0.0,
        scale=0.4,
    )

    humidity = 45.0 + np.random.normal(
        loc=0.0,
        scale=3.0,
    )

    co2 = int(
        550 + np.random.normal(
            loc=0.0,
            scale=80.0,
        )
    )

    # Иногда создаём повышенную концентрацию CO₂.
    if random.random() < 0.05:
        co2 += random.randint(700, 1200)

    power = max(
        0.0,
        150.0 + np.random.normal(
            loc=0.0,
            scale=30.0,
        ),
    )

    return {
        "device_id": f"sensor_{room}",
        "room": room,
        "timestamp": datetime.now(
            timezone.utc
        ).isoformat(),
        "temperature": round(
            float(temperature),
            2,
        ),
        "humidity": round(
            float(humidity),
            2,
        ),
        "co2": max(co2, 350),
        "power": round(
            float(power),
            2,
        ),
    }


def on_connect(
    client,
    userdata,
    flags,
    reason_code,
    properties,
):
    if reason_code == 0:
        print("Подключение к MQTT выполнено")
    else:
        print(
            "Ошибка подключения:",
            reason_code,
        )


def main() -> None:
    client = mqtt.Client(
        mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2
    )

    client.on_connect = on_connect

    client.connect(
        MQTT_HOST,
        MQTT_PORT,
        keepalive=60,
    )

    client.loop_start()

    try:
        while True:
            for room in ROOMS:
                telemetry = generate_telemetry(
                    room
                )

                topic = (
                    f"home/{room}/telemetry"
                )

                payload = json.dumps(
                    telemetry,
                    ensure_ascii=False,
                )

                result = client.publish(
                    topic,
                    payload,
                    qos=1,
                )

                result.wait_for_publish()

                print(
                    topic,
                    payload,
                )

            time.sleep(
                PUBLISH_INTERVAL
            )

    except KeyboardInterrupt:
        print(
            "\nПубликация остановлена"
        )

    finally:
        client.loop_stop()
        client.disconnect()


if __name__ == "__main__":
    main()

Запустите программу:

python publisher.py

Параллельно должен работать терминальный подписчик:

mosquitto_sub -h localhost -t "home/+/telemetry" -v

Ожидаемый результат

Раз в секунду для трёх комнат публикуются JSON-сообщения:

{
    "device_id": "sensor_living_room",
    "room": "living_room",
    "timestamp": "2026-07-23T10:30:15+00:00",
    "temperature": 22.18,
    "humidity": 47.21,
    "co2": 618,
    "power": 164.50
}

Этап считается выполненным, если

Программа непрерывно публикует корректные JSON-сообщения в три MQTT-темы.

Этап 5. Создание базы данных временных рядов

Создать структуру TimescaleDB для хранения телеметрии.

Подключитесь к PostgreSQL:

psql -U postgres

Создайте базу:

CREATE DATABASE smart_home;

Подключитесь к ней:

\c smart_home

Создайте файл sql/01_create_database.sql:

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS telemetry (
    time            TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    device_id       TEXT NOT NULL,
    room            TEXT NOT NULL,
    temperature     DOUBLE PRECISION,
    humidity        DOUBLE PRECISION,
    co2             INTEGER,
    power           DOUBLE PRECISION
);

SELECT create_hypertable(
    'telemetry',
    'time',
    if_not_exists => TRUE
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS
idx_telemetry_room_time
ON telemetry (
    room,
    time DESC
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS alerts (
    alert_id        BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    event_time      TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    device_id       TEXT NOT NULL,
    room            TEXT NOT NULL,
    alert_type      TEXT NOT NULL,
    measured_value  DOUBLE PRECISION NOT NULL,
    message         TEXT NOT NULL
);

Выполните файл:

psql -U postgres -d smart_home -f sql/01_create_database.sql

Проверьте таблицу:

\d telemetry

Созданы:

- расширение TimescaleDB;

- гипертаблица telemetry;

- индекс;

- таблица alerts.

Этап считается выполненным, если

Команда просмотра структуры показывает таблицу telemetry, а TimescaleDB распознаёт её как гипертаблицу.

13. Этап 6. Разработка MQTT-подписчика

Принимать сообщения MQTT, проверять их структуру и записывать значения в TimescaleDB.

Создайте файл subscriber.py:

import json
import queue
import threading
from datetime import datetime

import paho.mqtt.client as mqtt
import psycopg2
from psycopg2.extras import execute_values

from config import (
    MQTT_HOST,
    MQTT_PORT,
    MQTT_TOPIC,
    POSTGRES_HOST,
    POSTGRES_PORT,
    POSTGRES_DATABASE,
    POSTGRES_USER,
    POSTGRES_PASSWORD,
)


BATCH_SIZE = 10

message_queue: queue.Queue = queue.Queue()


def create_db_connection():
    return psycopg2.connect(
        host=POSTGRES_HOST,
        port=POSTGRES_PORT,
        dbname=POSTGRES_DATABASE,
        user=POSTGRES_USER,
        password=POSTGRES_PASSWORD,
    )


def validate_payload(
    payload: dict
) -> tuple:
    required_fields = {
        "device_id",
        "room",
        "timestamp",
        "temperature",
        "humidity",
        "co2",
        "power",
    }

    missing = (
        required_fields
        - payload.keys()
    )

    if missing:
        raise ValueError(
            f"Отсутствуют поля: {missing}"
        )

    timestamp = datetime.fromisoformat(
        payload["timestamp"]
    )

    return (
        timestamp,
        str(payload["device_id"]),
        str(payload["room"]),
        float(payload["temperature"]),
        float(payload["humidity"]),
        int(payload["co2"]),
        float(payload["power"]),
    )


def database_worker() -> None:
    connection = create_db_connection()

    insert_sql = """
        INSERT INTO telemetry (
            time,
            device_id,
            room,
            temperature,
            humidity,
            co2,
            power
        )
        VALUES %s
    """

    batch = []

    try:
        while True:
            item = message_queue.get()

            if item is None:
                break

            batch.append(item)

            if len(batch) >= BATCH_SIZE:
                with connection.cursor() as cursor:
                    execute_values(
                        cursor,
                        insert_sql,
                        batch,
                    )

                connection.commit()

                print(
                    f"Записано строк: "
                    f"{len(batch)}"
                )

                batch.clear()

    except Exception:
        connection.rollback()
        raise

    finally:
        if batch:
            with connection.cursor() as cursor:
                execute_values(
                    cursor,
                    insert_sql,
                    batch,
                )

            connection.commit()

        connection.close()


def on_connect(
    client,
    userdata,
    flags,
    reason_code,
    properties,
):
    if reason_code != 0:
        print(
            "Ошибка MQTT:",
            reason_code,
        )
        return

    client.subscribe(
        MQTT_TOPIC,
        qos=1,
    )

    print(
        "Подписка выполнена:",
        MQTT_TOPIC,
    )


def on_message(
    client,
    userdata,
    message,
):
    try:
        payload_text = (
            message.payload.decode(
                "utf-8"
            )
        )

        payload = json.loads(
            payload_text
        )

        row = validate_payload(
            payload
        )

        message_queue.put(
            row
        )

    except (
        UnicodeDecodeError,
        json.JSONDecodeError,
        ValueError,
        TypeError,
    ) as error:
        print(
            "Некорректное сообщение:",
            error,
        )


def main() -> None:
    worker = threading.Thread(
        target=database_worker,
        daemon=True,
    )

    worker.start()

    client = mqtt.Client(
        mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2
    )

    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message

    client.connect(
        MQTT_HOST,
        MQTT_PORT,
        keepalive=60,
    )

    try:
        client.loop_forever()

    except KeyboardInterrupt:
        print(
            "\nПодписчик остановлен"
        )

    finally:
        message_queue.put(None)
        worker.join()
        client.disconnect()


if __name__ == "__main__":
    main()

Почему используется пакетная запись

Программа не выполняет отдельный SQL-запрос для каждого сообщения. Данные собираются в пакет по 10 строк и записываются одной операцией.

Это:

- уменьшает число транзакций;

- снижает нагрузку на базу;

- повышает скорость записи;

- демонстрирует оптимизацию Python-кода.

Порядок запуска системы

Откройте три терминала.

Терминал 1:

mosquitto -v

Терминал 2:

python subscriber.py

Терминал 3:

python publisher.py

Оставьте систему работать не менее двух минут.

Проверка записи

Выполните:

SELECT COUNT(*)
FROM telemetry;

Просмотрите последние записи:

SELECT *
FROM telemetry
ORDER BY time DESC
LIMIT 10;

Этап считается выполненным, если

В таблице присутствуют данные трёх комнат, а число строк непрерывно увеличивается.

тап 7. Выполнение аналитических запросов

Получить основные показатели телеметрии средствами SQL.

Создайте файл sql/02_analytics.sql.

Средние значения по комнатам

SELECT
    room,
    ROUND(
        AVG(temperature)::numeric,
        2
    ) AS avg_temperature,
    ROUND(
        AVG(humidity)::numeric,
        2
    ) AS avg_humidity,
    ROUND(
        AVG(co2)::numeric,
        2
    ) AS avg_co2
FROM telemetry
WHERE time >= NOW() - INTERVAL '10 minutes'
GROUP BY room
ORDER BY room;

Агрегирование по минутам

SELECT
    time_bucket(
        INTERVAL '1 minute',
        time
    ) AS minute,
    room,
    ROUND(
        AVG(temperature)::numeric,
        2
    ) AS avg_temperature,
    MAX(co2) AS max_co2,
    ROUND(
        AVG(power)::numeric,
        2
    ) AS avg_power
FROM telemetry
WHERE time >= NOW() - INTERVAL '30 minutes'
GROUP BY minute, room
ORDER BY minute, room;

Поиск превышений CO₂

SELECT
    time,
    room,
    device_id,
    co2
FROM telemetry
WHERE co2 > 1200
ORDER BY time DESC;

Максимальная мощность по помещениям

SELECT
    room,
    MAX(power) AS max_power
FROM telemetry
GROUP BY room
ORDER BY max_power DESC;

В отчёт включите

- результат каждого запроса;

- назначение GROUP BY;

- назначение time_bucket;

- интервал, по которому выполнялось агрегирование.

Этап считается выполненным, если

Получены статистические показатели для всех трёх комнат.

Этап 8. Создание представления

Создать повторно используемый объект для получения минутной статистики.

Добавьте в файл sql/03_objects.sql:

CREATE OR REPLACE VIEW telemetry_per_minute AS
SELECT
    time_bucket(
        INTERVAL '1 minute',
        time
    ) AS minute,
    room,
    AVG(temperature) AS avg_temperature,
    AVG(humidity) AS avg_humidity,
    AVG(co2) AS avg_co2,
    MAX(co2) AS max_co2,
    AVG(power) AS avg_power
FROM telemetry
GROUP BY minute, room;

Выполните:

psql -U postgres -d smart_home -f sql/03_objects.sql

Проверьте представление:

SELECT *
FROM telemetry_per_minute
ORDER BY minute DESC, room
LIMIT 20;

Этап считается выполненным, если

Запрос к представлению возвращает агрегированные данные без повторного написания полного SQL-запроса.

Этап 9. Создание SQL-функции

Создать функцию получения статистики по выбранной комнате и временному интервалу.

Добавьте в sql/03_objects.sql:

CREATE OR REPLACE FUNCTION room_statistics(
    selected_room TEXT,
    period_start TIMESTAMPTZ,
    period_end TIMESTAMPTZ
)
RETURNS TABLE (
    avg_temperature DOUBLE PRECISION,
    min_temperature DOUBLE PRECISION,
    max_temperature DOUBLE PRECISION,
    avg_humidity DOUBLE PRECISION,
    avg_co2 DOUBLE PRECISION,
    max_co2 INTEGER,
    avg_power DOUBLE PRECISION
)
LANGUAGE SQL
AS $$
    SELECT
        AVG(temperature),
        MIN(temperature),
        MAX(temperature),
        AVG(humidity),
        AVG(co2),
        MAX(co2),
        AVG(power)
    FROM telemetry
    WHERE room = selected_room
      AND time >= period_start
      AND time < period_end;
$$;

Выполните файл повторно:

psql -U postgres -d smart_home -f sql/03_objects.sql

Вызовите функцию:

SELECT *
FROM room_statistics(
    'living_room',
    NOW() - INTERVAL '15 minutes',
    NOW()
);

Этап считается выполненным, если

Функция возвращает статистику только для указанной комнаты и интервала.

17. Этап 10. Создание триггера

Автоматически регистрировать значения CO₂ выше заданного порога.

Добавьте в sql/03_objects.sql функцию триггера:

CREATE OR REPLACE FUNCTION register_co2_alert()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.co2 > 1200 THEN
        INSERT INTO alerts (
            event_time,
            device_id,
            room,
            alert_type,
            measured_value,
            message
        )
        VALUES (
            NEW.time,
            NEW.device_id,
            NEW.room,
            'HIGH_CO2',
            NEW.co2,
            'Превышен уровень CO2'
        );
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

Создайте триггер:

DROP TRIGGER IF EXISTS
telemetry_co2_alert
ON telemetry;

CREATE TRIGGER telemetry_co2_alert
AFTER INSERT ON telemetry
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION register_co2_alert();

Выполните файл:

psql -U postgres -d smart_home -f sql/03_objects.sql

Оставьте Publisher работать до появления повышенного значения CO₂.

Проверьте журнал:

SELECT *
FROM alerts
ORDER BY event_time DESC;

Для немедленной проверки можно вручную добавить запись:

INSERT INTO telemetry (
    time,
    device_id,
    room,
    temperature,
    humidity,
    co2,
    power
)
VALUES (
    NOW(),
    'test_sensor',
    'laboratory',
    22.0,
    45.0,
    1800,
    100.0
);

В таблице alerts автоматически появляется запись типа HIGH_CO2.

Этап считается выполненным, если

Превышение порога приводит к созданию строки в таблице alerts без отдельного SQL-запроса со стороны Python-программы.

Этап 11. Анализ плана запроса

Определить способ выполнения аналитического SQL-запроса.

Выполните:

EXPLAIN ANALYZE
SELECT
    time_bucket(
        INTERVAL '1 minute',
        time
    ) AS minute,
    room,
    AVG(temperature)
FROM telemetry
WHERE room = 'living_room'
  AND time >= NOW() - INTERVAL '30 minutes'
GROUP BY minute, room
ORDER BY minute;

Найдите в результате:

- общее время выполнения;

- число обработанных строк;

- способ доступа к данным;

- операцию агрегирования;

- операцию сортировки.

Обратите внимание на возможные элементы плана:

Index Scan
Bitmap Index Scan
Seq Scan
HashAggregate
GroupAggregate
Sort

Проверьте наличие индекса:

SELECT
    indexname,
    indexdef
FROM pg_indexes
WHERE tablename = 'telemetry';

В отчёт включите

- фрагмент плана;

- фактическое время выполнения;

- способ чтения таблицы;

- объяснение, использован ли индекс;

- назначение индекса (room, time DESC).

Этап считается выполненным, если

Студент может указать способ доступа к данным и фактическое время выполнения запроса.

19. Этап 12. Подключение Grafana к TimescaleDB

Добавить TimescaleDB как источник данных Grafana.

Порядок выполнения

Откройте в браузере:

http://localhost:3000

Выполните вход.

Перейдите:

Connections
→ Data sources
→ Add data source
→ PostgreSQL

Укажите параметры:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Host | localhost:5432 |
| Database | smart_home |
| User | postgres |
| Password | postgres |
| TLS/SSL Mode | disable |
| PostgreSQL version | соответствующая серверу |
| TimescaleDB | включить |

Нажмите:

Save & test

Grafana выводит сообщение об успешном подключении к базе.

Этап считается выполненным, если

Источник данных сохраняется без ошибки подключения.

Этап 13. Создание дашборда

Создать панель мониторинга телеметрии умного дома.

Перейдите:

Dashboards
→ New
→ New dashboard
→ Add visualization

Выберите источник TimescaleDB.

Панель температуры

Задайте SQL-запрос:

SELECT
    $__timeGroupAlias(
        time,
        '10s'
    ),
    room AS metric,
    AVG(temperature) AS value
FROM telemetry
WHERE $__timeFilter(time)
GROUP BY 1, room
ORDER BY 1;

Настройте:

Panel title: Температура
Visualization: Time series
Unit: Celsius

Панель влажности

SELECT
    $__timeGroupAlias(
        time,
        '10s'
    ),
    room AS metric,
    AVG(humidity) AS value
FROM telemetry
WHERE $__timeFilter(time)
GROUP BY 1, room
ORDER BY 1;

Настройте:

Panel title: Влажность
Unit: Percent

Панель CO₂

SELECT
    $__timeGroupAlias(
        time,
        '10s'
    ),
    room AS metric,
    AVG(co2) AS value
FROM telemetry
WHERE $__timeFilter(time)
GROUP BY 1, room
ORDER BY 1;

Настройте:

Panel title: CO₂
Unit: ppm

Добавьте порог:

Warning: 800 ppm
Critical: 1200 ppm

Панель последних аварий

Добавьте панель типа Table.

SELECT
    event_time AS "Время",
    room AS "Помещение",
    measured_value AS "CO₂, ppm",
    message AS "Сообщение"
FROM alerts
WHERE $__timeFilter(event_time)
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 20;

Сохраните дашборд под названием:

Smart Home Telemetry

Этап считается выполненным, если

Дашборд содержит не менее четырёх панелей:

- температура;

- влажность;

- CO₂;

- журнал аварий.

Этап 14. Проверка всей системы

Подтвердить работоспособность полного конвейера.

Выполните следующую последовательность:

- Запустите Mosquitto.

- Запустите subscriber.py.

- Запустите publisher.py.

- Убедитесь, что Publisher выводит JSON.

- Убедитесь, что Subscriber сообщает о пакетной записи.

- Выполните:

SELECT COUNT(*)
FROM telemetry;

- Откройте Grafana.

- Установите временной диапазон:

Last 15 minutes

- Убедитесь, что графики обновляются.

- Дождитесь превышения CO₂ либо вставьте тестовую строку.

- Убедитесь, что авария появилась в Grafana.

Результаты, которые необходимо получить

Заполните таблицу:

| Проверяемый элемент | Результат |
| --- | --- |
| MQTT-брокер запущен |  |
| Publisher подключён |  |
| Subscriber подключён |  |
| Сообщения имеют формат JSON |  |
| Данные записываются пакетами |  |
| Гипертаблица создана |  |
| Аналитические запросы выполняются |  |
| Представление создано |  |
| SQL-функция работает |  |
| Триггер создаёт аварии |  |
| План запроса проанализирован |  |
| Grafana подключена |  |
| Дашборд отображает телеметрию |  |

Условия выполнения практической работы

Работа считается выполненной, если студент:

- запустил MQTT-брокер;

- передал тестовое сообщение;

- разработал Publisher на Python;

- сформировал JSON с телеметрией;

- создал гипертаблицу TimescaleDB;

- разработал Subscriber;

- реализовал проверку структуры сообщений;

- реализовал пакетную запись;

- накопил данные не менее чем за две минуты;

- выполнил не менее трёх аналитических запросов;

- использовал time_bucket;

- создал SQL-представление;

- создал SQL-функцию;

- создал триггер;

- проверил регистрацию аварии;

- выполнил EXPLAIN ANALYZE;

- подключил Grafana;

- создал не менее трёх временных графиков;

- создал таблицу аварий;

- сформулировал вывод.

Отчёт должен содержать:

- Тему работы.

- Цель работы.

- Используемые технологии.

- Схему системы.

- Структуру MQTT-тем.

- Пример JSON-сообщения.

- Листинг Publisher.

- Структуру таблицы telemetry.

- Листинг Subscriber.

- Результат проверки количества строк.

- Результаты аналитических запросов.

- SQL-код представления.

- SQL-код функции.

- SQL-код триггера.

- Содержимое таблицы alerts.

- Результат EXPLAIN ANALYZE.

- Скриншот дашборда Grafana.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Итоговый вывод.

Требования к выводу

В выводе необходимо указать:

- почему MQTT подходит для передачи телеметрии;

- какую роль выполняет брокер;

- почему телеметрия хранится как временной ряд;

- какие преимущества дала TimescaleDB;

- для чего использовалась гипертаблица;

- зачем создан индекс;

- как выполнялось агрегирование по времени;

- для чего создано представление;

- какую задачу решала SQL-функция;

- какую задачу решал триггер;

- какой способ доступа к данным показал план запроса;

- зачем применялась пакетная запись;

- какие панели были созданы в Grafana;

- где может применяться разработанная система.

Контрольные вопросы

- Какую задачу выполняет MQTT-брокер?

- Чем Publisher отличается от Subscriber?

- Что называется MQTT-темой?

- Для чего используются символы + и #?

- Что содержит Payload?

- Почему для телеметрии удобен JSON?

- Что такое временной ряд?

- Чем TimescaleDB отличается от обычной таблицы PostgreSQL?

- Что такое гипертаблица?

- Для чего используется time_bucket?

- Зачем нужен индекс по комнате и времени?

- Что выполняет SQL-представление?

- Чем представление отличается от таблицы?

- Для чего используется SQL-функция?

- Когда вызывается триггер?

- Почему регистрацию аварии удобно выполнять триггером?

- Что показывает EXPLAIN ANALYZE?

- Чем Index Scan отличается от Seq Scan?

- Почему пакетная запись быстрее отдельных операций вставки?

- Какую роль выполняет очередь в программе Subscriber?

- Почему обработка MQTT и запись в БД выполняются раздельно?

- Как Grafana получает данные?

- Что означает порог на панели CO₂?

- Какие изменения необходимы для работы с реальными датчиками?

- Какие меры безопасности необходимы в промышленной системе?

Критерии оценивания

| Элемент работы | Баллы |
| --- | --- |
| Настройка MQTT | 10 |
| Publisher на Python | 10 |
| Структура TimescaleDB | 10 |
| Subscriber и проверка JSON | 15 |
| Пакетная запись | 10 |
| Аналитические запросы | 10 |
| Представление и функция | 10 |
| Триггер | 10 |
| Анализ плана запроса | 5 |
| Дашборд Grafana | 10 |
| Итого | 100 |

Оценка:

| Баллы | Оценка |
| --- | --- |
| 86–100 | отлично |
| 71–85 | хорошо |
| 56–70 | удовлетворительно |
| менее 56 | неудовлетворительно |