КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине
«Прикладной искусственный интеллект в системах умного дома»

БЛОК 1
«Введение и архитектура умного дома как киберфизической системы»

четыре варианта рубежной контрольной работы, ключи и критерии

Уровень образования: бакалавриат, 3–4 курс
Объём блока: 10 академических часов

# 1. Инструкция обучающемуся

Продолжительность — 90 минут.

Работа оценивается в 100 баллов.

В части А выберите один правильный ответ.

В части Б дайте краткий аргументированный ответ.

В части В представьте последовательность действий, код, SQL или архитектурное решение.

| Часть | Содержание | Баллы |
| --- | --- | --- |
| А | 10 тестовых вопросов | 20 |
| Б | 4 кратких вопроса | 20 |
| В1 | Анализ сенсорных данных | 20 |
| В2 | Архитектура Cloud/Fog/Edge | 20 |
| В3 | MQTT, TimescaleDB, Python, Grafana | 20 |

# Вариант 1. Мониторинг микроклимата квартиры

## Часть А. Тестовые задания

1. Какой признак отличает CPS от обычной информационной системы?

А) Наличие БД

Б) Замкнутый контур измерение–решение–воздействие

В) Только беспроводные датчики

Г) Обязательное облако

2. Какая задача относится к обучению с учителем?

А) Группировка дней без меток

Б) DBSCAN

В) Классификация норма/авария по меткам

Г) Оптимизация по награде

3. Когда правило IF–THEN предпочтительнее МО?

А) Распознавание лиц

Б) Однозначное стабильное формализуемое условие

В) Много факторов

Г) Сложная нелинейность

4. Какой датчик непосредственно измеряет CO₂?

А) PIR

Б) NDIR/фотоакустический сенсор

В) Геркон

Г) Токовый трансформатор

5. Что сделать первым при нерегулярных временных метках?

А) Перемешать строки

Б) Удалить время

В) Проверить интервалы и согласовать шкалу

Г) Заменить всё медианой

6. Лучший график изменения температуры во времени?

А) Круговая диаграмма

Б) Линейный график

В) Только гистограмма

Г) Таблица категорий

7. Как не использовать будущее в rolling mean?

А) shift(1) перед rolling

Б) Перемешать

В) Удалить время

Г) Нормировать весь набор

8. Когда предпочтительна Edge AI?

А) Минимальная задержка и автономность

Б) Обучение огромной модели

В) Централизованная аналитика тысяч домов

Г) Нет ресурсов

9. Объект TimescaleDB для временных рядов?

А) VIEW

Б) Гипертаблица

В) Триггер

Г) Последовательность

10. Библиотека Python для MQTT?

А) paho-mqtt

Б) matplotlib

В) joblib

Г) scikit-image

## Часть Б. Краткие аналитические ответы

1. Почему высокий CO₂ не всегда означает много людей?

2. Два риска редкой частоты опроса.

3. Сравните Cloud и Edge по приватности и сети.

4. Зачем отделять конфигурацию от логики Python?

## Часть В1. Анализ сенсорных данных — 20 баллов

Данные:
timestamp;temperature;humidity;co2
10:00;22.1;45;620
10:01;22.2;46;635
10:03;78.0;46;640
10:04;;47;1800
10:04;;47;1800
Укажите четыре проблемы, последовательность очистки, три признака и две визуализации.

## Часть В2. Архитектура ИИ-решения — 20 баллов

Вентиляция должна реагировать на CO₂ за 500 мс, работать без Интернета и передавать суточную статистику. Выберите архитектуру, место решения, данные для облака, метрики и риски.

## Часть В3. MQTT, хранение и визуализация — 20 баллов

Для трёх комнат предложите MQTT-тему и JSON; SQL таблицы telemetry; запрос средней температуры по минутам; панель Grafana и библиотеки Python.

# Вариант 2. Контроль энергопотребления и безопасности

## Часть А. Тестовые задания

1. Какой компонент CPS выполняет физическое действие?

А) Датчик

Б) Актуатор

В) MQTT-брокер

Г) БД

2. Задача без учителя?

А) Прогноз по меткам

Б) Кластеризация профилей

В) Классификация

Г) Награда

3. Преимущество обучения на данных?

А) Всегда без ошибок

Б) Выявляет трудноформализуемые закономерности

В) Не требует данных

Г) Не требует метрик

4. Датчик тока постоянной нагрузки?

А) INA219

Б) PIR

В) SCD40

Г) DS18B20

5. Как трактовать пик мощности?

А) Всегда удалить

Б) Сопоставить с диапазоном и событиями

В) Заменить нулём

Г) Игнорировать время

6. Показатель разброса?

А) Среднее

Б) Стандартное отклонение

В) Медиана времени

Г) Число столбцов

7. Признак изменения соседних значений?

А) y(t)-y(t-1)

Б) Комната

В) Имя датчика

Г) Единица

8. Преимущество Fog над Cloud?

А) Нет сети

Б) Меньшая задержка в локальной сети

В) Неограниченные ресурсы

Г) Нет сопровождения

9. Команда фактического времени SQL?

А) CREATE VIEW

Б) EXPLAIN ANALYZE

В) INSERT

Г) GRANT

10. Назначение NumPy?

А) Запуск Grafana

Б) Численные операции и генерация данных

В) SQL-триггеры

Г) Настройка брокера

## Часть Б. Краткие аналитические ответы

1. Различие нулевого потребления и пропуска.

2. Два источника шума измерений.

3. Почему Fog может быть точкой отказа?

4. Преимущество пакетной записи.

## Часть В1. Анализ сенсорных данных — 20 баллов

Датчик мощности: пропуск 30 с, -150 Вт, дубль строки и реальный пик 2200 Вт. Классифицируйте, обработайте без удаления события, предложите три признака и проверку очистки.

## Часть В2. Архитектура ИИ-решения — 20 баллов

50 квартир, маломощные счётчики, нестабильный Интернет, нужна агрегированная статистика. Спроектируйте Edge–Fog–Cloud и метрики.

## Часть В3. MQTT, хранение и визуализация — 20 баллов

Предложите MQTT-тему для квартиры 12 и meter_01, JSON, SQL средней/максимальной мощности по 5 минутам, индекс и анализ EXPLAIN.

# Вариант 3. Управление вентиляцией учебного корпуса

## Часть А. Тестовые задания

1. Источник обратной связи?

А) Повторные измерения после воздействия

Б) Только приложение

В) Только БД

Г) Паспорт

2. Обучение с подкреплением?

А) Кластеры

Б) Награда за действия

В) Метки каждого объекта

Г) Только регрессия

3. Почему тысячи правил трудно сопровождать?

А) Не используют CPU

Б) Быстро растёт число сочетаний

В) Нельзя записать

Г) Нужна нейросеть

4. Бинарный датчик движения?

А) PIR

Б) BME280

В) SPS30

Г) ACS712

5. Несинхронизированные часы вызывают?

А) Больше разрешение

Б) Ошибочный порядок событий

В) Меньше признаков

Г) Удаление шума

6. Что устойчивее к одиночному выбросу?

А) Среднее

Б) Медиана

В) Максимум

Г) Размах

7. Краткий пропуск температуры?

А) Временная интерполяция

Б) Перемешивание

В) Удаление дня

Г) Замена комнатой

8. Ограничение Edge?

А) Неограниченная память

Б) Ограниченные ресурсы

В) Обязательная передача сырья

Г) Нет автономности

9. Назначение time_bucket?

А) Шифрование

Б) Группировка по времени

В) MQTT-темы

Г) Запуск Python

10. Инструмент временных графиков?

А) Grafana

Б) Mosquitto

В) Paho

Г) NumPy

## Часть Б. Краткие аналитические ответы

1. Почему PIR не гарантирует отсутствие человека?

2. Когда интерполяция искажает данные?

3. Три критерия Cloud/Fog/Edge.

4. Publisher, Broker, Subscriber.

## Часть В1. Анализ сенсорных данных — 20 баллов

Станции этажей передают CO₂ нерегулярно, разные единицы, часы одного датчика отстают 3 минуты. Подготовка данных, опасные преобразования, четыре признака и визуализации.

## Часть В2. Архитектура ИИ-решения — 20 баллов

Локальное включение вентиляции, сервер агрегирует 200 датчиков, облако для аналитики. Схема Edge–Fog–Cloud, правило/модель, отказоустойчивость, данные.

## Часть В3. MQTT, хранение и визуализация — 20 баллов

Структура MQTT-тем для здания/этажа/комнаты; поля гипертаблицы; VIEW минутной статистики; триггер CO₂>1200 и панель Grafana.

# Вариант 4. Диагностика климатического оборудования

## Часть А. Тестовые задания

1. Где анализируются данные и формируется решение?

А) Физическая среда

Б) Вычислительный уровень

В) Только актуатор

Г) Кабель

2. Постановка классификации?

А) Точная температура

Б) Класс норма/неисправность

В) Кластеры без меток

Г) Награда

3. Что лучше решается правилом?

А) Аварийный клапан по достоверному порогу

Б) Тип вибрационной неисправности

В) Прогноз суток

Г) Распознавание лица

4. Датчик вибрации?

А) Акселерометр

Б) Геркон

В) NDIR

Г) Освещённость

5. Причина пропуска краткого события?

А) Редкий опрос

Б) Высокая разрядность

В) Метка времени

Г) Медиана

6. График распределений нескольких датчиков?

А) Boxplot

Б) Круговая

В) Схема сети

Г) Гант

7. До сравнения разных масштабов?

А) Стандартизация/нормализация

Б) Удаление времени

В) Дублирование

Г) Текст

8. Максимально централизованное обновление?

А) Cloud

Б) Автономный MCU

В) Реле

Г) Датчик без связи

9. Что делает SQL-триггер?

А) Автодействие при событии таблицы

Б) График

В) MQTT без программы

Г) Обучение

10. Библиотека PostgreSQL?

А) psycopg2

Б) pillow

В) torchvision

Г) sympy

## Часть Б. Краткие аналитические ответы

1. Почему одинаковые датчики различаются?

2. Как отличить выброс от аварии?

3. Метрики развёртывания модели.

4. Иерархические MQTT-темы и +/#.

## Часть В1. Анализ сенсорных данных — 20 баллов

Вибрация 1000 Гц: шум, выбросы, пропуски пакетов, дрейф после прогрева. EDA, обработка, четыре оконных признака, почему не перемешивать до окон.

## Часть В2. Архитектура ИИ-решения — 20 баллов

Неисправность вентилятора, сигнал высокочастотный, решение 100 мс, результаты в центр. Место предобработки/инференса, данные, проверка задержки и ресурсов.

## Часть В3. MQTT, хранение и визуализация — 20 баллов

MQTT-тема объект/оборудование/тип; JSON timestamp, device_id, rms, dominant_frequency, state; SQL числа аварий за час; VIEW/функция и две панели Grafana.

# 2. Ключи к тестовым заданиям

| Вариант | Ответы |
| --- | --- |
| 1 | 1–Б 2–В 3–Б 4–Б 5–В 6–Б 7–А 8–А 9–Б 10–А |
| 2 | 1–Б 2–Б 3–Б 4–А 5–Б 6–Б 7–А 8–Б 9–Б 10–Б |
| 3 | 1–А 2–Б 3–Б 4–А 5–Б 6–Б 7–А 8–Б 9–Б 10–А |
| 4 | 1–Б 2–Б 3–А 4–А 5–А 6–А 7–А 8–А 9–А 10–А |

# 3. Модельные элементы кратких ответов

## Вариант 1

1. CO₂ зависит от числа людей, объёма, вентиляции, окон, места датчика и времени накопления.

2. Редкий опрос пропускает краткие события и искажает форму сигнала.

3. Cloud зависит от внешней сети и передаёт данные; Edge локален и автономен.

4. Отдельная конфигурация упрощает перенос, тестирование и защиту секретов.

## Вариант 2

1. Ноль — измерение, пропуск — отсутствие наблюдения.

2. Помехи, квантование, размещение, самонагрев, дрейф, калибровка.

3. Отказ Fog-узла влияет на группу устройств; нужны резерв и fallback.

4. Пакетная запись снижает число транзакций и повышает скорость.

## Вариант 3

1. PIR видит изменение ИК-картины и может не видеть неподвижного человека.

2. Длинный пропуск, быстрый процесс или использование будущего делают интерполяцию неверной.

3. Задержка, автономность, приватность, ресурсы, трафик, обновление.

4. Publisher публикует, Broker маршрутизирует, Subscriber получает.

## Вариант 4

1. Допуски, калибровка, размещение, питание, старение и температура корпуса.

2. Проверить диапазон, длительность, соседние значения, события и другие датчики.

3. Средняя/p95 задержка, CPU, RAM, трафик, ошибки, доступность.

4. Иерархия масштабирует маршрутизацию; + — один уровень, # — любое число уровней.

# 4. Критерии оценивания практических заданий

| Задание | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| В1 | Выявлены проблемы качества | 5 |
|  | Корректная очистка | 5 |
|  | Уместные признаки | 5 |
|  | Визуализации и обоснование | 5 |
| В2 | Архитектура соответствует ограничениям | 7 |
|  | Распределены функции | 5 |
|  | Метрики качества | 4 |
|  | Риски и меры | 4 |
| В3 | MQTT-тема и JSON | 5 |
|  | Структура хранения/SQL | 7 |
|  | VIEW/функция/триггер/EXPLAIN | 5 |
|  | Python/Grafana | 3 |

# 5. Эталонные фрагменты решений

## 5.1. MQTT-сообщение

Тема: home/living_room/telemetry
{
  "device_id": "sensor_01",
  "room": "living_room",
  "timestamp": "2026-09-10T10:00:00Z",
  "temperature": 22.5,
  "humidity": 46.0,
  "co2": 650
}

## 5.2. TimescaleDB

CREATE TABLE telemetry (
 time TIMESTAMPTZ NOT NULL,
 device_id TEXT NOT NULL, room TEXT NOT NULL,
 temperature DOUBLE PRECISION, humidity DOUBLE PRECISION, co2 INTEGER
);
SELECT create_hypertable('telemetry','time',if_not_exists=>TRUE);
CREATE INDEX idx_telemetry_room_time ON telemetry(room,time DESC);

## 5.3. Аналитический запрос

SELECT time_bucket(INTERVAL '1 minute', time) AS minute, room,
 AVG(temperature), MAX(co2)
FROM telemetry
WHERE time >= NOW()-INTERVAL '30 minutes'
GROUP BY minute, room ORDER BY minute, room;

## 5.4. Архитектурный ответ

Edge: сбор, очистка и критическое решение.

Fog: агрегация устройств, локальный мониторинг и резерв.

Cloud: долгосрочное хранение, обучение и обновления.

Передавать признаки, события и агрегаты вместо всего сырого потока.

Оценивать среднюю и p95 задержку, доступность, CPU/RAM и трафик.

# 6. Лист регистрации результатов

| Ф.И.О. | Вар. | А | Б | В1 | В2 | В3 | Итого | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |